Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i ustawienie kontenera socjalnego 
na tyłach Muzeum Narodowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3.

I. Zakres zamówienia:

- wykonanie kontenera zgodnie z podaną specyfikacją,

- dostawa i ustawienie kontenera w docelowym miejscu.

II Specyfikacja kontenera.

- Wymiary wewnętrzne: 2,40 x 5,80 x 2,50 m (szer. x dł. x  wys.) tolerancja +/- 0,1 m;

- Konstrukcja: profile stalowe;

- Dach: jednospadowy, blacha ocynkowana, wełna mineralna 100 mm + paroizolacja, płyta laminowana;

- Ściany: blacha powlekana RAL 7001 lub zbliżony, wełna mineralna 100 mm + paroizolacja, płyta laminowana;

- Podłoga: blacha ocynkowana, wełna mineralna 100 mm,  płyt wiórowa 22 mm, wykładzina PCV (klasa odporności na ścieranie - T, klasa użytkowa – minimum 33, kolorystyka – do akceptacji Zamawiającego);

- Drzwi: stalowe, jednoskrzydłowe 90 x 200, ocieplone, lakierowane na kolor kontenera;

- Okna: 2 okna PVC, rozwierno – uchylne, jednoskrzydłowe, wymiary 1400 x 1100 mm (wys. x szer.);

- Instalacje elektryczne: trójfazowa, w korytkach, oświetlenie LED zapewniające natężenie oświetlenia zgodnie z przepisami 
BHP – pomieszczenia biurowe, 4 gniazda podwójne, tablica elektryczna z kompletem zabezpieczeń, moc przyłączeniowa 10 kW;

- Wentylacja: grawitacyjna;

- Przystosowanie do transportu: możliwość transportu poziomego (wózek widłowy) i pionowego (dźwig).

Poniżej poglądowy rysunek kontenera.

III Dodatkowe informacje.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym (zaleca się wziąć udział w wizji celem obejrzenia miejsca ustawienia kontenera).

IV Kryteria oceny ofert.

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: cena 70%, gwarancja 20%, termin realizacji 10%

- Kryterium cena: skala punktowa od 0 do 70, wg wzoru:

C=najniższa cena brutto spośród złożonych ofertcena brutto ocenianej oferty×70

- Kryterium gwarancja: skala punktowa od 0 do 20, wg tabeli:

| Oferowany okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 miesiące | 0 |
| 36 miesięcy | 6 |
| 48 miesięcy | 12 |
| 60 miesięcy | 20 |

- Kryterium termin realizacji: skala punktowa od 0 do 10, wg tabeli:

| Termin realizacji od podpisania umowy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 3 miesiące | 0 |
| 2 miesiące | 5 |
| 1 miesiąc | 10 |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wg podanych powyżej kryteriów.

V Płatność.

Płatność na podstawie bezwarunkowego protokołu odbioru i faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.