Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw awaryjnych drzwi automatycznych w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

| Lp. | Nazwa | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi objęte konserwacją: a) Galeria Sztuki Dawnej (Gal. Dawnego Mal. Europ.) – szt. 2, b) Galeria Wystaw Czasowych (tzw. „Włoska”) – szt. 2, c) Hol Główny – szt. 3, d) Galeria Faras – szt. 1, e) Galeria Sztuki XX i XXI wieku – szt. 2, f) Galeria Sztuki Średniowiecznej – szt. 1, g) Galeria Wzornictwa Polskiego (Ryzalit Górny) – szt. 2, h) Galeria Wystaw Czasowych (Ryzalit Dolny) – szt. 2. Wszystkie napędy marki Dorma. Przy wycenie należy uwzględnić 4 kompletne przeglądy konserwacyjne wraz z kosztami dojazdu (w okresie 1 roku). Zakres i zasady konserwacji pod tabelą. |  |  |  |
| 2. | Naprawy awaryjne drzwi: a) dojazd |  |  |  |
|  | b) wartość roboczogodziny (uwzględniająca wszelkie narzuty) |  |  |  |

I. Wymagania i zasady konserwacji:

1. Konserwacja  musi  być prowadzona w sposób zapewniający bezawaryjną pracę automatów drzwiowych.

2. Prace konserwacyjne wykonywane będą raz na kwartał a naprawy awaryjne po telefonicznym zgłoszeniu awarii – uszkodzenia.

3. Konserwacja prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.

4. W zakres konserwacji nie wchodzi naprawa płyt drzwiowych, szyb, framug, zamków, uszczelek, czyszczenie powyższych oraz części zamienne do usuwania awarii automatów drzwiowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych , BHP i ppoż.

II. Zakres konserwacji:

1. Regulacje ustawienia skrzydeł drzwi (wysokości i płaszczyzny).

2. Sprawdzenie prędkości otwierania i zamykania skrzydeł drzwi.

3. Czyszczenie prowadnic górnych i dolnych, kółek jezdnych.

4. Ustawienie naciągu i czyszczenie paska prowadzącego.

5. Sprawdzenie i ewentualne ustawienie sterowania (programatora).

6. Wymiana zużytych części ( m.in. klocki podłogowe, kółka jezdne).

7. Sprawdzenie prawidłowej reakcji radarów na ruch (czułości).

8. Sprawdzenie działania czujników obecności.

9. Sprawdzenie działania baterii awaryjnego otwierania.

10. Sprawdzenie stanu oraz działania wszystkich pozostałych elementów automatu.

III. Naprawy awaryjne:

1. Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonej telefonicznie  awarii urządzeń w ciągu 12 godzin w dni powszednie i 24 godzin w niedziele 
i święta.

2. Wynagrodzenie obliczane będzie w oparciu o koszt dojazdu i faktyczny czas konieczny na usunięcie awarii (na podstawie roboczogodziny).