Załącznik nr 1

Do

ZAPYTANIE O WYCENĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zadanie 2: Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji w ramach projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

| Zadanie 2.1 Aparaty cyfrowe średnioformatowe z akcesoriami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto | Łącznie netto | Łącznie VAT | Łącznie brutto |
| 2.1.1 | Zestaw w którego skład wchodzą: - Aparat cyfrowy o parametrach (w przypadku systemu z przystawką cyfrową także kompatybilny korpus): - rozdzielczość zdjęć z aparatu nie mniejsza niż 150Mpx (wielkość matrycy nie mniej niż 11.500 x 8.500 px) - wielkość matrycy nie mniejsza niż 53 x 40 mm - zestaw akumulatorów niezbędnych do funkcjonowania Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie aparatem Oprogramowanie do obróbki zdjęć w formacie RAW z aparatu Kable i ew. wyposażenie dodatkowe umożliwiające komunikację z komputerem w celu zdalnego sterowania aparatem z komputera |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Zestaw: Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii z centralną migawką: - ogniskowa: 120 mm - światłosiła: nie gorsza niż f/4.0 - bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1 - autofocus Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny). |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Zestaw: Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii z centralną migawką: - ogniskowa: 80 mm - światłosiła: nie gorsza niż f/2.8 - bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1 - autofocus Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny). |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Zestaw: Obiektyw stałoogniskowy z centralną migawką: - ogniskowa: między 50-60 mm - światłosiła: nie gorsza niż f/3.5 - bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1 - autofocus Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny). |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Zestaw: Obiektyw stałoogniskowy z centralną migawką: - ogniskowa: między 210-250 mm - światłosiła: nie gorsza niż f/4.0 - bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1 - autofocus Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny). |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Zestaw: dodatkowe 2 akumulatory + ładowarka do akumulatorów, kompatybilne z aparatem z poz. 2.1.1; ładowarka 220-240V, 50Hz, wtyczka europejska |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Wizjer kątowy lub inne urządzenie pozwalające na kadrowanie pod kątem 90 st. od osi obiektywu; kompatybilny z aparatem z pozycji 2.1.1 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Grip dedykowany do aparatu z pozycji 2.1.1, z dodatkowymi opcjami sterowania aparatem w różnych pozycjach |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Karta pamięci do aparatu z pozycji 2.1.1, o objętości co najmniej 120 GB i prędkości odczytu/zapisu 400MB/s |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | System zasilania ciągłego do aparatu z pozycji 2.1.1 (220-240V, 50Hz, wtyczka europejska), system musi zapewniać pracę ciągłą bez zmniejszania stanu naładowania baterii w aparacie |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Zestaw pierścieni pośrednich do fotografii makro kompatybilny z aparatem z pozycji 2.1.1 – w skład wchodzą co najmniej 3 pierścienie o grubościach: - 10 – 12 mm - 20 – 24 mm - 30 – 36 mm |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Stolik do reprodukcji na blokowalnych kółkach do łatwiejszego przemieszczenia, wymiary co najmniej 90 x 60 cm, wysokość co najmniej 45 cm (kolor neutralny szary i/lub czarny) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Dodatkowy blat do stolika z poz. 2.1.12 zwiększający rozmiar roboczy do formatu co najmniej A0 (kolor neutralny szary i/lub czarny) |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Listwy metalowe do przytrzymywania obiektów, zestaw 4 listew o długości co najmniej 28cm każda |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Stanowisko do przefotografowywania materiałów transparentnych: - stolik z podświetleniem LED (wymiary stolika co najmniej 40 x 50 cm) - zintegrowana kolumna reprodukcyjna o wys. co najmniej 80 cm - zestaw ramek do przefotografowywania materiałów transparentnych dla formatów, co najmniej: 24x36 (indywidualne i w paskach); 6x6; 6x7; 6x9; 13x18 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Kolimator laserowy kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Puszka sprężonego powietrza do czyszczenia matryc aparatów i obiektywów, poj. co najmniej 400ml |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 2.2 Statywy i akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto | Łącznie netto | Łącznie VAT | Łącznie brutto |
| 2.2.1 | Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar zbliżony do A4; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Wzornik kolorów co najmniej 140 pól w tym 24 pola z wzornika z 2.2.1; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar nie większy niż 7 x 11 cm; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar nie większy niż 3 x 5 cm; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Spektrofotometr do kalibracji monitorów, drukarek, skanerów, mierzenia światła zastanego: - zakres spektrum: nie gorzej niż 380-730 nm w krokach co 10 nm - powtarzalność nie gorsza niż 0.05 dE00 na białym - częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 400 razy na sekundę - samokalibracja na załączonym w zestawie materiale - uprząż do kalibracji monitorów - mierzenie w warunkach (z zakresem UV, D50, bez zakresu UV, z polaryzacją światła) - wielkość punktu pomiarowego 8mm - wsparcie dla systemów MacOS i MS-Windows |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Wzornik szarości co najmniej trójpolowy, razem z danymi kolorów przedstawionymi; wymiary nie większe niż 20 x 10 cm |  | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Światłomierz: - pomiar światła padającego i odbitego, ciągłego i błyskowego - tryb szybkiej synchronizacji błysku - przewodowy i bezprzewodowy pomiar błysku - pomiar punktowy (1 stopień) - pamięć do dziewięciu pomiarów - funkcja analizy błysku - czułość ISO zakres co najmniej 3-8000 - zakres EV co najmniej -9.9 do 46.6 - dokładność powtórzeń +/- 0.1 EV - zakres pomiarów światła błyskowego co najmniej 1/1000s do 30 min - pomiary w trybach preselekcji czasu i przysłony - podświetlany ekran - mocowanie statywowe - 5 kompletów baterii |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Pamięć USB - pojemność co najmniej 256 GB - USB 3.x - prędkość odczytu/zapisu 100 MB/s |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.9 | - poprzeczka teleskopowa do zawieszania teł - długość minimalna po rozłożeniu: nie mniej niż 290 cm - długość maksymalna po złożeniu: nie więcej niż 115 cm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Kolumna rozporowa - kolor: czarny - długość regulowana między co najmniej 220 a 350 cm - średnica 40 do 45 mm |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Podstawa do kolumny rozporowej z poz. 2.2.10; kolor czarny |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Przedłużki do systemu rozporowego z poz. 2.2.10, długość przedłużki co najmniej 1,5m; kolor czarny |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Aluminiowa rura do zawieszania teł, długość co najmniej 280cm i średnicy co najmniej 45mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.14 | - para haków do zawieszania teł, minimum 3 jednocześnie na jednym haku - kolor czarny |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.15 | - napęd łańcuchowy do teł kartonowych/papierowych - udźwig co najmniej 10 kg |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Podpórka do rur do zawieszania teł - kształt ‘U’ - kolor: czarny - 2 w zestawie |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.17 | - obciążnik do systemu teł papierowych/kartonowych - długość 270-300 cm - masa nie mniej niż 1kg |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.18 | - dwuosiowa poziomica do aparatu fotograficznego - mocowanie w standardowym złączu gorącej stopki (kompatybilnej z ISO 518:2006) |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Klamra do łączenia elementów wyposażenia studia fotograficznego - minimalna średnica do której można umocować uchwyt: nie więcej niż 13 mm - maksymalne obciążenie uchwytu: nie mniej niż 15 kg - kolor: czarny - złącza: 16mm i M5 ¼” - złącze pozwalające na szybkie zamykanie i otwieranie szczęk |  | szt. | 46 |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 2.2.19) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami - zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 60 st. i co 45 st. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 2.2.19) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami - zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 30 st., 90 st. i co 150 st. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Statyw do oświetlenia - maksymalna wysokość: nie mniej niż 270 cm - minimalna wysokość: nie więcej niż 120 cm - długość po złożeniu: nie więcej niż 100 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 10 kg - waga: nie więcej niż 3 kg - możliwość połączenia dwóch lub więcej takich samych statywów do łatwego przenoszenia lub przechowywania |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Ramię do montowania osprzętu oświetleniowego: - długość: nie mniej niż 19 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 8 kg - kolor: czarny - możliwość podłączenia do uchwytu mocowania do statywu |  | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Statyw do mocowania lampy o parametrach: - kolor: czarny - maksymalna wysokość: nie mniej niż 250 cm - waga nie więcej niż 6,5 kg - obciążenie maksymalnie nie mniej niż: 8kg - na blokowalnych kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Statyw typu bom: - maksymalna wysokość: nie mniej niż 390 cm - minimalna wysokość: nie więcej niż 135 cm - długość po złożeniu: nie więcej niż 115 cm - maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 190 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 9 kg - kolor: czarny - waga: nie więcej niż 3kg - worek na piasek do balansowania bomu |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Bom składany do mocowania na statywach lub innych elementach konstrukcyjnych - maksymalna długość nie mniejsza niż 200 cm - minimalna długość nie większa niż 75 cm - udźwig nie mniejszy niż 3 kg - wyposażony w przeciwwagę |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 4 kg i nie większej niż 5 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów z zamówienia |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 6kg i nie większej niż 7 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów zamówienia |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Łącznik do klamr z pozycji 2.2.19 z gwintem 3/8” |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Statyw kolumnowy studyjny: - minimalna wysokość robocza nie więcej niż 65 cm - maksymalna wysokość robocza nie mniej niż 270 cm - maksymalne obciążenie nie mniej niż 12 kg - ramię długość nie mniej niż 90 cm - wyposażony w tackę na akcesoria - na blokowalnych kołach |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.31 | Zestaw dwóch przedłużek ramienia statywu z pozycji 2.2.30: – długość co najmniej 40 cm i nie więcej niż 60 cm - długość co najmniej 80 cm i nie więcej niż 120 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Głowica do statywu: - konstrukcja oparta na przekładniach zębatych - maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 7 kg - obrót wokół osi pionowej: 360 st.; pochylenie do tyłu do 90 st.; pochylenie bok (przynajmniej jedna strona) do 90 st. - kompatybilna z płytką do szybkiego zwalniania z poz. 4.3.32 - waga: nie więcej niż 2 kg - kolor: czarny |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.33 | Statyw do aparatów fotograficznych: - maks. wysokość: nie mniej niż 215 cm - min. wysokość: nie więcej niż 45 cm - waga: nie więcej niż 6,5 kg - maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 12kg - długość po złożeniu: nie więcej niż 95 cm - wbudowana poziomica - poprzeczki usztywniające konstrukcję - kolor: czarny |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.34 | Podstawa do statywu (dolly), na blokowalnych kółkach, musi pasować do statywu z poz. 2.2.33 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Płytka do szybkiego mocowania aparatu do statywu kompatybilna z głowicą z pozycji 2.2.32 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Ramię poziome na 4 głowice; długość nie mniejsza niż 60 cm; kolor czarny |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Klips pozwalający na montaż na belkach/rurkach o średnicy do 35 mm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2.2.38 | 2-sekcyjne ramię, zachowujące cechy teleskopowe. Z obu stron zakończone trzpieniami 5/8″, z czego jeden posiada gwint 3/8″, drugi – gwint 1/4″. Maksymalny udźwig ramienia to nie mniej niż 1,25 kg; wysokość maksymalna nie mniejsza niż 50 cm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Klamra mocująca do rurek i drążków o średnicy od 5 do 40 mm. Wyposażona w bolec 5/8" (16 mm). |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Ramię elastyczne o długości co najmniej 50cm, zakończone bolcami 5/8'' (16 mm) z gwintem męskim i żeńskim 1/4", (kompatybilna z klamrą z poz. 2.2.39); udźwig nie mniej niż 250 g |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Statyw: - maksymalna wysokość nie więcej niż 100 cm - minimalna wysokość nie większa niż 10 cm - udźwig nie mniej niż 2,5 kg |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Zestaw teł plastikowych o wymiarach 130 x 100 cm (w sumie rozbicie na: - 5 szt. białych - 5 szt. czarnych - 25 szt. 50% szarości - 25 szt. 75% szarości (lub zbliżone)) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Tła plastikowe gradientowe 130 x 100 cm (biel do czerni) |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Zestaw teł kartonowych o wymiarach 2,70-2,80 x 11 m (w sumie rozbicie na: - 5 szt. białych - 5 szt. czarnych - 60 szt. 50% szarości - 10 szt. 75% szarości (lub zbliżone)) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Folia dyfuzyjna polipropylenowa, rolka szerokość 150-160 cm, długość 5-6m, 0,75 F-stop |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Przenośne stanowisko do oceny światła: - temperatura światła: D50 - CRI: Ra > 92 - oświetlany obszar nie mniej niż 45 x 30 cm - zasilanie 220-240 V; 50Hz; wtyczka europejska |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.47 | Zapasowe źródło światła do stanowiska z poz. 2.2.46 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.2.48 | Lampa do oceny barwy światła, symetryczne światło, obszar roboczy co najmniej 70 x 80 cm: - illuminanty: co najmniej jedna o barwie D50 - możliwość regulowania jasności - CRI Ra >= 95 - zasilanie 220-240 V; 50Hz; wtyczka europejska |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Butterfly: wielkość co najmniej 2x2 m, nie więcej niż 3x3 m, składany, segmentowy, łamany na pół, z odczepianym materiałem dyfuzyjnym (średnia gęstość), oraz wyciemniającym, wraz z dwoma statywami do ustawiania |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.50 | Poziomica elektroniczna z laserem; zasięg do 20m; długość 40-60cm; dokładność nie gorsza niż 0,2deg; możliwość blokowania odczytu; 5 kompletów baterii |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Dalmierz laserowy; zasięg do 20m; precyzja pomiaru nie gorsza niż +/- 3mm; zapamiętywanie pomiarów: 10 lub więcej; podświetlanie ekranu; 5 kompletów baterii |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.52 | Statyw typu bom: - maksymalna wysokość: nie mniej niż 200cm - na kółkach dla łatwiejszego przenoszenia - maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 90 cm - maksymalne obciążenie ma max wychyleniu: nie mniej niż 4,5kg |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.2.53 | Przenośna drukarka termotransferowa kodów z materiałami eksploatacyjnymi do druku (taśma termotransferowa, naklejki 30x50mm z mocnym klejem, ilość wystarczająca na druk 5000 sztuk), obsługa samego tekstu, kodów QR; wraz z ładowarką do baterii; minimalna szerokość druku 30 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.54 | Oczyszczacz powietrza; wielkość pomieszczenia nie mniej niż 35m2; minimalna głośność nie większa niż 23dB; co najmniej 3 stopnie oczyszczania; wydajność nie mniej niż 300m3/h |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.55 | Filtr polaryzacyjny z rolki, szer. co najmniej 49 cm (może być dostarczony we fragmentach będących wielokrotnością 60cm) |  | mb | 30 |  |  |  |  |
| 2.2.56 | Fork do styropianu: 4 bolce 16-20 mm |  | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2.2.57 | Ekran czarny typu cutter 46x120 z głowicą gripową do mocowania do statywów |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.2.58 | Ramka dyfuzyjna 100x100 cm z głowicą gripową do mocowania do statywów |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 2.3 Lampy i akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto | Łącznie netto | Łącznie VAT | Łącznie brutto |
| 2.3.1 | Generator do lamp studyjnych o mocy co najmniej 3200Ws z wbudowanym wsparciem dla zdalnego wyzwalania - czas ponownego ładowania nie gorszy niż 1,3 s w trybie zwykłym - rozpiętość modyfikowania błysku nie mniej niż 11 stopni przysłony - symetryczna i asymetryczna dystrybucja mocy - możliwość kontrolowanie temperatury barwowej - minimalny czas błysku przy maksymalnej mocy nie dłuższy niż 1/120s - ilość wyjść: co najmniej 3 - dopuszcza co najmniej 3 x 300W mocy dla światła modelującego - wyzwalanie manualne, radiowe (oprogramowanie sterujące) - wizualny i auralny wskaźnik naładowania - waga nie większa niż 13 kg - zasilanie 230V, 50Hz, wtyczka EU |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Głowica lampy generatorowej o dopuszczalnej mocy maksymalnej 3200Ws - światło modelujące co najmniej 300W - palnik o mocy 3200Ws - kopułka ochronna - waga nie większa niż 3,5 kg - kompatybilna z poz. 2.3.1 - kabel zasilający co najmniej 5m - możliwość zoomowania elementu oświetlającego - elementy oświetlenia do zmiany przez użytkownika |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Lampa efektowa błyskowa o mocy co najmniej 1600Ws, światło modelujące co najmniej 150W - kompatybilna z generatorem z poz. 2.3.1 (halogen modelujący i palnik 1600Ws w zestawie, kabel zasilający co najmniej 3m, waga nie większa niż 1,5kg, średnica/przekątna lampy nie większa niż 10cm) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Akcesorium do lampy efektowej z poz. 2.3.3 lub lampy z poz. 2.3.2 dające efekt fresnel |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Zestaw akcesoriów do lampy efektowej z poz. 2.3.3 zawierający co najmniej element typu snoot i plastry miodu różnej gęstości |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Dodatkowe szkło ochronne do lampy efektowej z poz. 2.3.3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Element modelujący światło typu snoot kompatybilny z bagnetem lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 150W do lampy z poz. 2.3.3. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Palnik o mocy co najmniej 1600Ws dla lampy z poz. 2.3.3 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Adapter do akcesoriów dla lampy z poz. 2.3.3, umożliwiający podłączanie akcesoriów kompatybilnych bagnetem lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Lampa błyskowa prostokątna w wymiarach nie mniejszych niż 30x40cm obszaru oświetlającego - jeśli generatorowa to kompatybilna z generatorem z poz. 2.3.1 - moc błysku nie mniejsza niż 1600Ws - moc oświetlenia modelującego sumarycznie nie mniej niż 120W - kabel zasilający nie krótszy niż 5m - waga nie większa niż 5kg |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Palnik o mocy co najmniej 3200Ws dla lampy z pozycji 2.3.2 |  | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 300W dla lampy z pozycji 2.3.2. |  | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 300 W dla lamp Broncolor Siros S |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.3.15 | Kopułka ochronna do palników lamp z pozycji 2.3.2. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.3.16 | Palnik 800 J dla lamp Broncolor Siros S |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2.3.17 | Kabel synchro kompatybilny z generatorami z poz. 2.3.1 i lampami z poz. 2.3.2, 2.3.3 o długości co najmniej 5m |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.18 | Kabel zasilający (przedłużacz) kompatybilny z generatorami z poz. 2.3.1 i lampami z poz. 2.3.2, 2.3.3 o długości co najmniej 5m (musi mieć możliwość zasilania lamp o mocy co najmniej 3200Ws) |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.19 | System zdalnego wyzwalania lamp i generatorów składający się z nadajnika i odbiornika, kompatybilny z poz. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, zapas 10 kompletów baterii dla każdego elementu |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.3.20 | Reflektor standardowy kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.3.21 | Reflektor wąski kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Reflektor szerokokątny kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.23 | Zestaw 3 plastrów miodu o różnej gęstości kompatybilny z przynajmniej jednym z reflektorów z poz. 2.3.20-2.3.21 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Bardzo gęsty plaster miodu kompatybilny z przynajmniej jednym z reflektorów z pozycji 2.3.20-2.3.21 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Reflektor do doświetlania teł, kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Softbox nie mniejszy niż 30 x 60 i nie większy niż 40 x 70 cm, z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.31 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Softbox nie mniejszy niż 30 x 110 cm i nie większy niż 40 x 120 cm, kompatybilny z łącznikiem 2.3.31 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Softbox nie mniejszy niż 30 x 160 cm i nie większy niż 40 x 180 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.31 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.29 | Softbox nie mniejszy niż 50 x 100 cm i nie większy niż 60 x 110 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.31 |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.30 | Softbox nie mniejszy niż 80 x 120 cm i nie większy niż 90 x 140 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.31 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.3.31 | Element łączący softboksy z poz. 2.3.26-2.3.30 z bagnetem lamp z pozycji 2.3.2 |  | szt. | 38 |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.26. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.33 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.29. |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.34 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.27. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.30 |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.36 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.26 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.37 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.29 |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.27 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2.3.39 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.30 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 2.3.40 | Maska do softboksów z pozycji 2.3.27 zawężająca światło do szerokości 10-20 cm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.41 | Maska do softboksów z pozycji 2.3.28 zawężająca światło do szerokości 10-20 cm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.42 | Maska dla uzyskania światła krawędziowego kompatybilna z softboksami z pozycji 2.3.26 |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.3.43 | Maska dla uzyskania światła krawędziowego kompatybilna z softboksami z pozycji 2.3.29 |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2.3.44 | Maska dla uzyskania światła krawędziowego kompatybilna z softboksami z pozycji 2.3.30 |  | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2.3.45 | Szeroki reflektor (średnica, co najmniej 50 cm) zmiękczający światło, ze srebrnym wnętrzem, kompatybilny z lampami z pozycji 2.3.2 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.46 | Plaster miodu kompatybilny z reflektorem z pozycji 2.3.45 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.47 | Dyfuzor do reflektora z pozycji 2.3.45 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Zestaw szyb do fotografowania, szkło przezroczyste (tzw. muzealne), z refleksem poniżej 1%: 60x80cm, 4 mm – 4 szt. 40x60cm, 4 mm – 4 szt. 30x40cm, 4 mm – 4 szt. 30x25cm, 4 mm – 4 szt. 30x20cm, 4 mm – 6 szt. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Reflektor typu para do 110x130cm średnicy z łączem do światła błyskowego, na statywie na kółkach umożliwiającym podniesienie lampy do wys. 2m, z gridem / plastrem miodu i zestawem dyfuzorów |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.50 | Wrota oświetleniowe kompatybilne z reflektorami z poz. 2.3.20 i 2.3.21 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2.3.51 | Walizka transportowa z wysuwanym uchwytem i kółkami, skorupa w kolorze czarnym: - wymiary wewnętrze co najmniej: 520 x 350 x 210 mm - hermetyczna, wodoszczelna, nie przepuszcza kurzu - odporna na wstrząsy i uderzenia - odporna na chemikalia i korozję - zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od co najmniej -20°C do co najmniej 40°C - uszczelnienia wykonane z trwałej gumy - dodatkowe boczne uchwyty umożliwiające przenoszenie walizki w pozycji poziomej - kółka i wysuwana rączka umożliwiają przetaczanie lub ciągniecie walizki za sobą - zamykana na przynajmniej jeden zamek - dwa warianty wkładów: rzepy i gąbka (w zestawie) |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Walizka transportowa z wysuwanym uchwytem i kółkami, skorupa w kolorze czarnym: - wymiary wewnętrze co najmniej: 580 x 400 x 280 mm - hermetyczna, wodoszczelna, nie przepuszcza kurzu - odporna na wstrząsy i uderzenia - odporna na chemikalia i korozję - zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od co najmniej -20°C do co najmniej 40°C - uszczelnienia wykonane z trwałej gumy - dodatkowe boczne uchwyty umożliwiające przenoszenie walizki w pozycji poziomej - kółka i wysuwana rączka umożliwiają przetaczanie lub ciągniecie walizki za sobą - zamykana na przynajmniej jeden zamek - dwa warianty wkładów: rzepy i gąbka (w zestawie) |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Rozdzielacz z listwą antyprzepięciową na przynajmniej 5 gniazdek, 220-240 V, obciążenie do 16 A, gniazdko europejskie, kabel co najmniej 5 m |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2.3.54 | Kolorymetr: - mierzenie temperatury barwowej światła (zakres od co najmniej 1800 K do co najmniej 20.000 K) naturalnego, błyskowego, świetlówek, żarowego, LED - obsługa przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego - mierzenie światła błyskowego dla błysków od 1/500 s - działania w zakresie lux co najmniej 1-200.000 - mierzenie CRI źródeł światła - 5 kompletów baterii |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 2.4 Skaner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto | Łącznie netto | Łącznie VAT | Łącznie brutto |
| 2.4.1 | Skaner płaski: - rozdzielczość optyczna nie mniej niż 3200dpi - obszar skanowania nie mniej niż 297x400mm - gęstość optyczna nie mniej niż 4,1 Dmax - głębia bitowa do 48-bit (3x16-bit) - przystawka do skanowania materiałów transparentnych - oprogramowanie do skanowania - zasilanie 220-240V; 50Hz; wtyczka europejska |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |