Podstawowe dane dotyczące dachów w Budynku Głównym MNW i Oddziałach MNW

BUDYNEK  GŁÓWNY                                                                                                                         Powierzchnia zabudowy-7740 m2.Konstrukcja dachu w części pierwszej i drugiej drewniana. Konstrukcja wiązarów drewnianych składa się z płatwi o przekroju 12/16, biegnących równolegle do ścian zewnętrznych szczytowych. Na podwalinach słupy o przekroju 14/16 wzmocnione zastrzałami. Na słupach opierają się płatwie 14/14, które przejmują obciążenie z krokwi. Krokwie o przekroju 9/14. Poszycie dachu z desek.  Pokrycie dachu w części pierwszej blachą ocynkowaną , w drugiej  papą.    Nad  skrzydłami : trzecim, czwartym i piątym konstrukcja dachu żelbetowa. Składa się z belek nośnych dwuprzęsłowych opartych w środku na słupie, na zewnątrz na filarach ściennych. Rozpiętość przęseł wynosi około 7,9m. W środkowej części dachu (skrzydeł trzy, cztery, pięć) znajdują się świetliki o konstrukcji stalowej.  Konstrukcja dachu części szóstej i siódmej – stalowa.  ( W roku 2007  wymieniono konstrukcję drewnianą  dachów na stalową) Wykonano ją w postaci ram stalowych dwunawowych. Na ramach oparte są płatwie z ceowników, na których zamocowana jest blacha trapezowa z paroizolacją, izolacją termiczną z wełny mineralnej, oraz pokryciem – dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.                                                                                                  Wieńce, koryta, gzymsy. Budynek po obwodzie zwieńczony jest żelbetowym wieńcem o wysokości 75 cm. Z wieńca wypuszczone są gzymsy – koryta żelbetowe o układzie rusztowym i  wysięgu ca 120cm, spełniające  funkcje odprowadzania wód opadowych z dachu. Koryta wyklejone są papą termozgrzewalną.

PAWILON  FOTOGRAFICZNY                                                                                                                 Powierzchnia  zabudowy  -  140  m2.  Dach płaski pokryty papą.

OTWOCK  WIELKI

Pałac -  Powierzchnie zabudowy: korpus główny – 752 m2;                                                                Oficyna Wschodnia – 457 m2; Oficyna Zachodnia -  444 m2 . Dachy kryte dachówką. Rynny – ( 141,2 m + 222,6 m ) = 363,8 m i rury spustowe – ( 162 m + 97,5m) = 259,5 m – z blachy miedzianej.

Dworek - Powierzchnie zabudowy – 290 m 2. Dach dwupadowy kryty dachówką. Rynny – 62 m i rury spustowe – 28 m  z blachy miedzianej.

Dawna  Stajnia - Powierzchnie zabudowy – 664 m 2 . Dach dwuspadowy  kryty dachówka karpiówką. Powierzchnia połaci dachowych – 1384 m 2 . Rynny 205,44 m , rury spustowe 58 m miedziane.

Wartownia - Powierzchnie zabudowy 400 m2 . Dach kopertowy, kryty dachówką karpiówką. Powierzchnia połaci – 630 m2. Rynny – 45 m , rury spustowe – 19 m . Część niższa o połaci – 60 m2, rynny – 44,6 m ; rury spustowe 14,6 m miedziane.

Magazyny  (dawne przechowalnie owoców ) - Powierzchnie zabudowy –                    190 m 2 . Dach dwuspadowy kryty dachówką o powierzchni połaci 328 m2. Rynny 46,2 m; rury spustowe 13, 4 m2.                                                                                                                                 Kotłownia - Powierzchnie zabudowy – 400 m2 . Dach dwuspadowy,  kryty dachówką ceramiczną. Rynny – 90m, rury spustowe – 54m.

Garaże- Powierzchnie zabudowy – 223 m2 . Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną o powierzchni połaci 283 m 2. Rynny 72, 6 m, rury spustowe 15,2 m.

STOLARNIA                                                                                                                                       Powierzchnie zabudowy- 582,4 m2 w tym trzyskrzydłowy budynek główny z dachem dwuspadkowym krytym blachą cynkową miedziowaną – 470,4 m 2 ; dwie wiaty pokryte papą na lepiku – 112 m2. Połacie dachowe : kryte blachą – 770 m2; kryte papą – 112 m2 . Rynny – 199m, rury spustowe – 17 m – z blachy cynkowej, miedziowatej.

MUZEUM  PLAKATU                                                                                                                         Powierzchnie zabudowy -1850 m2.  Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, instalacje grzewcze na dachu Łącznika.

KAMIENICA KRYSTALLA                                                                                                                                 Dach- 520 m2.Pokrycie dachowe z  papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie (w tym kominów ogniomurów) –z  blachy ocynkowanej – bez nieszczelności. Rynny/rury spustowe z blachy ocynkowanej. Kominy ponad dachem ( stan muru, czapka) - murowane z cegły. Ławy kominiarskie, właz na dach.

TRANSPORT - ŁAZIENKI  KRÓLEWSKIE                                                                                          Powierzchnia zabudowy  42,4 m2. Dach jednospadowy, kryty papą .Obróbki blacharskie, rynny spustowe z blachy ocynkowanej.

KRÓLIKARNIA                                                                                                                                       Powierzchnia zabudowy - 629,5 m2.Dach kryty blachą miedzianą w części łamany ze spadkami o powierzchni w rzucie poziomym ca 525,3m2, centralnie kopuła nad rotundą o średnicy ca 11,5 m i powierzchni rzutu 104,2 m2 .Rynny ca 98,6 m ; rury spustowe ca 44,8m – miedziane.                                                                                                                                                    Kuchnia Pałacowa – Powierzchnia zabudowy- 239,0 m2 .Obiekt w kształcie pierścieni o dwóch przenikających średnicach zew. : 22,6 m i 16,2 m oraz wew. dziedzińcu o śr.  – 4,78. Dach szklano-  metalowy okolony attykową ścianką murowaną w kształcie odwróconego stożka ściętego. Nad dziedzińcem wew. dach szklano- metalowy stożkowy. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji na dziedzińcu .Rynny ca 22 m , rury spustowe ca 26 m.                       Domek Administracyjny – Powierzchnia zabudowy  - 367 m 2. Dach pokryty dachówką. W części środowej, wyższej dach czterospadowy, boczne części o dachach trzypołaciowych. Powierzchnia połaci – 457 m 2 . W dachu 6 szt. lukarn z dwuspadowymi daszkami krytymi blachą  o łącznej powierzchni ca 25 m 2.Rynny ca 104 m , rury spustowe ca 26 m.