Załącznik nr 1

ZAPYTANIE O WYCENĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zadanie 5.6: Sprzęt i oprogramowanie IT - światłowody w ramach projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Poprowadzenie nowego okablowania światłowodowego lub okablowania UTP sieci LAN, od najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci LAN, dołączonego do szkieletu okablowania światłowodowego, do niżej wymienionych punktów abonenckich:

pomieszczenie pracowni fotograficznej pok. 065 w piwnicy w skrzydle 1
pomieszczenie pracowni fotograficznej pok. 48Ł na parterze w skrzydle 1
pomieszczenia IT pok. 280 na strychu w skrzydle 1
pomieszczenia pracowni skanera pok. 99 RYZALIT 
pomieszczenia pracowni foto pok. 48B na parterze w skrzydle 1 - UTP

Szczegółowy zakres zadania obejmuje dostawę materiałów  i urządzeń aktywnych niezbędnych do realizacji tego zadania oraz prace instalacyjne:

O ile nie określono inaczej dotyczy każdej z wyżej wymienionych pięciu lokalizacji:

- montaż trasy kablowej ( montaż korytek kablowych, montaż rurek kablowych, otwory w stopach i ścianach)

- układanie  kabli światłowodowych / UTP z wykorzystaniem trasy kablowej

- układanie kabli światłowodowych / UTPz wykorzystaniem trasy kablowej

- montaż szafki Rack 19" i wyposażenia: panel krosowy zakończeń światłowodowych, panel krosowy zakończeń kabli UTP po stronie abonenckiej (z wyj. pok. 48B)

- montaż paneli krosowych dla  zakończeń światłowodowych, paneli krosowych zakończeń kabli UTP po stronie MDF lub IDF

- rozszycie kabli światłowodowych / kabli UTP w panelu krosowym,

- sprawdzenie prawidłowości połączeń UTP / światłowodowych, testowanie na ciągłość połączeń,

- pomiary parametrów toru transmisyjnego kabli UTP z raportem zgodności na kat. 6

- dokumentacja powykonawcza

- oznaczenie fizyczne elementów instalacji zgodnie z dokumentacją

- przełącznik 8 portów 1000Base-T, 1 x 1000Base-X (SFP+) zapewniający komunikację przez sieć światłowodową na jednym porcie 10Gb/s i  komunikację 1Gb/s na portach RJ45 – dotyczy przynajmniej 3 lokalizacji