1.1  Opis Techniczny

ZESTAWIENIE OKIEN

Warszawa

Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział MNW

| 1) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2060 x 990 | Szt. 2 |
| --- | --- |

1.1  SYSTEM:    (aluminium ciepłe) okna

Widok	OD WEWNĄTRZ

TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2060 x 990

Kolor osłonek	osłonki - białe

Rodzaj klamki	klamka okienna biała)

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4

Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal

Szyba nr 2	 33.1("bezpieczna")

Szpros	nie

KOLOR:

Kolor zewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

Kolor wewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2) OKNO 1-SK.(URP) 1260 x 990 | Szt. 4 |
| --- | --- |

2.1  SYSTEM:  (aluminium ciepłe) okna

Widok	OD WEWNĄTRZ

TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 1260 x 990

Kolor osłonek	osłonki - białe

Rodzaj klamki	klamka okienna biała (MB)

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4

Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal

Szyba nr 2	33.1("bezpieczna")

Szpros	nie

KOLOR:

Kolor zewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

Kolor wewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 3) OKNO 1-SK.(RL) 1260 x 990 | Szt. 4 |
| --- | --- |

3.1  SYSTEM:  (aluminium ciepłe) okna

Widok	OD WEWNĄTRZ

TYP:  OKNO 1-SK.(RL) 1260 x 990

Kolor osłonek	osłonki - białe

Rodzaj klamki	klamka okienna biała (MB)

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4

Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal

Szyba nr 2	33.1("bezpieczna")

Szpros	nie

KOLOR:

Kolor zewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

Kolor wewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4) OKNO 1-SK.(URP) 1050 x 790 | Szt. 1 |
| --- | --- |

4.1  SYSTEM:  (aluminium ciepłe) okna

Widok	OD WEWNĄTRZ

TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 1050 x 790

Kolor osłonek	osłonki - białe

Rodzaj klamki	klamka okienna biała (MB)

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4

Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal

Szyba nr 2	33.1("bezpieczna")

Szpros	nie

KOLOR:

Kolor zewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

Kolor wewnętrzny	lakier RAL 9016  MATOWY	kolor ALU: zew.=wew.

| Okna . | ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 szt. |  |  |