Opracowanie dokumentacji na wykonanie 
robót budowlanych renowacji elewacji 
Budynku Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych renowacji elewacji Budynku Głównego Muzeum Narodowego 
w Warszawie

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres dokumentacji:

- Projekt budowlany do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- Program prac konserwatorskich,

- STWiOR,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar.

- Zakres szczegółowy dokumentacji i prac towarzyszących niezbędnych do realizacji zadania:

- Wykonanie ekspertyzy stanu elewacji w ramach, której należy przewidzieć:

  - sprawdzenie stanu gzymsu – ostukanie, usunięcie odspajających się fragmentów;

  - sprawdzenie stanu elewacji – sprawdzenie mocowania płyt z piaskowca, stanu tynków – usunięcie odspajających się fragmentów

- Określenie robót budowlanych renowacji elewacji i gzymsu w formie projektu.

- Gzyms i Elewacja.

Gzyms stropodachu żelbetowy. Elewacja - głównie płyty z piaskowca, część południowa – tynk stylizowany na piaskowiec.

- Forma dokumentacji:

- Forma papierowa – dokumentacja do pozwolenia na roboty budowlane – 4 egz., pozostałe opracowania towarzyszące – 2 egz.;

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

- Wymiary.

Obrys budynku wraz z wymiarami na rysunku poniżej (wymiary w metrach). Wysokość elewacji zmienna – od ok. 17,0 m do ok. 20 m. Opracowanie dotyczyć będzie całego budynku (również części, w której obecnie znajduje się Muzeum Wojska Polskiego). Budynek można obejrzeć korzystając z ogólnodostępnej usługi Google Street View:

https://www.google.com/maps/@52.2322463,21.0244721,3a,90y,172.93h,81.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqxCV6x9yxn0jBRd9Y0FuDg!2e0!7i13312!8i6656