Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie konserwacji urządzeń i instalacji gazowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Magazynu Mebli Zabytkowych MNW w Tarczynie.

- Przegląd kotłów gazowych w budynku Magazynu Mebli Zabytkowych MNW w Tarczynie oraz w budynku Kamienicy Krystalla Al. Jerozolimskie 59,Warszawa.

| Lp. | Nazwa | Wartość netto [zł] - 1 msc. | VAT | Wartość brutto [zł] - 1 msc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace polegające na wykonaniu w 2023 i 2024 roku: - Konserwacji urządzeń i instalacji gazowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Magazynu Mebli Zabytkowych MNW w Tarczynie w sezonie wiosenno- letnim (maj – wrzesień – 10 miesięcy). - Konserwacji urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, gazowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Magazynu Mebli Zabytkowych MNW w Tarczynie w sezonie grzewczym (styczeń-kwiecień, październik – grudzień – 14 miesięcy). - Dwukrotnego (raz w roku) przeglądu kotłów gazowych: DTG 220 firmy De Dietrich oraz kotła naściennego firmy TERMET, zainstalowanych w Magazynie Mebli Zabytkowych w Tarczynie. - Dwukrotnego (raz w roku) przeglądu kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Kamienicy Krystalla Al. Jerozolimskie 59, Warszawa. | ………….. zł ………….. zł ………….. zł ………….. zł |  | ………….. zł ………….. zł ………….. zł ………….. zł |
| 2. | Razem za 12 msc. |  |  |  |
| 3. | Razem za 24 msc. |  |  |  |

- Wymagania:                                                                                                                                                                                                                         Do obowiązków należy w szczególności wykonywanie przez Wykonawcę następujących zobowiązań:

I.	Część ogólna

Przeglądy konserwacyjne wykonywane przynajmniej 1 (jeden) raz w miesiącu w sposób gwarantujący bezawaryjną pracę urządzeń. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie na podstawie protokołów kontroli sporządzanych dla poszczególnych obiektów niezależnie.

W sezonie wiosenno-letnim obejmującym miesiące: V ,VI , VII, VIII, IX. - konserwacji podlegają urządzenia i instalacji gazowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej

W sezonie grzewczym obejmującym miesiące: IX, X, XI, XII, I, II, III, IV - konserwacji podlegają urządzenia i instalacje centralnego ogrzewania, gazowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej.

- Konserwacje i eksploatacje muszą być prowadzone w sposób zapewniający bezawaryjną pracę instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki konserwatora instalacji, w której winien odnotowywać wszystkie działania jakie wykonuje w ramach konserwacji i eksploatacji w obiekcie przy każdej bytności. Należy też na bieżąco odnotowywać konieczność przeprowadzenia remontów z uzasadnieniami. Każdorazowy wpis do książki konserwatora winien być potwierdzony podpisem  przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pomieszczenia kotłowni w czystości.

- W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Prace przekraczające zakres umowy należy zgłaszać do Działu Sekcji Eksploatacji Budynków celem podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego zlecenia wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych, BHP i ppoż.

II.	Konserwacje i eksploatacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

1.	Wymiana uszczelek, dławic oraz grzybków lub armatury, regulacja zbiorników w instalacjach płuczących ciepłej i zimnej wody.

2.	Napełnienie instalacji wodą i jej odwodnienie w miarę potrzeb przy usuwaniu awarii.

3.	Udrożnienie odpływów od umywalek , zlewów, misek klozetowych.

4.	Wymiana lub naprawa zaworów odcinających dopływy.

5.	Przeczyszczenie przez rewizje przewodów kanalizacyjnych przy awariach.

III.	Konserwacje i eksploatacje instalacji centralnego ogrzewania , gazowej

1.	Uruchomienie i obsługa instalacji i kotłów grzewczych w sezonie grzewczym zgodnie z instrukcją producenta.

2.	Kontrola połączeń kotłów grzewczych z instalacją centralnego ogrzewania.

3.	Kontrola szczelności przykotłowej instalacji grzewczej.

4.	Kontrola i uzupełnianie poziomu wody w instalacji centralnego ogrzewania.

5.	Usuwanie przecieków w połączeniach kołnierzowych i śrubunkach.

6.	Wymiana śrubunków.

7.	Usuwanie przecieków zaworów z ewentualną wymianą zaworów.

8.	Uszczelnianie dławic zaworów.

9.	Likwidacja przecieków na  złączach grzejników.

10.	Naprawa awaryjnych pęknięć: rurociągów ( poziomy, piony, gałązki z ewentualną wymianą pionów do 3m przy każdej awarii).

11.	Awaryjna naprawa  orurowania naczynia wzbiorczego.

12.	Usuwanie niedogrzewań lokalnych w wyniku zapchania się zaworu, gałązki.

13.	Likwidacja zapowietrzeń.

14.	Regulacja zastawów temperatury w kotle grzewczym.

15.	Utrzymanie w stałej sprawności urządzeń kontrolno – pomiarowych.

16.	Awaryjne wypuszczenie wody z instalacji z ponownym napełnieniem.

17.	Płukanie grzejników w miarę potrzeb.

18.	Konserwacja pomp.

19.	Okresowe kontrole stanu komina oraz ciągu kominowego.

20.	Utrzymanie w pełnej sprawności systemu wentylacyjnego kotłowni.

21.	Kontrola systemu  GAZEX, raz na kwartał

22.	Przygotowanie instalacji i urządzeń do sezonu letniego.

IV.	Dwukrotny przegląd kotłów gazowych: DTG 220 firmy De Dietrich oraz kotła naściennego firmy TERMET, zainstalowanych w Magazynie Mebli Zabytkowych w Tarczynie.

Wykonanie dwukrotnego przeglądu - w październiku w 2023 r. oraz w październiku 2024 r.

V.	Przegląd kotła gazowego centralnego ogrzewania w Kamienicy Krystalla, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa.

Wykonanie dwukrotnego przeglądu we wrześniu 2023 r. oraz we wrześniu 2024 r.

#### Terminy realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi –  po podpisaniu umowy na 24 miesiące.

…………………………………….

(Podpis Wykonawcy)