Dokumentacja przetargowa na dostawę i montaż elementów ekspozycyjnych w Galerii Średniowiecznej w Gmachu Głównym MNW

OPIS PROJEKTU I CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KLIENT:			Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

AUTORSTWA:

WWAA

Mińska 25, 03-808 Warsaw (PL)

T: +48 22 435 60 86   F: +48 22 435 60 87

E: office@wwaa.pl

mgr inż. arch. Marcin Mostafa

mgr inż. arch. Natalia Paszkowska

mgr art. Boris Kudlicka

mgr inż. arch. Michał Bartnicki

inż. arch. Dorota Wilczyńska

SPIS TREŚCI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

0.INFORMACJE WSTĘPNE

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻE
1.1 Uzupełnienie ubytków w posadzce

2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
1.1 Czyszczenie okładzin z kamienia naturalnego

3. OGRANICZENIE DOSTĘPU ŚWIATŁA SŁONECZNEGO

1.1 Oklejenie kwater okiennych folią zacieniającą
1.2 Wykonanie i montaż paneli zacieniających we wnękach okiennych od strony południowej

4. WYKONANIE I ZABUDÓW EKSPOZYCYJNYCH
4.1 Wykonanie i montaż ekspozytorów stojących
4.2 Wykonanie i montaż gablot ekspozycyjnych
4.3 Wykonanie i montaż ekspozytorów wiszących
4.4 Wykonanie i montaż stanowisk multimedialnych z kieszeniami na karty informacyjne
4.5 Wykonanie i montaż siedzisk

5. OŚWIETLENIE
5.1 Montaż oświetlenia ekspozycyjnego.

5.2 Montaż i wykonanie oświetlenia pomocniczego.

6. WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW PODTRZYMUJĄCYCH EKSPONATY
6.1 Elementy typu U1
6.2 Elementy typu U2
6.3 Elementy typu U3
6.5 Elementy typu U4

6.6 Elementy typu U5
6.7 Montaż elementów podtrzymujących eksponaty

7. ELEMENTY UŁATWIENIA DOSTĘPU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
7.1 Montaż platformy umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów

8. WYMAGANIA STAWIANE UŻYTYM MATERIAŁOM
8.1 Lista wymagań stawianych użytym materiałom

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. RZUTY

AR.00.00.00 Rzut przestrzeni ekspozycyjnej, 1:100

AR.01.01.00 Rzut obszaru 1, 1:50

AR.01.02.00 Rzut obszaru 2, 1:50

AR.01.03.00 Rzut obszaru 3, 1:50

AR.01.04.00 Rzut obszaru 4, 1:50

AR.01.05.00 Rzut obszaru 5, 1:50

AR.01.06.00 Rzut obszaru 6, 1:50

AR.01.07.00 Rzut obszaru 7, 1:50

2. ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AR.02.01.01 Rozwinięcia ścian A-B, B-C, C-D, D-A obszaru 1, 1:50

AR.02.02.01 Rozwinięcia ścian A-B, C-D i B-C obszaru 2, 1:50

AR.02.02.02 Rozwinięcie ściany D-A obszaru 2, 1:50

AR.02.03.01 Rozwinięcia ścian A-B i C-D obszaru 3, 1:50

AR.02.03.02 Rozwinięcia ścian B-C i D-A obszaru 3, 1:50

AR.02.04.01 Rozwinięcia ścian A-B, C-D i D-A obszaru 4, 1:50

AR.02.04.02 Rozwinięcie ściany B-C obszaru 4, 1:50

AR.02.05.01 Rozwinięcia ścian A-B i C-D obszaru 5, 1:50

AR.02.05.02 Rozwinięcia ścian B-C i D-A obszaru 5, 1:50

AR.02.06.01 Rozwinięcia ścian A-B i C-D obszaru 6, 1:50

AR.02.06.02 Rozwinięcia ścian B-C i D-A obszaru 6, 1:50

AR.02.07.01 Rozwinięcia ścian A-B i C-D obszaru 7, 1:50

AR.02.07.02 Rozwinięcia ścian B-C i D-A obszaru 7, 1:50

3. RYSUNKI ZABUDÓW EKSPOZYCYJNYCH

AR.03.02.01.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.01, 1:20

AR.03.02.01.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.01, 1:20

AR.03.02.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.02, 1:20

AR.03.02.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.03, 1:20

AR.03.02.04 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.04, 1:20

AR.03.02.05.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.05, 1:20

AR.03.02.05.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.05, 1:20

AR.03.02.06 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.06, 1:20

AR.03.02.07 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.07, 1:20

AR.03.02.08 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.08, 1:20

AR.03.02.09 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.09, 1:20

AR.03.02.10 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.10, 1:20

AR.03.02.11 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.11, 1:20

AR.03.02.12 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.12, 1:20

AR.03.02.13 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.13, 1:20

AR.03.02.14.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.14, 1:20

AR.03.02.14.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.14, 1:20

AR.03.02.14.03 Rysunek zaubdowy ekspozycyjnej 2.14, 1:20

AR.03.02.15 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.15, 1:20

AR.03.02.16 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.16, 1:20

AR.03.02.17 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.17, 1:20

AR.03.02.18 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.18, 1:20

AR.03.02.19.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.19, 1:20

AR.03.02.19.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.19, 1:20

AR.03.02.20 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.20, 1:20

AR.03.02.21 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.21, 1:20

AR.03.02.22 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.22, 1:20

AR.03.02.23 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.23, 1:20

AR.03.02.24 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.24, 1:20

AR.03.02.25 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 2.25, 1:20

AR.03.03.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.01, 1:20

AR.03.03.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.02, 1:20

AR.03.03.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.03, 1:20

AR.03.03.04 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.04, 1:20

AR.03.03.05 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.05, 1:20

AR.03.03.06 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.06, 1:20

AR.03.03.07 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.07, 1:20

AR.03.03.08 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.08, 1:20

AR.03.03.09 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 3.09, 1:20

AR.03.04.01.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.01, 1:20

AR.03.04.01.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.01, 1:20

AR.03.04.01.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.01, 1:20

AR.03.04.02.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.02, 1:20

AR.03.04.02.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.02, 1:20

AR.03.04.02.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.02, 1:20

AR.03.04.03.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.03, 1:20

AR.03.04.03.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.03, 1:20

AR.03.04.03.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.03, 1:20

AR.03.04.04 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.04, 1:20

AR.03.04.05 Rysunek zabuowy ekspozycyjnej 4.05, 1:20

AR.03.04.06 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.06, 1:20

AR.03.04.07 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.07, 1:20

AR.03.04.08 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.08, 1:20

AR.03.04.09 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.09, 1:20

AR.03.04.10 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.10, 1:20

AR.03.04.11 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.11, 1:20

AR.03.04.12.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.12, 1:20

AR.03.04.12.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.12, 1:20

AR.03.04.12.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.12, 1:20

AR.03.04.13 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.13, 1:20

AR.03.04.14 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.14, 1:20

AR.03.04.15.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.15, 1:20

AR.03.04.15.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.15, 1:20

AR.03.04.15.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.15, 1:20

AR.03.04.16.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.16, 1:20

AR.03.04.16.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.16, 1:20

AR.03.04.17.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.17, 1:20

AR.03.04.17.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.17, 1:20

AR.03.04.17.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.17, 1:20

AR.03.04.18.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.18, 1:20

AR.03.04.18.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.18, 1:20

AR.03.04.19.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.19, 1:20

AR.03.04.19.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.19, 1:20

AR.03.04.19.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.19, 1:20

AR.03.04.20 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.20, 1:20

AR.03.04.21 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.21, 1:20

AR.03.04.22 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 4.22, 1:20

AR.03.05.01.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.01, 1:20

AR.03.05.01.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.01, 1:20

AR.03.05.02.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.02, 1:20

AR.03.05.02.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.02, 1:20

AR.03.05.02.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.02, 1:20

AR.03.05.03.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.03, 1:20

AR.03.05.03.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.03, 1:20

AR.03.05.04 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.04, 1:20

AR.03.05.05 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.05, 1:20

AR.03.05.06.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.06, 1:20

AR.03.05.06.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.06, 1:20

AR.03.05.07.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.07, 1:20

AR.03.05.07.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.07, 1:20

AR.03.05.08 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.08, 1:20

AR.03.05.09.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.09, 1:20

AR.03.05.09.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.09, 1:20

AR.03.05.10 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.10, 1:20

AR.03.05.11 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.11, 1:20

AR.03.05.12 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.12, 1:20

AR.03.05.13.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.13, 1:20

AR.03.05.13.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.13, 1:20

AR.03.05.14 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 5.14, 1:20

AR.03.06.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.01, 1:20

AR.03.06.02.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.02, 1:20

AR.03.06.02.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.02, 1:20

AR.03.06.03.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.03, 1:20

AR.03.06.03.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.03, 1:20

AR.03.06.04 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.04, 1:20

AR.03.06.05 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.05, 1:20

AR.03.06.05 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.05, 1:20

AR.03.06.06 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.06, 1:20

AR.03.06.07 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.07, 1:20

AR.03.06.08 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.08, 1:20

AR.03.06.09 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.09, 1:20

AR.03.06.10 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 6.10, 1:20

AR.03.07.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.01, 1:20

AR.03.07.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.02, 1:20

AR.03.07.03 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.03, 1:20

AR.03.07.04.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.04, 1:20

AR.03.07.04.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.04, 1:20

AR.03.07.05.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.05, 1:20

AR.03.07.05.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.05, 1:20

AR.03.07.06 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.06, 1:20

AR.03.07.07.01 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.07, 1:20

AR.03.07.07.02 Rysunek zabudowy ekspozycyjnej 7.07, 1:20

AR.03.08.01 Rysunek siedziska  8.01, 1:20

AR.03.08.02 Rysunek siedziska  8.02, 1:20

AR.03.08.03 Rysunek siedziska  8.03, 1:20

AR.03.08.04 Rysunek siedziska  8.04, 1:20

AR.03.08.05 Rysunek siedziska  8.05, 1:20

AR.03.09.01 Rysunek siedziska  9.01, 1:20

AR.03.10.01 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.01, 1:20

AR.03.10.02 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.02, 1:20

AR.03.10.03 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.03, 1:20

AR.03.10.04 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.04, 1:20

AR.03.10.05 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.05, 1:20

AR.03.10.06 Rysunek stanowiska multimedialnego 10.06, 1:20

4. DETALE

AR.04.01 Detal gięcia stali, 1:1

AR.04.02 Detal połączenia klosza z gablotą, 1:1

AR.04.03 Detal nóżki ekspozytora, 1:1

AR.04.04 Detal tabliczki identyfikacyjnej, 1:1

AR.04.05 Detal oświetlenia pomocniczego, 1:10

AR.04.06 Detal łączenia ekspozytorów, 1:1

AR.04.07 Detal panelu zacieniającego P.01, 1:1

AR.04.08 Detal panelu zacieniającego P.02, 1:1

AR.04.09 Detal podestu na małe eksponaty, 1:2

AR.04.10 Detal stężenia i dociążenia ekspozytorów, 1:10

5. ZDJĘCIA MAKIETY I WIZUALIZACJE

AR.05.01.01 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.02 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.03 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.04 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.05 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.06 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.07 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.08 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.01.09 Zdjęcia makiety przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.02.01 Wizualizacja przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.02.02 Wizualizacja przestrzeni ekspozycyjnej

AR.05.02.03 Wizualizacja przestrzeni ekspozycyjnej

6. SCHEMATY ELEMENTÓW PODTRZYMUJĄCYCH EKSPONATY

AR.06.01. Element typu U1

AR.05.02. Element typu U2

AR.05.03. Element typu U3

AR.05.04. Element typu U4

AR.05.05. Element typu U5

7. MODEL 3D EKSPOZYCJI ZAŁĄCZONY W NASTĘPUJĄCYCH FORMATACH PLIKÓW: SKP, DWG, 3DS

UWAGA: Model służy jedynie rozpoznaniu geometrii poszczególnych ekspozytorów, wymiary i rozwiązania węzłów (detale) należy odszukać na odpowiednich rysunkach.

8. DETAL MONTAŻU EKSPOZYTORÓW DO STROPU

K.01 Detal montażu ekspozytorów do stropu

0. INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie przekazanego przez zamawiającego  projektu aranżacji Galerii Średniowiecznej w budynku Muzeum Narodowego przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Zakres projektu obejmuje demontaż określonych w opracowaniu elementów, renowację istniejących elementów wykończenia wnętrza, prace wykończeniowe, fabrykację i roboty montażowe projektowanych elementów, roboty elektryczne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu montażu.

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie muszą zostać przedstawione do akceptacji projektantom. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być uzgodnione z projektantami. Rysunki warsztatowe wszelkich proponowanych rozwiązań technicznych powinny zostać przedstawione do akceptacji projektantom.

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻE

  - Demontaż parapetów okiennych po stronie południowej

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu dolnych parapetów okiennych po stronie południowej oraz uzupełnienia powstałego ubytku cegłą, otynkowania i malowania na kolor identyczny jak ściany pomieszczenia. Ilość paraetów do demontażu: 14.



2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

2.1  Czyszczenie okładzin z kamienia naturalnego
Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej i odpowiednich środków czyszczących okładzin z kamienia naturalnego znajdujących się na słupach w obszarze 2 oraz na nadprożu w obszarze 1 o łącznej powierzchni ok. 45m2.

3. OGRANICZENIE DOSTĘPU ŚWIATŁA SŁONECZNEGO

3.1 Wykonanie i montaż paneli zacieniających we wnękach okiennych po stronie południowej
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu paneli zacieniających według rysunków AR.04.07.00 i AR.04.08.00 i przy użyciu jako materiału wyciemniającego blachy perforowanej o parametrach podanych na rysunkach, lakierowanych na kolor NCS S 8005-R80B. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę  panelu do zatwierdzenia konserwatorom Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom.


4. WYKONANIE I MONTAŻ ZABUDÓW EKSPOZYCYJNYCH

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantów próbki materiałów oraz ich wykończenia, które wykonawca ma zamiar zastosować. Stosowane materiały oraz wykończenia muszą uzyskać aprobatę pracowni konserwatorskich Muzeum Narodowego w Warszawie. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić harmonogram prac wykonawczych i montażowych z pracownikami Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantami w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksponatów podczas montażu zabudów. Zabudowy ekspozycyjne mocowane do ścian kołkami rozporowymi o średnicy 12mm, przynajmniej dwa na każdy ekspozytor, ale nie rzadziej niż co 0,5m. Miejsca montażu kołków niewidoczne dla zwiedzających. Rozmieszczenie i sposób montażu przedstawić do akceptacji projektantom.

4.1 Wykonanie i montaż zabudów ekspozycyjnych stojących
Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz dokonać montażu zabudów ekspozycyjnych stojących według załączonej dokumentacji rysunkowej z blachy pełnej ze stali surowej, gatunek S235JR, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B. Stal gięta pod kątem 90 stopni w oznaczonych na rysunkach miejscach według detalu AR.04.01 przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulowane podpory ekspozytorów według rysunku AR.04.03 oraz wypoziomować zabudowy. Każdy eksponat posiada tabliczkę informacyjną będącą częścią ekspozytora, należy wykonać ją według rysunku AR.04.04.01. Opis eksponatu należy wykonać techniką grawerowania z wpuszczoną farbą w kolorze NCS S 0575 – G90Y. Wszelkie miejsca kontaktu ekspozytorów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiału spełniającego wymogi kontaktu z poszczególnymi eksponatami eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru ekspozytora.

4.2 Wykonanie i montaż gablot ekspozycyjnych
Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz dokonać montażu gablot ekspozycyjnych według załączonej dokumentacji rysunkowej z blachy pełnej ze stali surowej, gatunek S235JR, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B oraz szkła muzealnego o grubości 5mm, szkło typu optic white (szkło o krawędziach bezbarwnych). Stal gięta pod kątem 90 stopni w oznaczonych na rysunkach miejscach przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną.  Szkło klejone klejem bezbarwnym. Połączenie klosza z gablotą według rysunku AR.04.02. Dostęp do eksponatu poprzez zdjęcie klosza. Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulowane podpory gablot ekspozycyjnych według rysunku AR.04.03 oraz wypoziomować zabudowy. Każdy eksponat posiada tabliczkę informacyjną będącą częścią ekspozytora, należy wykonać ją według rysunku AR.04.04.01. Opis eksponatu należy wykonać techniką grawerowania z wpuszczoną farbą w kolorze NCS S 0575 – G90Y. Wszelkie miejsca kontaktu ekspozytorów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiału spełniającego wymogi kontaktu z poszczególnymi eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru ekspozytora. W gablotach ekspozytora 2.13 (rysunek AR.03.02.13) wykonawca zobowiązany jest umieścić podesty na eksponaty wykonane wg. Rysunku AR.04.09.

4.3 Wykonanie i montaż ekspozytorów wiszących
Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz dokonać montażu zabudów ekspozycyjnych wiszących według załączonej dokumentacji rysunkowej z blachy pełnej ze stali surowej, gatunek S235JR, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B. Stal gięta pod kątem 90 stopni w oznaczonych na rysunkach miejscach przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną.  Zabudowy wiszące mocowane do sufitu według rysunku K.01 na trzech linkach każdy w sposób uniemożliwiający kołysanie. Elementy  lakierowanei na kolor NCS S 7005-R80B. Odległość ekspozytorów wiszących od sufitu i posadzki wg. odpowiednich rysunków. Każdy eksponat posiada tabliczkę informacyjną będącą częścią ekspozytora, należy wykonać ją według rysunku AR.04.04.01. Opis eksponatu należy wykonać techniką grawerowania z wpuszczoną farbą w kolorze NCS S 0575 – G90Y. Wszelkie miejsca kontaktu ekspozytorów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiłu spełniającego wymogi kontaktu z eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru ekspozytora. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować proces montażu zabudów ekspozycyjnych z pracowniami konserwacji oraz kuratorami wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantami w celu umożliwienia montażu eksponatów.

4.4 Wykonanie i montaż stanowisk multimedialnych z kieszeniami na karty informacyjne
Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz dokonać montażu stanowisk multimedialnych według załączonej dokumentacji rysunkowej z blachy pełnej ze stali surowej o grubości 4mm, gatunek S235JR, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B. Stal gięta pod kątem 90 stopni w oznaczonych na rysunkach miejscach przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu urządzeń multimedialnych oraz ekranów dotykowych (specyfikacja sprzętu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) spełniających wymogi zawarte w załączonej dokumentacji wraz z blokadami antykradzieżowymi (należy uzgodnić sposób podłączenia i miejsce prowadzenia okablowania z pracownikami Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantami). Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulowane podpory stanowisk multimedialnych według rysunku AR.04.03 oraz wypoziomować zabudowy. Ilość stanowisk multimedialnych: 6, każde stanowisko zawiera jeden monitor dotykowy i jeden komputer.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt elektryczny zasilania 6 stanowisk multimedialnych oraz wykonać zasilanie w/w stanowisk, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego projektu. Instalacja zasilająca musi być wykonana przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP i spełniająca wymagania ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

4.5 Wykonanie i montaż siedzisk
Wykonawca zobowiązany jest wykonać, dostarczyć oraz dokonać montażu siedzisk według załączonej dokumentacji rysunkowej z blachy pełnej ze stali surowej o grubości 4mm, gatunek S235JR, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B. Stal gięta pod kątem 90 stopni w oznaczonych na rysunkach miejscach przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania siedzisk oznaczonych i opisanych na rysunkach AR.08.01, AR.08.02, AR.08.03, AR.08.04, AR.08.05, AR.09.01 (materiał i sposób wykończenia należy przedłożyć do akceptacji pracownikom Muzeum Narodowego oraz projektantom).  Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulowane podpory siedzisk według rysunku AR.04.03 oraz wypoziomować zabudowy.

4.6 Grubość stali ekspozytorów
Ekspozytory wykonane ze stali o grubości 4mm:

2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 3.01, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.11, 4.13, 5.08, 5.09, 5.12, 5.14, 6.04, 6.07, 6.09, 7.05.

Ekspozytory wykonane ze stali o grubości 6mm:

2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.12,  2.14, 2.15, 2.19, 2.23, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02,  4.03, 4.09, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.10, 5.11, 5.13, 6.01, 6.02, 6.03, 6.05, 6.06, 6.08, 6.10, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.06, 7.07.

5 OŚWIETLENIE

5.1 Montaż opraw oświetleniowych
Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montażu projektorów oświetleniowych kadrujących  posiadających podane parametry: źródło światła – diody LED, temperatura barwowa 3000K,  moc 30W, zasilanych napięciem 220/230V, wskaźniku odwzorowania barw RA 83, wadze 2,95kg,  przeznaczonych do montażu w szynach 3 - fazowych w liczbie 4 sztuk oraz montażu opraw w szynoprzewodach w miejscu wyznaczonym przez pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie i projektantów.

5.2 Montaż i wykonanie oświetlenia pomocniczego
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu oświetlenia pomocniczego według rysunku AR. 04.05 (detal 5) w miejscach wymienionych na rysunkach poszczególnych ekspozytorów. Proponowane rozwiązanie przedstawić do zatwierdzenia projektantów.

6. WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW PODTRZYMUJĄCYCH EKSPONATY

6.1 Elementy typu U1

Elementy należy wykonać z płaskowników z blachy pełnej ze stali surowej o grubości 5mm, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B o szerokości 50mm. Stal gięta pod kątem 90 stopni przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.01). Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną. Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą tkaniny spełniającej wymogi kontaktu z eksponatami, której próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

6.2 Elementy typu U2

Elementy należy wykonać z płaskowników z blachy pełnej ze stali surowej o grubości 5mm, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B o szerokości 50mm. Stal gięta pod kątem 90 stopni przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.02). Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną. Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą tkaniny spełniającej wymogi kontaktu z eksponatami, której próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

6.3 Elementy typu U3

Elementy należy wykonać z płaskowników z blachy pełnej ze stali surowej o grubości 5mm, lakierowanej na kolor NCS S 8005-R80B o szerokości 50mm. Stal gięta pod kątem 90 stopni przy maksymalnym promieniu gięcia 15mm mierzonym do płaszczyzny zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.03). Krawędzie blach szlifowane w stopniu uniemożliwiającym skaleczenie do uzyskania połysku i zabezpieczone przed korozją powłoką bezbarwną. Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą tkaniny spełniającej wymogi kontaktu z eksponatami, której próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

6.4 Elementy typu U4

Elementy należy wykonać z pręta ze stali surowej o średnicy 3mm, lakierowanego na kolor NCS S 8005-R80B. Koniec pręta po stronie ekspozytora gwintowany, mocowany nakrętką w kolorze NCS S 8005-R80B po przeciwnej stronie płaszczyzny ekspozytora w sposób możliwie najmniej widoczny dla zwiedzających. Maksymalny promień gięcia 15mm mierzony do krawędzi zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.04). Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiału spełniającego wymogi kontaktu z eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

6.5 Elementy typu U5

Elementy należy wykonać z pręta ze stali surowej o średnicy 3mm, lakierowanego na kolor NCS S 8005-R80B. Maksymalny promień gięcia 15mm mierzony do krawędzi zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.04). Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiału spełniającego wymogi kontaktu z eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

6.6 Montaż elementów podtrzymujących eksponaty

Elementy należy wykonać z pręta ze stali surowej o średnicy 3mm, lakierowanego na kolor NCS S 8005-R80B. Maksymalny promień gięcia 15mm mierzony do krawędzi zewnętrznej. Elementy kształtowane według schematu (rysunek AR. 06.04). Wszelkie miejsca kontaktu uchwytów z eksponatami wykonawca zobowiązany jest wykończyć warstwą materiału spełniającego wymogi kontaktu z eksponatami, którego próbki zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji odpowiedniej pracowni konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz projektantom, w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do koloru uchwytu.

7. ELEMENTY UŁATWIENIA DOSTĘPU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

7.1 Montaż platformy umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów osobom niepełnosprawnym

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia i montażu platformy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym pokonanie różnicy poziomów w miejscu oznaczonym na rysunku AR.01.02.00 spełniającej następujące wymogi: napęd elektryczny/linowy, udźwig 225kg, prędkość poruszania się platformy 0,1m/s, platforma dostosowana do ruchu krzywoliniowego z jednym zakrętem pod kątem 90 stopni, o wymiarach 1000x800mm, całość w kolorystyce zbliżonej do kolorystyki ścian, zasilanie trójfazowe 400V, szyna montowana na słupkach nośnych do powierzchni schodów. Proponowane przez wykonawcę urządzenie i jego kolorystyka oraz wariant wykończenia musi uzyskać akceptację projektantów oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.

8. WYMAGANIA STAWIANE UŻYTYM MATRIAŁOM

8.1 Lista wymagań stawianych użytym materiałom

Wszystkie użyte w projekcie materiały muszą spełniać następujące wymogi potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

-  niepalności (klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności),

-  higieniczne (atest higieniczny),

- bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami (deklaracja zgodności).

- deklaracja zgodności CE

Elementy wyposażenia sprawdzono zgodnie z Polskimi Normami Budowalnymi, w szczególności z:

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Stal wykorzystana do wykonania powinna odpowiadać normie:

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy

Tolerancja wykonania elementów według normy:

PN-ISO 3443:1994  – Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

W zakresie niepalności Oferent musi dodatkowo uzyskać na wszystkie materiały, aprobatę Specjalisty ds. przeciwpożarowych Zamawiającego.