# Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

# PROGRAM PRAC

# ORAZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

- Balkony nad portalami od strony południowej  i północnej Pałacu

# Opis balkonów:

# Wykonane z litych płyt piaskowcowych osadzonych na piaskowcowych rzeźbionych wspornikach.

# Powierzchnia opracowania – ok. 20 m 2. (20 000 dm 2),

# Balkon północny - dł. 368 cm, szer. 107 cm, wys. płyty – ok. 25 cm., wys. wsporników- 60 cm., szer. wsporników ok. 30 cm

# Balkon południowy – dł. 368 cm, szer. 110 cm, wys. płyty – ok. 25 cm, wys. wsporników, ok. 30 cm.

# Opis stanu zachowania:

- Nawarstwienia: biologiczne, wtórne uzupełnienia cementowe, inne luźne oraz zbite o charakterze chemicznym.

- Nieliczne ubytki formy rzeźbiarskiej.

# Proponowany program prac:

- Oczyszczanie piaskowcowych powierzchni z nawarstwień luźnych, zbitych i organicznych.

- Wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

- Zabezpieczenie przeciw ponownemu wzrostowi mikroorganizmów – impregnacja biocydem.

- Uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

- Wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia.

- Hydrofobizacja powierzchni kamienia.

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień.

- Taras północny

# Opis Tarasu północnego

# Płyta tarasu z okładziną z płyt piaskowcowych, zamknięta jest od strony wschodniej i zachodniej balustradą z tralek i ornamentalnie zdobionymi cokołami pod latarnie.

Powierzchnia tarasu północnego – ok. 30-35 m2 (balustrady+cokoły pod latarnie) + 47 m2 (płyta tarasu)  = ok. 80 m2

# dł. boku tarasu przylegającego do ściany Pałacu: 1260 cm,

# wys. tarasu – 15 cm

# postumenty pod latarnie: wys. 140 cm, średn. 104 cm

# balustrada: wys.

# szer. balustrady : 28,5 cm

# dł. balustrady: 345 cm

# wys balustrady: 105 cm

# Opis stanu zachowania:

- Nawarstwienia: biologiczne, wtórne uzupełnienia cementowe, inne luźne oraz zbite o charakterze chemicznym.

- Nieliczne ubytki formy rzeźbiarskiej.

Proponowany program prac:

- Oczyszczanie piaskowcowych powierzchni z nawarstwień luźnych, zbitych i organicznych.

- Wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

- Zabezpieczenie przeciw ponownemu wzrostowi mikroorganizmów – impregnacja biocydem.

- Uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi i wykonanie spoinowań elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

- Hydrofobizacja powierzchni kamienia.

- Scalenie kolorystyczne uzupełnień