| Wstępne zakresy prac do przetargu na modernizację Galerii Faras | Uwagi |
| --- | --- |
| Demontaże elementów starej ekspozycji Galerii | - Odtworzenie wejścia do Sali II - Demontaż i wywiezienie 7 postumentów po kapitelach - Demontaż stalowych wsporników (3szt) w Sali IV - Demontaż i wywiezienie gablot wraz z ich oświetleniem w Sali V - Demontaż wsporników (2szt) w Sali VII - Demontaż elementów starej absydy w Sali VIII - zalecana wizja lokalna w MNW |
| Usunięcie szlichty | - Usunąć szlichtę z całej powierzchni galerii Faras - W Sali VIII usunąć posadzkę kamienna wraz ze szlichtą. |
| usunięcie drewnianej okładziny schodów i poręczy schodowych; demontaż podnośnika | - Usunąć drewnianą okładzinę ze schodów w Sali VII, barierki z poręczami i zdemontować podnośnik dla niepełnosprawnych. |
| Wykonanie otworu w ścianie między salami nr V i nr VII | - zgodnie z KA i PB - wykończenie zaprawą tynkarską, doprowadzenie do jednolitej powierzchni ze ścianami sąsiednimi. |
| Zdjęcie, zabezpieczenie i umieszczenie w przekazanych przez MNW opakowaniach opraw oświetleniowych i szynoprzewodów, oraz ponowny ich montaż po pracach budowlanych | - Ewentualne dopasowanie układu szynoprzewodów do geometrii ścian ekspozycyjnych w przypadku wyraźnej, widocznej niezgodności ich położenia z projektem. - pod nadzorem autorów Koncepcji Galerii Faras oraz pracowników MNW |
| Prace przygotowawcze | - zabezpieczenie podłóg, okien, grzejników kartonem i folią polietynelową |
| Renowacja i malowanie sufitów | - określenie zakresu reperacji na podstawie sprawdzenia stanu technicznego tynków - oczyszczenie mechaniczne i umycie starych tynków - wypełnienie i wyrównanie ubytków i bruzd po robotach instalacyjnych, zatarcie powierzchni reperowanych z doprowadzeniem do jednolitej powierzchni tynków. - zagruntowanie sufitów - malowanie farbą akrylową S 7020-R (ilość warstw do osiągnięcia efektu) |
| Wykonanie ścian z lekkich bloczków gazobetonowych o grubości 12cm, osadzonych na podwalinie z ceownika stalowego, wznoszonych w powiązaniu ze wsporczą konstrukcją z profili stalowych i ściany działowej pomiędzy salą II i III; na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Galerii Faras, Koncepcji Aranżacji Galerii Faras, stanowiących załączniki do SIWZ | Ściany wykonać po usunięciu szlichty na podlewce betonowej wyrównawczej na przekładce wibroizolacyjnej. Konstrukcją nośną ścian ekspozycyjnych są indywidualne dla każdej ściany układy rusztów stalowych, wypełnionych ścianami nienośnymi z gazobetonu komórkowego o grubości 12 cm o gęstości do 500kg/m3 murowanego na zaprawę klejową. Rozstaw słupów i poprzeczek rusztów stalowych wynika z układu lokalizacji eksponatów na danej ścianie. - Malowidła umieszczone będą w odpowiednio ukształtowanych otworach ściennych, dopasowanych do ich obrysu. Obiekty kamienne mocowane są do ściany za pomocą stalowych konstrukcji wsporczych. Wszystkie prace przy dopasowywaniu otworów do malowideł wykonywać bezwzględnie w uzgodnieniu z pracownikami MNW i autorami Koncepcji Galerii Faras. - budowane do wysokości określonej w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem naniesionych reperów. - ściany od strony ekspozycji otynkowane cienkowarstwową, gotową zaprawą tynkarską do renowacji tynków przeznaczoną do prac konserwatorskich, z wtopioną siatką z włókna szklanego. Ostateczny dobór zaprawy na etapie realizacji przez przedstawicieli MNW i autorów Koncepcji Galerii Faras na podstawie przedstawionych próbek prezentujących fakturę powierzchni tynku. - zagruntowanie ścian. - malowanie farbą akrylową w kolorach podanych przez Zamawiającego (ilość warstw do osiągnięcia efektu): - Blendy w arkadach w sali nr IV; blenda w arkadzie w Sali nr VI (przejście z Sali nr V) oraz ściany w Sali nr II - S 7010-R10B - ściany w pozostałych salach ekspozycyjnych Galerii - S 3010-Y30R - ściany od strony okien nie tynkowane, malowane na podkładzie gruntującym, w kolorze białym (dwie warstwy) w Sali nr III powierzchnia ściany w obrysie projekcji wykończona gładzią gipsową i pomalowana w kolorze białym (ostateczne malowanie po zamontowaniu projektora, ilość warstw do osiągnięcia efektu) |
| Zamontowanie drzwi w wyznaczonych miejscach (ilość zgodna z KA) o szer. min. 60cm, | - drzwi wykończone od strony ekspozycji pod względem faktury i koloru tak jak ściany ekspozycyjne; drzwi zamykane na zamek bezklamkowy, stosować wyłącznie okucia ze stali nierdzewnych; ewentualne widoczne elementy i wykończenie powierzchni okuć stalowych do uzgodnienia z autorami Koncepcji Galerii Faras |
| Budowa ścianek przy schodach między salami VII i VIII; ze zwężeniem otworu wejściowego do Sali VIII | - Wykonanie projektu ścianek uwzględniającego montaż podnośnika dla niepełnosprawnych, (wg wytycznych z KA i PB). W uzgodnieniu z pracownikami MNW i autorami Koncepcji Galerii Faras. - Wykonanie ścianek i przygotowanie pod tynk wykończeniowy, pokrycie tynkiem - Zawężenie otworu do szerokości wejścia ze schodów przez zamurowanie lekkimi bloczkami z gazobetonu. Domurowane fragmenty ściany przygotować pod tynk wykończeniowy, otynkować z doprowadzeniem do jednolitej powierzchni tynków na całej powierzchni ściany (obustronnie) |
| Przygotowanie powierzchni oraz malowanie ścian istniejących i nowo-wzniesionych nieekspozycyjnych pozostawionych w przestrzeniach ekspozycyjnych. | - oczyszczenie mechaniczne i umycie starych tynków - wypełnienie i wyrównanie ubytków i bruzd po robotach instalacyjnych oraz pokrycie całości cienkowarstwową, gotową zaprawą tynkarską do renowacji tynków przeznaczoną do prac konserwatorskich, - zagruntowanie ścian - malowanie farbą akrylową w kolorach podanych przez Zamawiającego (ilość warstw do osiągnięcia efektu): - Ściany Sali nr II i Sali nr III - S 7010-R10B. - Ściany w pozostałych salach ekspozycyjnych Galerii - S 3010-Y30R |
| Wykonanie w ścianach ekspozycyjnych otworów do montażu malowideł | - Wykonawca wykona otwory pod malowidła o kształcie dopasowanym do skrzyń nośnych malowideł w taki sposób aby otwór w stanie wykończonym był o 12 mm szerszy od skrzyni po całym jej obwodzie. Glify otworów wykończone tynkiem tak jak ściany ekspozycyjne. Sposób przeniesienia wymiarów ze skrzyni malowidła na ścianę do decyzji wykonawcy w uzgodnieniu z przedstawicielami MNW i autorami KGF, Wykonawca wykona szablon z płyty MDF na podstawie obrysu skrzyni malowidła. Konieczna wizja lokalna w obecności przedstawiciela właściwej pracowni konserwatorskiej i zapoznanie z malowidłami oraz próbną konstrukcją ściany ekspozycyjnej. |
| Wykończenie istniejących ścian ekspozycyjnych | - Wykonane w Sali IV próbne konstrukcje ścian ekspozycyjnych doprowadzić do właściwego wykończenia i zaadaptować do reszty wznoszonych ścian. Konieczna wizja lokalna i zapoznanie z wykonanymi konstrukcjami ścian ekspozycyjnych. |
| Wykonanie półkolistej trybuny absydy ze stopniami, na której zostaną zamontowane panele z malowidłami absydy | - konstrukcja stalowa, wykończona kamieniem (wapień pińczowski) (PB i PW oraz zestawienie kamieniarki) - w centralnej i bocznej części należy uwzględnić miejsca na montaż obiektów ekspozycyjnych w tym paneli z malowidłami absydy. - Wykonanie impregnacji kamienia. - montaż pod nadzorem autorów Koncepcji Galerii Faras oraz przedstawicieli MNW |
| Wykonanie posadzek kamiennych, wg Zestawienia kamieniarki, stanowiącego załącznik do SIWZ w salach nr. I, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. | - położenie płyt kamiennych bezspoinowo metodą półsuchą na podsypce piaskowo-cementowej z dodatkiem mleczka wapiennego, wg podanego wzoru oraz zestawienia i projektu kamieniarki. - wykonanie cokołów zgodnych z materiałem posadzek, cokoły w Salach VII i VIII o wysokości 15,5cm, w pozostałych Salach o wysokości ok.10cm zgodnie z projektem kamieniarki. |
| Wykonanie szlichty w salach nr II i III | - wyrównanie powierzchni stropu - ułożenie styropianu twardego gr. 4cm . - ułożenie folii PE klejonej na zakład. - ułożenie szlichty o grubości około 4cm dopasowanej do rzędnej posadzki kamiennej z zapasem na ułożenie wykładziny dywanowej, w jakości pod wykładzinę. |
| Wykonanie podłogi z wykładziny dywanowej w salach II i III | - ułożenie wykładziny dywanowej do podłóg instalacyjnych, w arkuszach, w kolorze podanym przez Zamawiającego; o podwyższonej wytrzymałości, posiadającej atesty BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie trudno zapalności. - na cokołach (maks.15cm) wykładzina klejona do ściany zakończona listwą aluminiową typu „z” (Dobór materiałów, technologii, montaż w uzgodnieniu i pod nadzorem autorów Koncepcji Galerii Faras oraz przedstawicieli MNW) |
| Wykonanie posadzki w przestrzeniach technicznych | - położenie szlichty o grubości 4cm zatartej na gładko. - pomalowanie farbą akrylową do betonu, kolor szary w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras oraz przedstawicielami MNW |
| Montaż w oknach rolet z tkaniny perforowanej | - tkanina z włókna szklanego i PCV - tkanina rozpraszająca światło (natężenie światła nie może przekroczyć 300 luksów) - niezbędne atesty ochrony przeciwpożarowej w zakresie trudno zapalności i BHP - wzór do uzgodnienia z przedstawicielami MNW i autorami Koncepcji Galerii Faras |
| Dostawa i montaż podnośnika poręczowego dla osób niepełnosprawnych | - Wymiary: - 800x900mm (szer. x dł.) - 800 x 1050mm - 800 x 1220mm - Udźwig 300kg - Napęd linowy - Tor jazdy na rurach stalowych, mocowanych bezpośrednio do ściany lub na słupkach podporowych do stopni schodów. - instalacja zasilania do podnośnika (gniazdo jednofazowe 230V, z osobnym zabezpieczeniem i wyłącznikiem różnicowo-prądowym i nadprądowym) - wybór i montaż podnośnika w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras oraz pracownikami MNW |
| Instalacja oświetlenia przestrzeni technicznych wg Projektu elektrycznego stanowiącego załącznik do SIWZ | - instalacja okablowania - montaż oświetlenia bocznego natynkowego w strefie przestrzeni technicznej, o podniesionym stopniu odporności ogniowej - 200 luxów na pomieszczenie, oprawy natynkowe |
| Instalacja oświetlenia przypodłogowego w przestrzeniach ekspozycyjnych, wg Projektu elektrycznego stanowiącego załącznik do SIWZ | - Oświetlenie (LED): obustronne schodów w Sali VII; w Sali II i III oraz w pomieszczeniach IX i X, wpuszczone w ściany, podtynkowe 8W; wzory opraw do akceptacji Zamawiającego |
| Instalacja gniazd elektrycznych w strefie cokołowej ścian ekspozycyjnych 60szt | - Spód puszki pod gniazda 10cm nad cokołem (dobór gniazd i wykonanie w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras) |
| Wykonanie instalacji elektrycznej (230V) do urządzeń multimedialnych. | - Gniazda zasilane z 4 oddzielnych obwodów z istniejącej rozdzielni: Obwód nr. 1 - Sala numer I ściana A’ B’: cztery gniazda Obwód nr. 2 - Sala numer II, ściana A-B trzy gniazda Obwód nr. 3 - Sala numer III, ściana A-B trzy gniazda Obwód nr. 4 –Sala numer III, dwa gniazda w systemie podłogowym na środku sali z okablowaniem poprowadzonym pod posadzką. - Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt zasilania oraz wykonać zasilanie, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego projektu. Instalacja zasilająca musi być wykonana przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP i spełniająca wymagania ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą pomiary wykonanej instalacji. |
| Konstrukcje wsporcze dla kolumn z kapitelami w Sali nr I, konstrukcje wsporcze dla detali kamiennych i malowidła mocowanego do ściany istniejącej. | - Konstrukcje z kształtowników stalowych na podstawie założeń dla wsporników wg PW. - W każdym ze wsporników należy uwzględnić wiercenie otworów gwintowanych oraz przygotowanie śrub rektyfikacyjnych - Wymagane dopasowanie z każdym z eksponatów pod nadzorem pracowników MNW i autorów koncepcji Galerii Faras, w obecności przedstawiciela właściwej pracowni konserwatorskiej |
| Zabudowy osłaniające przejścia pomiędzy salami VI – I (sale IX i X). | - Zabudowy nad Salami IX i X z GK na ruszcie metalowym dwukierunkowym, - Wykonanie w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras i przedstawicielami MNW. |
| Zabudowa GK nad malowidłami absydy | - płyty GK do gięcia, na ruszcie metalowym mocowanym do stropu. - Wykonanie w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras i przedstawicielami MNW |
| Zabudowy g/k przesłaniające dostęp światła dziennego do sal ekspozycyjnych – okna w Salach VIf oraz IX | - Projekt wykona wykonawca w uzgodnieniu z autorami Koncepcji Galerii Faras i przedstawicielami MNW. |
| szpachlowanie i malowanie powierzchni zabudów GK, | - Malowanie zabudów w kolorach określonych w trybie nadzorów podczas realizacji |