PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWE
FASTER
20-610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40;    tel. 503-015-014;  e-mail: faster40@tlen.pl

| Inwestor: | Muzeum Narodowe w Warszawie |
| --- | --- |
|  | Al. Jerozolimskie 3 |
|  | 00-495 Warszawa |

Kosztorys „ślepy” nr: 2013-03/N

Nazwa budowy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Nieborowie

Adres budowy: Nieborów,

Obiekt: Budynek socjalny z szaletami publicznymi

Rodzaj robót: Remont sanitariatów dla zwiedzających

Data oprac.: 2013-09-07

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 4-03, KNR 2-02W, KNR 5-08, KNR 4-02,

KNNR Wacetob 2, KNR 2-15, KNR 2-02, KSNR  2, KNR 4-03W, AW, KNR 2-31, KNR 2-17

| Sporządził: mgr inż. Leszek Hyliński upr. bud. 2306/Lb/84 |  |
| --- | --- |

# Kosztorys „ślepy”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych | 85,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | 49,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | 16,00 | szt |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0354-03-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | 7,00 | szt |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | 51,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 0,25 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0701-05-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach | 54,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu | 11,00 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( za 1 km ) | 11,00 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0108-12-060 | j.w. za następne 9 km | 11,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0121-03-050 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych,o grubości 12 cm. | 42,30 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | 12,00 | m |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0713-0201-050 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeskrobaniem farby | 50,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0716-0101-050 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonane ręcznie na ścianach płaskich | 15,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-02U 2802-0501-050 | Licowanie ścian płytkami gres o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej CERESIT | 185,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0803-01-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro | 20,00 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 2-02U 2805-0401-050 | Posadzki z płytek gres 30x60cm na zaprawie klejowej CERESIT | 50,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | 65,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR Wacetob 2 1104-020-020 | Montaż ościeżnicy drewnianej drzwi "90" | 14,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR Wacetob 2 1103-010-020 | Montaż i regulacja skrzydła drzwiowego j.w. | 14,00 | szt |  |  |
| 21 | KSNR 2 1003-04-050 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne | 4,10 | m2 |  |  |
| 22 | KSNR 2 1003-05-050 | Drzwi zewnętrzne | 4,10 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 2-02W 1006-01-050 | Okna jednoramowe użyteczności publicznej,fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,6 m2 | 3,22 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 2103-0401-040 | Półki z elementów kamiennych (granit,sjenit i wapień zbity),o grubości 4 cm i szerokości do75 cm. | 4,50 | m |  |  |
| 25 | KNR 2-02W 2004-01-050 | Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa | 16,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Instalacjie sanitarne - demontaż |  |  |  |  |
| 26 | KNR 4-02 0235-06-090 | Demontaż umywalki | 8,00 | kpl |  |  |
| 27 | KNR 4-02 0235-08-090 | Demontaż ustępu WC | 8,00 | kpl |  |  |
| 28 | KNR 4-02 0235-01-090 | Demontaż pisuaru | 5,00 | kpl |  |  |
| 29 | KNR 4-02 0234-02-020 | Demontaż wpustów podłogowych o średnicy 50 mm | 6,00 | szt |  |  |
| 30 | KNR 4-02 0233-06-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm | 10,00 | szt |  |  |
| 31 | KNR 4-02 0233-08-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm | 8,00 | szt |  |  |
| 32 | KNR 4-02 0236-03-123 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 50-80 mm | 4,00 | miejsce |  |  |
| 33 | KNR 4-02 0236-04-123 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm | 4,00 | miejsce |  |  |
| 34 | KNR 4-02 0131-01-020 | Demontaż zaworu wypływowego o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia | 13,00 | szt |  |  |
| 35 | KNR 4-02 0132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej | 8,00 | szt |  |  |
| 36 | KNR 4-02 0133-01-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm | 10,00 | szt |  |  |
| 37 | KNR 4-02 0114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | 50,00 | m |  |  |
| 38 | KNR 4-02 0512-01-020 | Demontaż zaworu grzejnikowego o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm | 10,00 | szt |  |  |
| 39 | KNR 4-02 0520-01-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | 10,00 | kpl |  |  |
| 40 | KNR 4-02 0506-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm | 40,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-15 0104-01-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach | 60,00 | m |  |  |
| 42 | KNR 00-31 0113-11-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm STEININORM 310 | 60,00 | m |  |  |
| 43 | KNR 2-15 0107-01-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii.o średnicy nominalnej 15 mm | 28,00 | szt |  |  |
| 44 | KNR 2-15 0112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm | 24,00 | szt |  |  |
| 45 | KNR 2-15 0114-01-020 | Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 46 | KNR 2-15 0115-02-020 | Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | 7,00 | szt |  |  |
| 47 | KNR 2-15 0110-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych, rurociągi o średnicy do 65 mm | 50,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-15W 0203-01-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | 6,00 | m |  |  |
| 49 | KNR 2-15W 0203-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | 8,00 | m |  |  |
| 50 | KNR 2-15W 0203-04-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | 20,00 | m |  |  |
| 51 | KNR 2-15 0208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | 8,00 | szt |  |  |
| 52 | KNR 2-15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 13,00 | szt |  |  |
| 53 | KNR 2-15 0205-04-040 | Piony kanalizacyjne na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm | 25,00 | m |  |  |
| 54 | KNR 2-15 0217-02-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową | 7,00 | szt |  |  |
| 55 | KNR 2-15W 0213-05-020 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | 7,00 | szt |  |  |
| 56 | KNR 2-15 0221-0201-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa | 7,00 | szt |  |  |
| 57 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 9,00 | kpl |  |  |
| 58 | KNR 2-15 0225-02-090 | Pisuar z zaworem spłukującym | 1,00 | kpl |  |  |
| 59 | KNR 2-15 0212-01-020 | Wpusty podłogowe o średnicy 50 mm | 4,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacja c.o. |  |  |  |  |
| 60 | KNR 2-15 0403-02-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 20 mm | 90,00 | m |  |  |
| 61 | KNR 4-02 0517-03-090 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika płytowego o złączach spawanych o średnicy 15 mm | 10,00 | kpl |  |  |
| 62 | KNR 2-02 1512-01-040 | Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm. | 90,00 | m |  |  |
| 63 | KNR 00-31 0113-11-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm STEININORM 310 | 90,00 | m |  |  |
| 64 | KNR 2-15 0415-0101-020 | Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm | 10,00 | szt |  |  |
| 65 | KNR 2-15 0408-0110-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane | 10,00 | szt |  |  |
| 66 | KNR 2-15 0419-0305-090 | Montaż grzejników Brugman typ kompakt KP | 10,00 | kpl |  |  |
| 67 | KNR 2-15 0404-02-040 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | 90,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 68 | KNR 4-03 1117-04-040 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów,wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | 60,00 | m |  |  |
| 69 | KNR 4-03 1124-03-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,natynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A | 8,00 | szt |  |  |
| 70 | KNR 4-03 1129-01-020 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 71 | KNR 4-03 1133-07-020 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | 17,00 | szt |  |  |
| 72 | KNR 4-03W 1001-01-040 | Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | 50,00 | m |  |  |
| 73 | KNR 4-03 0203-04-040 | Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp-250 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | 120,00 | m |  |  |
| 74 | KNR 5-08 0404-08-020 | Montaż rozdzielnicy kompletnej | 1,00 | szt |  |  |
| 75 | KNR 5-08 0301-20-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie w cegle | 10,00 | szt |  |  |
| 76 | KNR 5-08 0302-03-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips | 4,00 | szt |  |  |
| 77 | KNR 4-03 0401-01-020 | Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm2 | 6,00 | szt |  |  |
| 78 | KNR 4-03 0306-06-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 3-biegunowych w podłożu ceglanym | 6,00 | szt |  |  |
| 79 | KNR 4-03 0308-02-020 | Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym | 6,00 | szt |  |  |
| 80 | KNR 5-08 0502-09-090 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania | 26,00 | kpl |  |  |
| 81 | KNR 5-08 0511-20-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych TCW060 | 6,00 | szt |  |  |
| 82 | KNR 5-08 0504-07-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Brio 38W | 16,00 | szt |  |  |
| 83 | KNR 5-08 0514-01-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych Pionier 2h | 4,00 | szt |  |  |
| 84 | KNR 2-17 0204-01-020 | Montaż wentylatorów wyciagowych | 6,00 | szt |  |  |
| 85 | AW-115 | Montaż instalacji przyzywowej | 1,00 | kpl. |  |  |
| 86 | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | 6,00 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Podjazd z kostki brukowej |  |  |  |  |
| 87 | KNR 4-01 0212-02-060 | Rozbiórka opaski betonowej | 1,05 | m3 |  |  |
| 88 | KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | 53,00 | m2 |  |  |
| 89 | KNR 2-31 0402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe | 1,26 | m3 |  |  |
| 90 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 21,00 | m |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 53,00 | m2 |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 53,00 | m2 |  |  |
| 93 | KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 53,00 | m2 |  |  |
| 94 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (za 1km) | 1,05 | m3 |  |  |
| 95 | KNR 4-01 0108-12-060 | j.w. za następne 9 km | 1,05 | m3 |  |  |
| 96 | KNR 4-01 0108-05-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (za 1 km) | 10,00 | m3 |  |  |
| 97 | KNR 4-01 0108-08-060 | j.w. za następne 9 km | 10,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |