WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA GALERII FARAS

​

PROJEKT  GABLOT EKSPOZYCYJNYCH 

Inwestor: 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Projektanci:

dr inż. arch. Mirosław Orzechowski

dr inż. arch. Grzegorz Rytel 

Opracowanie:

techn. arch. Elżbieta Ulicka

Warszawa, 31 marca 2014r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Opis gablot ekspozycyjnych.

Część graficzna.

1. Gablota stojąca w sali V typ „A”. – skala 1:10

2. Gablota stojąca w sali VIII typ „B”. – skala 1:10

3. Gablota wisząca w sali VII typ „C”. – skala 1:10

4. Rysunki detali i szczegółów wykonawczych, - skala 1:20, 1:2, 1:1, 2:1
Opis Gablot ekspozycyjnych

1. Lokalizacja Galerii Faras.

Galeria Faras zlokalizowana jest w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) przy Al. Jerozolimskich 3. Na ekspozycję przeznaczono pomieszczenia w parterze skrzydła V. Zasadniczą przestrzeń galerii stanowią dwie sale, o zróżnicowanej wielkości i proporcjach, w dwutraktowym układzie konstrukcji tej części budynku. Sala większa o wysokości 6,32m, szerokości 8,24m i długości 46,56m. sala mniejsza o wysokości 5,25m, szerokości 5,48m i długości 43,26m. Ponadto dla potrzeb Galerii zostaną przeznaczone dwa małe pomieszczenia, pierwsze położone na przedłużeniu mniejszej sali i drugie o wymiarach w rzucie 8,00m x 10,99m i wysokości 4,39m, na wyższym poziomie, dostępne po schodach. 

2. Scenariusz Galerii Faras.

Projekt aranżacji architektonicznej pomieszczeń na potrzeby Galerii Faras autorstwa Mirosława Orzechowskiego i Grzegorza Rytla, który jest opracowaniem wyjściowym dla niniejszego projektu gablot powstał w listopadzie 2012r. w oparciu o scenariusz ekspozycji, przygotowany przez p. Bożenę Mierzejewską – kustosza Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodnio-chrześcijańskiej MNW.

3. Gabloty – lokalizacja i rodzaje gablot.

W Salach nr V i  nr VIII zaplanowano lokalizację gablot stojących dwóch typów. 
Typ gabloty „A” w Sali nr V i typ gabloty „B” w Sali nr VIII.

W sali VII zaplanowano gabloty wiszące jednego typu oznaczonego literą „C”.

W Salach nr I, II, III, IV, VI, IX i  nr X nie zaplanowano lokalizacji gablot.

4. Zestawienie sal i ilości oraz typów gablot ekspozycyjnych w Galerii Faras.

Sala V – 1 gablota typu “A”.

Sala VII – 19 gablot wiszących typu “C”.

Sala VIII – 10 gablot stojących typu “B”.

5. Wymagania techniczne dotyczące wszystkich typów gablot ekspozycyjnych.

5.1. Zastosowane do wykonania gabloty materiały powinny gwarantować neutralność chemiczną wnętrza gabloty względem zbiorów. Wszystkie materiały użyte dla budowy przestrzeni wystawienniczej gabloty muszą spełniać bezterminowo TEST ODDY. 
Nie mogą być stosowane żadne materiały stolarskie.

5.2. Gabloty wykonane w standardzie zapewniającym szczelność mierzoną współczynnikiem ACD ( Air Change per Day). Przyjęto, że współczynnik ACD będzie nie większy niż 1. Po wykonaniu i zamontowaniu gablot wartość współczynnika ACD zostanie w obecności przedstawiciela MNW zmierzona przez Wykonawcę atestowanym sprzętem. Dla pomiarów należy zastosować podtlenek azotu zgodnie z normą PN-EN ISO 12569.

5.3. Jedna gablota powinna być wyposażona w rejestrator parametrów powietrza wewnątrz gabloty ( wilgotność względna i temperatura). Urządzenie rejestrujące powinno umożliwiać transfer zapisanych danych drogą radiową.

5.4. Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90 Oświetlenie musi być wyposażone w potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w gablocie. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty.
5.5. Wymagania ogólne:

5.5.1. Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej w Muzeum, w związku z czym rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę muszą uwzględniać stan istniejący instalacji i możliwości zasilania 230V.

5.5.2. Zrealizowane gabloty ekspozycyjne muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej dokumentacji, wymogi przepisów BHP, p.poż i obowiązujące normy dla tego typu wyposażenia, w zakresie ich konstrukcji i eksploatacji. 

5.5.3. Oświetlenie diodowe gabloty należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią prezentację eksponatów znajdujących się wewnątrz gabloty. 

5.5.4. Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). 

5.5.5. Proponowane oświetlenie musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 ”Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych. 

5.5.6. Na końcowym etapie realizacji należy sporządzić Raport z Badań oraz przedstawić potwierdzenie aktualnych uprawnień osób przeprowadzających badania końcowe układów elektrycznych gablot, zgodnie z normą PN-EN 60598 – 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania”.

5.5.7. Elementy konstrukcyjne lakierowane proszkowo oraz elementy mosiądzowane, czernione powinny spełniać warunki normowe PN-EN.
 6. Gabloty ekspozycyjne stojące typu „A”.

Wymiary gabloty typu „A”: szerokość: 1770 mm, głębokość: 970 mm, wysokość: 2160 mm, wymiary zewnętrzne korpusu części ekspozycyjnej szerokość: 1500 mm, głębokość: 700 mm, wysokość: 1700 mm, 

6.1. Konstrukcja gabloty - „szkielet” aluminiowy, słupki i rygle górne o przekroju 120 x 120 mm, oraz rygle dolne 120 x 135 mm profilowane według rysunku detalu i wykończone stalą. Konstrukcja główna stelaża malowana farbą proszkową w kolorze RAL (9004 signalschwarz). Kolor i rodzaj powłoki malarskiej należy ustalić  i uzgodnić ostatecznie z przedstawicielami MNW i projektantami, metodą empiryczną po wykonaniu elementów próbnych dla elementów mosiądzowanych, czernionych, na etapie wstępnym przed przystąpieniem do produkcji. Stelaż konstrukcji wyposażony w 
stopy umożliwiające wypoziomowanie gabloty. Wewnątrz szkieletu zamocowana szklana część ekspozycyjna gabloty – korpus gabloty.
6.2. Profile poziome poniżej części ekspozycyjnej gabloty – stalowe, pokryte galwanicznie warstwą mosiądzu, następnie czernione, polerowane, by ostatecznie otrzymały kolor czarny wynikający z procesu czernienia. Celem nie będzie zabezpieczenie wykończenia przed sukcesywnym wycieraniem  a jedynie „nie brudzenie” zwiedzających. 

6.3. Korpus gabloty wykonany ze szkła bezpiecznego laminowanego 55.4 (o 
grubości 11,6mm) o zwiększonej przezierności, typu  Optiwhite lub Diamant (szkło w 
klasie P4A). Elementy szklane korpusu gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych, w taki sposób, aby profile korpusu i zawiasy były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Dostęp do wnętrza gabloty – po zdjęciu rygla dolnego przesłaniającego drzwi i podniesieniu rygla górnego konstrukcji ramy gabloty na prowadnicach – poprzez drzwi montowane na wieloprzegubowych zawiasach ukrytych we wnętrzu konstrukcji korpusu gabloty. 

6.4. Gabloty zamykane zamkami. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego umieszczony w górnej pokrywie korpusu gabloty. 

6.5. Wewnętrzny blat w stole ekspozycyjnym wykonany z blachy stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7002

6.6. Gablota wyposażona w kubiczne postumenty wykonane z blachy stalowej na szkielecie z kątowników stalowych malowane w kolorze RAL 7002 Zestawienie kubików dla wszystkich gablot podane w dalszej części w punkcie nr 9 opisu.

6.7. Gabloty wyposażone w oświetlenie diodami LED w szczelnych oprawach z możliwością regulacji kąta nakierowania wiązki światła. Oświetlenie zamocowane w górnym zwieńczeniu korpusu gabloty punktowo i w pionowych wewnętrznych krawędziach korpusu gabloty na szynoprzewodach zapewniających zmienność położenia opraw. Zastosowany typ rozwiązania oświetlenia LED powinien umożliwić na etapie wyposażania gablot dobór diod o właściwym kącie oświetlenia eksponatów.  Diody o barwie światła w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Należy przedstawić certyfikat producenta diod potwierdzający współczynnik oddawania barw diod LED. Oświetlenie wyposażone w potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w gablocie. Przewiduje się zamontowanie 8-10 sztuk diod mocy na 1 mb gabloty. Miejsce na urządzenia instalacji oświetlenia LED zlokalizować w dolnej i górnej konstrukcji korpusu gabloty, musi ono zapewniać wymianę urządzeń bez konieczności demontażu ekspozycji. Zastosowane oświetlenie nie może podnosić temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej.
6.8. Zasilanie gabloty (230V) od dołu z posadzki przez prawą nogę frontu gabloty, obok regulowanej stopy, przewodem pozostawionym o długości 100 cm. Złącze z przewodem zasilającym wewnątrz korpusu gabloty.

6.9. Stopy gabloty pozwalające na poziomowanie w zakresie do 1cm kluczem płaskim lub innym przyrządem, wyposażone w podkładki tłumiące drgania. Elementy ruchome maskujące stopy mosiądzowane i czernione podobnie jak rygle dolne.

6.10. Należy dociążyć nogi gabloty w dolnej ich części dla uzyskania obniżenia środka ciężkości gabloty do wysokości poniżej 60cm.
7.  Gabloty ekspozycyjne stojące typu „B”.

Wymiary gabloty typu „B”: szerokość: 1480 mm, głębokość: 880 mm, wysokość: 2165 mm, wymiary zewnętrzne korpusu części ekspozycyjnej szerokość: 1205 mm, głębokość: 605 mm, wysokość: 1545 mm, 

7.1. Konstrukcja gabloty – konstrukcję gabloty stanowi „stół” o konstrukcji aluminiowej, nogi o przekroju 120 x 120 mm, oraz rygle 120 x 135 mm stanowiące obrys blatu, profilowane według rysunku detalu i wykończone stalą. Na blacie na aluminiowych elementach dystansowych wys. 2,4 cm zamocowana samonośna szklana część ekspozycyjna gabloty – korpus gabloty. Nogi i elementy dystansowe malowane farbą proszkową w kolorze RAL (9004 signalschwarz). Kolor i rodzaj powłoki malarskiej należy ustalić i uzgodnić ostatecznie z przedstawicielami MNW i projektantami, metodą empiryczną po wykonaniu elementów próbnych dla elementów mosiądzowanych, czernionych, na etapie wstępnym przed przystąpieniem do produkcji. Nogi wyposażone w stopy umożliwiające wypoziomowanie gabloty. 

7.2. Profile poziome oraz blat poza obrysem elementów dystansowych gabloty – stalowe, pokryte galwanicznie warstwą mosiądzu, następnie czernione, polerowane, by ostatecznie otrzymały kolor czarny wynikający z procesu czernienia. Celem nie będzie zabezpieczenie wykończenia przed sukcesywnym wycieraniem  a jedynie „nie brudzenie” zwiedzających. 

7.3. Korpus gabloty wykonany ze szkła bezpiecznego laminowanego 55.4 (o 
grubości 11,6mm) o zwiększonej przezierności, typu  Optiwhite lub Diamant (szkło w 
klasie P4A). Elementy szklane korpusu gabloty pokryte w pasach górnym i dolnym, blachą stalową grubości 4mm., która podobnie jak profile poziome blatu pokryta jest galwanicznie warstwą mosiądzu, następnie czerniona, polerowana, by ostatecznie otrzymała kolor czarny wynikający z procesu czernienia. Dostęp do wnętrza gabloty poprzez drzwi montowane na wieloprzegubowych zawiasach ukrytych we wnętrzu konstrukcji korpusu gabloty. 

7.4. Gabloty zamykane zamkami. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego umieszczony w górnej pokrywie korpusu gabloty. 

7.5. Blat wewnątrz korpusu gabloty wykonany z blachy stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7002

7.6. Gablota wyposażona w kubiczne postumenty wykonane z blachy stalowej na szkielecie z kątowników stalowych malowane w kolorze RAL 7002 Zestawienie kubików dla wszystkich gablot podane w dalszej części w punkcie nr 8 opisu.

7.7. Gabloty wyposażone w oświetlenie diodami LED w szczelnych oprawach z możliwością regulacji kąta nakierowania wiązki światła. Oświetlenie zamocowane w górnym zwieńczeniu korpusu gabloty punktowo i w pionowych wewnętrznych krawędziach korpusu gabloty na szynoprzewodach zapewniających zmienność położenia opraw. Zastosowany typ rozwiązania oświetlenia LED powinien umożliwić na etapie wyposażania gablot dobór diod o właściwym kącie oświetlenia eksponatów.  Diody o barwie światła w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Należy przedstawić certyfikat producenta diod potwierdzający współczynnik oddawania barw diod LED. Oświetlenie wyposażone w potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w gablocie. Przewiduje się zamontowanie 8-10 sztuk diod mocy na 1 mb gabloty. Miejsce na urządzenia instalacji oświetlenia LED zlokalizować w dolnej i górnej konstrukcji korpusu gabloty, musi ono zapewniać wymianę urządzeń bez konieczności demontażu ekspozycji. Zastosowane oświetlenie nie może podnosić temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej.
7.8. Zasilanie gabloty (230V) od dołu z posadzki przez prawą nogę frontu gabloty, obok regulowanej stopy, przewodem pozostawionym o długości 150 cm. Złącze z przewodem zasilającym wewnątrz korpusu gabloty.

7.9. Stopy gabloty pozwalające na poziomowanie w zakresie do 1cm kluczem płaskim lub innym przyrządem, wyposażone w podkładki tłumiące drgania. Elementy ruchome maskujące stopy mosiądzowane i czernione podobnie jak rygle dolne.

7.10. Należy dociążyć nogi gabloty w dolnej ich części dla uzyskania obniżenia środka ciężkości gabloty do wysokości poniżej 60cm.
8. Gabloty ekspozycyjne wiszące typu „C”.
Wymiary gabloty typu „C”: szerokość: 905 mm, głębokość:  242,5 mm, wysokość: 1405 mm.
8.1. Konstrukcja gabloty - „rama” nośna wykonana z aluminium o przekroju 100x50 mm. Do ramy nośnej przez pełne plecy wykonane z blachy aluminiowej, mocowany trójstronnie szklony korpus ekspozycyjny gabloty. Rama nośna maskowana pionowymi blachami stalowymi oraz pokrywą górną z blach aluminiowych malowanych farbą proszkową w kolorze RAL (9004 signalschwarz). Kolor i rodzaj powłoki malarskiej należy ustalić i uzgodnić ostatecznie z przedstawicielami MNW i projektantami, metodą empiryczną na etapie wstępnym przed przystąpieniem do produkcji po wykonaniu elementów próbnych dla pokrywającej górny i dolny pas korpusu i maskującej ramę nośną blachy mosiądzowanej, czernionej. Drzwi i boki korpusu gabloty szklane.
8.2. Pionowe blachy maskujące ramę nośną - stalowe, pokryte galwanicznie warstwą mosiądzu, następnie czernione, polerowane, by ostatecznie otrzymały kolor czarny wynikający z procesu czernienia. Celem nie będzie zabezpieczenie wykończenia przed sukcesywnym wycieraniem a jedynie „nie brudzenie” zwiedzających. 

8.3. Korpus gabloty poza plecami, wykonany ze szkła bezpiecznego laminowanego 55.4 (o grubości 10 mm) o zwiększonej przezierności, typu  Optiwhite lub Diamant (szkło w klasie P4A). Elementy szklane korpusu gabloty pokryte w pasach górnym i dolnym, blachą stalową grubości 4mm., która podobnie jak profile poziome blatu pokryta jest galwanicznie warstwą mosiądzu, następnie czerniona, polerowana, by ostatecznie otrzymała kolor czarny wynikający z procesu czernienia. Dostęp do wnętrza gabloty poprzez drzwi montowane na wieloprzegubowych zawiasach ukrytych we wnętrzu konstrukcji korpusu gabloty. 

8.4. Gabloty zamykane są zamkami. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego umieszczony w dolnej ramie gabloty. 

8.5. Wnętrze wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7002.
8.6. Gablota wyposażona w panel nośny eksponatów, mocowany na czterech wspornikach stalowych, wykonany z płyty pmma grubości 1,6 cm o perforacji typu kwadratowego o oczkach 4 x 4 mm. W komplecie należy zapewnić zestaw trzpieni nośnych wycinanych laserowo z płyty pmma, przeznaczonych do umieszczania eksponatów. Trzpienie wykonać wg rysunku nr 7 panelu ekspozycyjnego. Należy wykonać zestaw wzorcowy, po 6 sztuk z każdego rodzaju trzpienia. Ilość poszczególnych typów zostanie ustalona przez MNW na podstawie analiz przeprowadzonych z użyciem wzorcowego zestawu. Panel nośny w górnej i dolnej części posiada otwory do obsadzenia na stalowych wspornikach nośnych mocujących panel do korpusu gabloty. Należy zapewnić odpowiednie podkładki zapobiegające przenoszeniu drgań z zewnątrz na panel ekspozycyjny. 
8.7. Gabloty wyposażone w oświetlenie diodami LED w szczelnych oprawach z możliwością regulacji kąta nakierowania wiązki światła. Oświetlenie zamocowane po obu stronach korpusu gabloty na pionowych szynoprzewodach zapewniających zmienność położenia opraw w krawędziach gabloty. Szynoprzewody mocowane do drzwi gabloty. Zastosowany typ rozwiązania oświetlenia LED powinien umożliwić na etapie wyposażania gablot dobór diod o właściwym kącie oświetlenia eksponatów.  Diody o barwie światła w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Należy przedstawić certyfikat producenta diod potwierdzający współczynnik oddawania barw diod LED. Oświetlenie wyposażone w potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w gablocie. Przewiduje się zamontowanie 8-10 sztuk diod mocy na 1 mb gabloty. Miejsce na urządzenia instalacji oświetlenia LED zlokalizować w konstrukcji korpusu gabloty, musi ono zapewniać wymianę urządzeń bez konieczności demontażu ekspozycji. Zastosowane oświetlenie nie może podnosić temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej.
8.8. Zasilanie gabloty od tyłu gabloty ze ściany. Wyjście przewodu zasilania (230V) centralnie w przestrzeni za plecami korpusu gabloty, zapas przewodu do ukrycia z tyłu gabloty. 

8.9. Otwory montażowe  pozwalające na przykręcenie gabloty do ściany umieszczone w ramie nośnej gabloty i korpusu. Mocowanie pozwalające na przyleganie gabloty do ściany po powieszeniu. 

9. Kubiczne postumenty do gablot typu „A” i „B”
Gabloty typu A i B wyposażone będą w kubiczne postumenty wykonane z blachy stalowej na szkielecie z kątowników stalowych, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7002. 
9.1. Zestawienie kubików dla wszystkich gablot (wymiary podano w cm):


10x16x26
10 szt.


16x26x42
10 szt.


26x42x68
10 szt.


10x10x42
3 szt.


10x10x68
3 szt.

16x16x42
3 szt.

16x16x68
3 szt.

10x10x10
3 szt.

16x16 x16
3 szt.

24x24x24
3 szt.

10. Uwagi

Projekt architektoniczny wykonawczy stanowi wytyczne wykonawcze do wykonania przez wykonawcę gablot projektu technologicznego, który będzie stanowił podstawę do zrealizowania gablot. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przyjętych rozwiązań technologicznych z autorami projektu architektonicznego wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać gabloty zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi robót i technologii zastosowanych w realizacji gablot (ze względu na inwestora publicznego MNW istnieje ustawowy obowiązek zgodności z normami polskimi),  obowiązującymi przepisami oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej. Szczególnie należy mieć na uwadze przepisy dotyczące bezpieczeństwa wykonywania prac, użytkowania i konstrukcji. Wszystkie zastosowane  materiały i instalowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji. 

11. Prawa autorskie

Projekt jest objęty prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Wszelkie kopiowanie, powielanie odstępowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autorów jest niedozwolone.
10

