Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż sprzętu oraz aplikacji multimedialnych na Galerii Faras

- Wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń multimedialnych

- Opis sytemu do zarządzania sprzętem i zawartością multimedialną

  - Opis ogólny

  - Moduł administracyjny

  - Moduł do tworzenie i edycji interaktywnych dotykowych aplikacji (w tym szablony)

    - Szablony treści multimedialnych

    - Szablon Puzzle

    - Szablon Video-Wall

- Opis dedykowanych aplikacji multimedialnych

  - Gra zręcznościowa nr.1

  - Gra zręcznościowa nr.2

  - Aplikacja merytoryczna

- Wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń multimedialnych

ilość: 3 szt.

| Monitor bezszwowy 46” typ. MON1 | - Technologia wykonania matrycy generującej obraz S-PVA z matrycowym podświetleniem LED - Użyteczna powierzchnia ekranu 1018mm x 573mm - Minimalna jasność wyświetlanego obrazu 500cd/m2 - Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 3500:1 - Maksymalny czas reakcji matrycy 8ms - Zakres częstotliwości synchronizacji minimum od 31,5 do 91,1kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie - Rozdzielczość rzeczywista (natywna) elementu generującego obraz minimum 1920x1080 (FullHD) przy odświeżaniu minimum 60Hz -kąt widzenia 178x178 stopni (pionowo x poziomo) - Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum: - 1 x gniazdo DVI-D - 1 x gniazdo HDMI - 1 x gniazdo DisplayPort (wejście / wyjście) - 1 x gniazdo VGA D-Sub 15-pin - Wyposażenie standardowe monitora w gniazda: - port LAN - port RS232 - maskownica (obudowa do zintegrowanych monitorów) |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Player – typ KOM1 | - Player dedykowany do obsługi minimum 3 monitorów, na których będzie wyświetlany jednolity, panoramiczny obraz. -Wyjścia/wejścia: - wyjście audio 1 x SPDIF - port szeregowy 2 x RJ45 dla RS-232 - port LAN 2 x RJ45 dla Ethernet 10/100/1000Mbps - wyjście wideo 4 x HDMI - port USB 4 x USB (w tym minimum 2 x USB 3.0) - Nośniki danych: - 1 x dysk SATA 2,5 HDD - 1 x dysk SATA DOM -Wsparcie tunera TV i WLAN -Praca pod kontrolą systemu operacyjnego ze wsparciem technologii DirectX 11 |
| --- | --- |

ilość: 2 szt.

| Monitor rozdzielczość 55” – typ MON 2 | - Technologia wykonania matrycy S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED - Wielkość ekranu mierzona po jego przekątnej 1388mm w formacie 16:9 - Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu min. 700cd/m2 - Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 4000:1 - Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms - Zakres częstotliwości synchronizacji minimum od 31,5 do 91,1kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie - Rozdzielczość rzeczywista (natywna) elementu generującego obraz minimum 1920x1080 (FullHD) przy odświeżaniu minimum 60Hz - kąt widzenia 178x178 stopni (poziomo x pionowo) - Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum: - 1 wejście DVI-D z obsługą HDCP - 1 x wejście HDMI: 1 x 19-pin z obsługą HDCP - 1 x wejście DisplayPort z obsługą HDCP - 1 x wejście VGA: D-Sub 15-pin. - Monitor musi umożliwiać zastosowanie zewnętrznej nakładki dotykowej. |
| --- | --- |

ilość: 2 szt.

| Nakładka dotykowa 55” – typ. DOT1 | - nakładka dedykowana do monitorów o przekątnej 55” - grubość nakładki 4 mm - szczelność obudowy nakładki na poziomie minimum IP64 - interfejs USB - multi-dotyk – minimum 12 punktów |
| --- | --- |

ilość: 2 szt.

| Obudowa do stołu multimedialnego – typ. STÓŁ | - obudowa dedykowana do proponowanego monitora o przekątnej 55” - wysokość stołu multimedialnego ok. 75 cm - kształt obudowy – prostokątny - górna część stołu do monitora, w dolnej części ścięta - typ materiału z którego będzie wykonany Corian - wykonawca zobowiązany przedstawić jest Zamawiającemu wizualizację proponowanego rozwiązania, oraz uzgodnić kolorystykę |
| --- | --- |

ilość: 5 szt.

| Komputer - typ KOM2 | - Wyposażony w procesor którego wynik w testach PassMark CPU Mark jest nie mniejszy niż 3413 punktów; - Zainstalowana pamięć RAM nie mniej niż 4096MB; - Pojemność dysków twardych nie mniej niż 60 GB SSD; - Karta graficzna której procesor graficzny w testach PassMark G3D Mark uzyskuje wynik nie mniejszy niż 434 punktów; - minimum 2 porty USB 2.0; - minimum 1 port USB 3.0; - port LAN RJ45; - 2 wyjścia DP; - wyjście HDMI; - wyjście audio; - maksymalne wymiary obudowy 12x12x4cm - Klawiatura w zestawie; - Mysz w zestawie; - system operacyjny Windows 7 |
| --- | --- |

ilość: 3 szt.

| Monitor 46” – typ MON3 | - Technologia wykonania matrycy S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED - Wielkość ekranu mierzona po jego przekątnej 1168mm w formacie 16:9 - Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu minimum 700cd/m2 - Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 4000:1 - Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms - Zakres częstotliwości synchronizacji minimum od 31,5 do 91,1kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie - Rozdzielczość rzeczywista (natywna) elementu generującego obraz minimum 1920x1080 (FullHD) przy odświeżaniu minimum 60Hz -kąt widzenia 178x178 stopni (poziomo x pionowo) - Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum: - wejście 1 x DVI-D z obsługą HDCP - wejście 1 x HDMI 19-pin z obsługą HDCP - wejście 1 x DisplayPort z obsługą HDCP - wejście 1 x VGA D-Sub 15-pin - Monitor musi umożliwiać zastosowanie zewnętrznej nakładki dotykowej. |
| --- | --- |

ilość: 3 szt.

| Nakładka dotykowa 46” – typ DOT 2 | - nakładka dedykowana do monitorów o przekątnej 46” - grubość nakładki 3 mm - szczelność obudowy nakładki na poziomie minimum IP64 - interfejs USB - multi-dotyk – minimum 12 punktów |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Amplituner – typ POW1 | - Moc 7x50 W przy impedancji 8 omów - Stosunek sygnału do szumu audio nie mniej niż 98dB - W pełni dyskretne stopnie wzmocnienia - Sieciowa transmisja danych audio i foto - Radio internetowe - Obsługiwane technologie: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS HD Master, Dolby ProLogic IIz, DTS 5.1, DTS ES, DTS 96/24 -Technologie dynamicznej korekty Audyssey MultEQ, Dynamic EQ i Dynamic Volume - wejścia HDMI: 5 +1 (z przodu) - wyjście HDMI: 1 x 1.4a (3D/ARC/CEC) - Skalowanie wideo ze źródeł analogowych i HDMI do rozdzielczości 1080p - Wejście USB kompatybilne z iPodem/iPhonem - Konfiguracja dostępna w siedmiu językach |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Odtwarzacz blu-ray – typ ODT 1 | - Kompatybilność z formatami: CD, SACD, DVD, DVD-A, Blu-Ray - Rodzaj odtwarzanych płyt: BD, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-AUDIO, DVD-RW(video), SA-CD - Obsługiwany format plików: AVCHD, DivX HD, DivX6, DivX plus HD, MP3, WMA, JPEG, Picture CD - Dekodery dźwieku: Dolby Digital, DTS, SA-CD - DLNA - Zgodność z technologią Deep Colour - Virtual Surround - Port USB - HDMI - RS-232C |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Wzmacniacz mono – typ WZM 1 | - Moc wyjściowa; 1 x 240WRMS. - Czułość wejściowa; 1.2V, sym.. - Impedancja wyjściowa; 25V/2.6Ω, 70V/20Ω, 100V/42Ω. - Pasmo przenoszenia; 35-20 000Hz, -3dB. - Stosunek S/N; > 100dB, ważony "A". - THD; < 1%. - Filtr górnoprzepustowy; 400Hz, 6dB/okt.. - Dopuszcz. temp. otoczenia; 0-40 °C. - Wymiary; 483x88x374mm, 2U. - Wejście sygnału; XLR / terminale śrubowe. - Wyjścia głośnikowe; terminale śrubowe. |
| --- | --- |

ilość: 5 szt.

| Głośniki szerokopasmowe – typ GLO 1 | - Pasmo przenoszenia: 38Hz - 20kHz (-10dB) - Maksymalne SPL: 88dB, 1W, 1m - Impedancja: 8 omów - Pasywne - Moc maksymalna: 200W - Moc ciągła: 100W |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Głośnik niskotnowy – typ GLO2 | - Pasmo przenoszenia: 38 Hz – 160 Hz (-10dB) - Moc znamionowa: 340 W - Skuteczność: 100dB SPL, 1 W, 1 m - Impedancja: 8 omów na wejście |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Projektor 3D – typ PRO 1 | - System projekcji: Technologia 3LCD - Natężenie światła: 3000 ANSI LM - Rozdzielczość: 1280 x 800, 16 : 10 - Kontrast: 5000 : 1 - Żywotność lampy minimum 4000 godzin w trybie normalnym - Wejścia: - 1 x wejście HDMI - 2 x wejście VGA - 1 x wyjście VGA - 1 x port USB typ A I 1 x port USB typ B - 1 x port RS-232c - 1 x wejście S-Video - Obsługiwana technologia 3D - pasywna |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Rozdzielacz HDMI typ ROZ 1 | - Maksymalna prędkość transmisji danych wideo: 6,75 Gbps (2,25 Gbps na kolor) - Maksymalna częstotliwość taktowania zegara: 165 MHz - Maksymalna rozdzielczość: 1920x1200 lub 1080p@60Hz, 12-bitowy kolor - Formaty: RGB, YCbCr - Standardy: DVI 1.0, HDMI, HDCP - Wejście wideo: 1x HDMI typu single link na 19-pinowym żeńskim złączu HDMI typu A - Wyjścia wideo: 2x HDMI typu single link na 19-pinowych żeńskich złączach HDMI - typu A -Sterowanie: - Port RS-232 na 3-polowym złączu 3,5mm - Port USB: mini USB B |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Ekran projekcyjny ramowy typ SCR1 | - Ekran rozwieszony na sztywnej ramie do zawieszania na ścianie - Ekran przystosowany do projekcji pasywnej 3D |
| --- | --- |

ilość: 12 szt.

| Głośniki ściennie 100V - typ GLO 3 | - Pasmo przenoszenia: 85Hz - 22kHz - Skuteczność: 86dB SPL, 1W, 1m - Impedancja: 8 omów - Moc ciągła: 50W Programowa - Częstotliwość podziału: 3,5kHz |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Wzmacniacz 100V – typ WZM 2 | - Ilość kanałów: 2 - Moc wyjściowa: - 2 Ohm Dual: 1000W na kanał (1% THD) - 4 Ohm Dual: 800W - 8 Ohm Dual: 475W - 4 Ohm Bridge-Mono: 2000W (1% THD) - 8 Ohm Bridge-Mono: 1600W - Impedancja: 2-8 Ohm dla stereo, 4-16 Ohm dla mono - Czułość: 1.4V - S/N Ratio: 105 dB - Współczynnik tłumienia: >500 dla zakresu 20Hz-500Hz. |
| --- | --- |

ilość: 1 kpl

| Palyer – typ KOM3 | - Obsługa plików MP3 o przepływności powyżej 256 kb/s; - Obsługa plików WAV; - Obsługa kart pamięci SD/SDHC oraz pamięci USB; - Wbudowany dysk twardy 2,5"; - Zarządzanie web; - Złącza: RS-232; XLR - wyjście zbalansowane; RCA - wyjście niezbalansowane; RCA - wejście niezbalansowane; RJ45; - Możliwość ustawienia harmonogramu odtwarzania; - Rozmiar: 1U; |
| --- | --- |

ilość: 3szt.

| Uchwyty do monitorów bezszwowych – typ AVL 1 | Uchwyty z podziałem dla każdego z monitorów oddzielnie. Konstrukcja dostosowana do montażu i demontażu monitora bez konieczności demontażu monitorów sąsiednich. Nośność uchwytu dostosowana do wagi monitora bezszwowego, przystosowany do instalacji monitorów bezszwowych. Odległość od ściany do lica zamontowanych monitorów nie większa niż 173mm. |
| --- | --- |

ilość: 2 szt.

| Uchwyt do ekranów dotykowych – typ AVL 2 | Konstrukcja uchwytu umożliwiająca montaż monitora z nakładką dotykową w konstrukcji stołu. Nośność uchwytu dostosowana do wagi monitora wraz z nakładką. Odległość od ściany do lica zamontowanego monitora nie większa niż 173mm. |
| --- | --- |

ilość: 3 szt.

| Uchwyt do ekranów dotykowych ściennych – typ AVL 3 | Konstrukcja uchwytu umożliwiająca montaż monitora z nakładką dotykową na ścianie. Nośność uchwytu dostosowana do wagi monitora wraz z nakładką. Odległość od ściany do lica zamontowanego monitora nie większa niż 120mm. |
| --- | --- |

ilość: 1 szt.

| Uchwyt do projektora multimedialnego – typ AVL 4 | Uchwyt przystosowany do instalacji projektora multimedialnego z regulowaną wysokością, instalacja sufitowa |
| --- | --- |

ilość: 1 kpl

| Okablowanie dla systemu multimedialnego | Należy dostarczyć komplet okablowania sygnałowego (audio i wideo) oraz okablowanie IT dla urządzeń instalowanych na wystawie |
| --- | --- |

ilość: 1 kpl

| Montaż, uruchomienie, szkolenie | Wszystkie urządzenia należy zainstalować, podłączyć i zestroić. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeszkolić wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi systemu |
| --- | --- |

- Opis sytemu do zarządzania sprzętem i zawartością multimedialną

  - Opis ogólny aplikacji i kontentu
Aplikacje oraz odpowiednio przygotowany kontent multimedialny prezentowane będą na następujących typach nośników:

- ekrany dotykowe umiejscowione na ścianach pomieszczenia galerii Faras

- ekranach dotykowych zabudowanych scenograficznie w formie stołu multimedialnego

- projekcji  multimedialnej  z wykorzystaniem techniki stereoskopowej

- ścianie video składającej się z trzech połączonych ekranów bezszwowych w orientacji horyzontalnej tworzących układ 3 x 1

Wszystkie aplikacje interaktywne planowane do wykorzystania i uruchomienia na terenie ekspozycji usytuowanej w siedzibie Muzeum Narodowego w Warszawie powinny zostać przygotowane w rozdzielczościach odpowiadających natywnym rozdzielczościom urządzeń na których będą wykorzystywane. Jedynym wyjątkiem jest instalacja składająca się z trzech połączonych ekranów bezszwowych w orientacji horyzontalnej tworzących ścianę video w formacie 3 x 1 z wynikową rozdzielczością 3 x FULL HD czyli 5760 x 1080 pikseli.

  - Moduł administracyjny

Wszystkie stanowiska multimedialne dostępne na ekspozycji a wchodzące w zakres niniejszej dostawy powinny być zarządzane z poziomu komputera administratora systemu a zakres funkcjonalny systemu zarządzania obejmuje minimalnie:

- autoryzowania się na zdalnym serwerze

- działającego w architekturze klient-serwer

- podsiadające funkcję pobierania plików z serwera

- podsiadające funkcję wysyłania plików na serwer

- podsiadające funkcję wykonywania poleceń systemowych na kliencie

- podsiadające funkcję automatycznego autoupdate software’u klienta

- podsiadające funkcję  otrzymywania i wykonywania rozkazów z serwera

- obsługującego sprzęt definiowanego jako pluginy

- umożliwiające przyjmowanie poleceń wykonywania akcji na wcześniej zdefiniowanym sprzęcie

- umożliwiające zarządzanie aplikacją sterującą wyświetlaniem aplikacjami interaktywnymi i nie interaktywnymi

- pozwalające dostarczyć serwerowi podgląd ekranu

- umożliwiające sygnalizowanie zmiany stanu sytemu klienckiego

- wspierające funkcję automatycznego odnowienia połączenia po utracie łączności

- umożliwiające definiowanie stanów ekspozycji - które urządzenia są włączone

- pakietowa transmisja danych

- praca z serwerem w sieci lokalnej lub w sieci internet

- możliwość grupowania systemów klienckich

- aplikacja administracyjna z interfejsem użytkownika

Zamawiający wymaga aby wszystkie aplikacje powstałe na podstawie predefiniowanych szablonów prezentacyjnych oraz aplikacje dedykowane mogły być wymiennie stosowane/używane na wszystkich stanowiskach, które oferują użytkownikowi dostęp do interfejsu dotykowego. Zamawiający dodatkowo wymaga aby wszystkie stanowiska multimedialne zapewniały poprzez użycie odpowiednich komponentów dostęp zdalny do poszczególnych urządzeń i możliwość zarządzania urządzeniami i aplikacjami w sposób minimalizujący zaangażowanie obsługi. Instalacja multimedialna powinna włączać się i wyłączać w ramach ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu dopasowanego do godzin i dni udostępniania ekspozycji zwiedzającym.

  - Moduł do tworzenie i edycji interaktywnych dotykowych aplikacji (w tym szablony)

Zamawiający wymaga aby na stanowiskach zawierających ekrany dotykowe istniała możliwość zainstalowania aplikacji, która pozwoli Zamawiającemu we własnym zakresie tworzyć i edytować zawartość prezentacji multimedialnych przystosowanych do obsługi na urządzeniach dotykowych na podstawie zbioru predefiniowanych szablonów prezentacyjnych służących przygotowaniu finalnej aplikacji. Zestaw szablonów powinien umożliwiać prezentację kontentu multimedialnego rozumianego jako pliki multimedialne w formatach: mpeg, mov, avi, flv, f4v, mp4, mkv, bmp, jpg, png, svg, gif, tiff, pdf.

Elementem składowym aplikacji do tworzenia i edycji szablonów multimedialnych powinno być narzędzie (oprogramowanie), które umożliwia edycję i podgląd tworzonych treści na zasadzie drag & drop i w ten sposób umożliwia dodawanie nowych materiałów graficznych oraz video do szablonu, umożliwia podmianę tła oraz zapewnia możliwość dodania graficznego loga we wskazanym miejscu. Narzędzie do edycji szablonów powinno umożliwiać podgląd na żywo wyglądu docelowej aplikacji na ekranie dotykowym już w momencie edycji szablonu. Wytworzone na podstawie szablonów aplikacje powinny umożliwiać prezentację dużej ilości kontentu multimedialnego.

Narzędzie do edycji szablonów multimedialnych powinno być darmowe i umożliwiać edycję kontentu i szablonów nieograniczonej liczbie użytkowników, komponent do odtwarzania aplikacji instalowany na urządzeniu docelowym powinien umożliwiać zarządzanie wyświetlaną zawartością oraz ustalenie harmonogramu prezentowania aplikacji wedle zadanego scenariusza.

Narzędzie umożliwiające edycję wyglądu graficznego i zawartości multimedialnej wyszczególnionych szablonów powinno w minimalnym stopniu umożliwiać:

- Możliwości dodawania i usuwania, wyszczególnionych w opisie szablonu, materiałów multimedialnych za pomocą techniki drag&drop

- Możliwość edycji i podmiany tła szablonów prezentacyjnych

- Możliwość podglądu na żywo zmian edycyjnych wprowadzanych w szablonach (w tym wyglądu graficznego i zawartości multimedialnej). Edytor szablonów powinien charakteryzować się funkcjonalnością WYSIWYG (What You See Is What You Get) umożliwiając podgląd wyglądu docelowego szablonu po wprowadzeniu pożądanych zmian

Edytor szablonów powinien charakteryzować się graficznym interfejsem użytkownika umożliwiając korzystanie z narzędzia osobom bez dogłębnej wiedzy z zakresu informatyki, które po krótkim szkoleniu będą w stanie edytować zawartość i wygląd szablonów prezentacyjnych.

    - Szablony treści multimedialnych

Szablon pozwalający użytkownikom na przeglądanie materiałów fotograficznych i filmowych oraz plików typu pdf. Po jego uruchomienia wszystkie pliki automatycznie otwierają się na ekranie monitora, każdy w osobnym oknie. Okno pojedynczego pliku zawiera pasek, w którym wyświetlany jest tytuł danego zdjęcia lub filmu oraz ikona umożliwiającą rozwinięcie dodatkowego pola tekstowego zawierającego krótki opis materiału. Użytkownicy mogą swobodnie przeglądać wszystkie filmy i zdjęcia, powiększać je i obracać a także aranżować sortowanie wszystkich wyświetlanych materiałów multimedialnych (rozłożenie kontentu na ekranie monitora), na co najmniej 3 sposoby. Aktualnie oglądany plik zawsze wysuwany jest na pierwszy plan. Szablon powinien umożliwiać pokazanie, co najmniej 20 (dwudziestu) plików multimedialnych rozumianych, jako 5 plików filmowych, 5 plików typu pdf oraz 10 zdjęć.

Szablon pozwalający użytkownikom na przeglądanie materiałów fotograficznych, filmowych oraz dokumentów pdf. Po jego uruchomieniu wszystkie pliki wyświetlone zostają w formie miniatur na pasku stale widocznym w dolnej części ekranu. Po wyborze określonej pozycji otwiera się ona w zdefiniowanym przez Wykonawcę rozmiarze na pulpicie. Do każdego pliku można dołączyć tytuł oraz krótki opis (wyświetlany na rozwijanym polu tekstowym). Szablon powinien umożliwiać pokazanie, co najmniej 20 (dwudziestu) plików multimedialnych rozumianych, jako 5 plików filmowych, 5 plików typu pdf oraz 10 zdjęć.

Szablon umożliwiający tworzenie prezentacji multimedialnych w oparciu o dwupoziomową strukturę organizacji treści pozwalającą zaprezentować dużą ilość materiału tekstowego oraz uzupełniających materiałów multimedialnych typu zdjęcia lub filmy. Ocenie podlegać będzie stworzenie szablonu zawierającego 5 głównych kategorii w menu oraz 3 podkategorii dla każdej z głównych kategorii. W oknie każdej pozycji widoczny jest tytuł, treść, 1 plik foto oraz 1 plik video oraz miejsce na dużą ilość tekstu. Kliknięcie w dane multimedium otwiera dodatkowe okno z wybranym zdjęciem/filmem, które można swobodnie obracać, powiększać/pomniejszać oraz przesuwać po ekranie. W wyświetlonym oknie widoczny jest również tytuł pliku oraz dostępne jest wysuwane pole tekstowe zawierające jego krótki opis.

Szablon pozwala użytkownikowi wziąć udział w wirtualnym teście wiedzy, gdzie musi on odpowiedź poprawnie na jak największą liczbę pytań. Po zakończonym quizie, każdy z graczy zobaczy swój wynik i  zredagowaną  przez autora aplikacji wiadomość. Wynik zapisywany jest w widocznym dla każdego rankingu, a ranking najlepszych graczy dostępny jest w każdej stworzonej na bazie tego szablonu aplikacji. Dodatkowo, aby jeszcze wzmocnić przekaz i uatrakcyjnić aplikację, do samych pytań mogą  zostać dodane powiązane z nimi multimedia (zdjęcia, pliki video)

    - Szablon Puzzle

Szablon bazujący na klasycznym modelu gry w puzzle. Użytkownik manewruje częściami układanki, przesuwając je, skalując czy rotując, a wszystko to w celu ułożenia jednego spójnego obrazka. Wynik osiągnięty przez użytkownika jest widoczny na specjalnej tablicy, a przez narzucone ograniczenia czasowe jest on ciągle motywowany do rywalizacji, przez co wzrasta poziom jego zaangażowania w eksplorowane treści

    - Szablon Video-Wall

Szablon umożliwiający tworzenie interaktywnej prezentacji multimedialnej na ścianę video składającą się z trzech ekranów bezszwowych. Opcjonalnie szablon powinien umożliwiać wedle zapotrzebowania na użycie urządzenia z kamerą głębi, która pozwoli na zidentyfikowanie obecności i położenia poszczególnych użytkowników w odniesieniu do umiejscowienia samych ekranów. Wykrycie obecności użytkownika pozwoli na wywołanie interakcji pomiędzy jego osobą a prezentowanym kontentem multimedialnym. Wyświetlany materiał zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

- Opis dedykowanych aplikacji multimedialnych

Na wybranych przez Zamawiającego ekranach dotykowych powinny być również uruchamiane aplikacje dedykowane do konkretnego stanowiska, których scenariusz zostanie doprecyzowany w porozumieniu z Zamawiającym po zakończeniu postępowania przetargowego. Wstępne scenariusze dla poszczególnych aplikacji opisane poniżej stanowią podstawę do sporządzenia wycen przez potencjalnych oferentów.

  - Gra zręcznościowa nr.1

Celem gry jest odcięcie od ścian (czyli uratowanie) malowideł    znalezionych w Faras.

Założenia ogólne:

- Gra na czas, mierzony wzrastającym poziomem wody (tama).

- W określonym czasie gracz musi „odciąć” od ściany i „zapakować” do odpowiedniej skrzyni jak największą liczbę malowideł.

- Gra składająca się z kilku poziomów (trzech?). Im poziom wyższy tym bardziej „skomplikowane” pojawiają się  problemy (np. osy, upał, przecięcie malowidła w trakcie odkrajania).

- Możliwość równoległego grania przez dwie osoby przy jednym ekranie.

- Tworzony jest ranking czasowy. Gracz może zapisać swój czas w pamięci urządzenia.

- Gra dostępna w kilku wariantach językowych: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim).

  - Gra zręcznościowa nr.2

Celem gry jest  dopasowanie malowidła do miejsca jego pierwotnego położenia w katedrze w   Faras.

Założenia ogólne:

●	Gra na czas.

●	Graczowi wyświetla się na ekranie malowidło oraz plan budynku. Na ścianach w kilku miejscach widoczne są negatywy po odciętych malowidłach. Gdy dopasuje malowidło do odpowiedniego kształtu pojawia się następne. Itd., itd., etc.

●	Gra kończy się w momencie dopasowania wszystkich malowideł do właściwych negatywów.

●	Proponuję, aby w puli znajdowały się wszystkie malowidła z Galerii Faras, z czego komputer

za każdym razem wybiera 10.

●	Możliwość równoległego grania przez dwie osoby przy jednym ekranie.

●	Tworzony jest ranking czasowy. Gracz może zapisać swój czas w pamięci urządzenia.

●	Gra dostępna w kilku wariantach językowych: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim.

  - Aplikacja merytoryczna

Scenariusz i wymagania opisane w Załączniku Nr 7