1. Laptop – 16 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3. 
	Wydajność obliczeniowa
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark® 2012 PerformanceTest ;

- SYSmark 2012 Rating – min. 133 punkty,

- Office Productivity – min. 130 punktów,

- Media Cration – min. 125 punktów,

- Web Development – min. 120 punktów,  

- Data/Financial Analysis – min. 143 punktów,

- System Management – min. 136 punktów
Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech interakcji na komputerze o konfiguracji oferowanej.

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.0.2.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- PCMark Score – min.  8860 punktów,

- TV and Movies Score – min.  5310 punktów, 

- Music Score – min.  8515 punktów,
- Communications Score – min.  12270 punktów,
- Productivity Score – min.  7990 punktów,
Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

PerformanceTest 8.0:

PassMark Rating – wynik min. 1800 pkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	4. 
	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4500 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  lub wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ


Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB;
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.0.2.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:
- HDD Score – min. 5700 punktów,

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0. 
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności

SYSmark® 2012 PerformanceTest:

- 3D Modeling  – min. 135punkty,

Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iterakcji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.0.2.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:
Gaming Score – min. 5090 punktów 

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane 2 głośniki stereo 
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD min. 720p 

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Min. 6-cell, 55Wh, Li-Ion o wydłużonej żywotności. 
Zasilacz o mocy min. 65W

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście MobileMark 2012 wynik Office Productivity Battery Life min. 360 minut

Test musi być przeprowadzony w natywnej rozdzielczości wyświetlacza przy zalecanym kontraście i jasności dla ustawień zarządzania opcją zasilania po automatycznej konfiguracji oprogramowania testującego BAPCO MobileMark 2012.  

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany model komputer musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 , 8 oraz 8.1 – załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL do oferty

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy
· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – załączyć wydruk ze strony internetowej Energy Star

	11. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB –należy załączyć oświadczenie wykonawcy

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

	13. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu Next Business Day oraz pozostawieniem dysku u zamawiającego w przypadku uszkodzenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 

	14. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	15. 
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port lub HDMI, 4 szt. USB 3.0 w tym min. 1 szt. USB 3.0 dosilone, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, złącze pod dedykowaną stację dokującą.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych
4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia 
5. Czytnik linii papilarnych

6. Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.


2. Komputer typu AIO– 70 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Wydajność obliczeniowa
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark 2012 PerformanceTest:

- SYSmark 2012 Rating – min. 182 punktów
- Office Productivity – min. 157 punktów
- Media Creation – min. 180 punktów
- Web Development – min. 174 punkty

- Data/Financial Analysis – min. 188 punktów
- System Management – min. 163 punkty

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik był wykonany dla minimum trzech iteracji na komputerze o konfiguracji oferowanej. 

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1920x1080 @ 60 Hz.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

PCMark Vantage Professional Edition z zainstalowaną poprawką 1.2.0.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- PCMark Score – min. 10500 punktów,

- TV and Movies Score – min.  6500 punktów,  

- Music Score – min. 9060 punktów,

- Communications Score – min. 15300 punktów,

- Productivity Score – min. 9700 punktów,

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	4. 
	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6920 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  lub wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ


Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB;
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.2.0.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:
- HDD Score – min. 5040 punktów,

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności

SYSmark® 2012 PerformanceTest:

- 3D Modeling  – min. 210 punkty,

Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iterakcji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.2.0.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:
Gaming Score – min. 6520 punktów 

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	24 bitowa karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki.

	8. 
	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową IPS min 21,5” o parametrach:

- rozdzielczość min. 1920x1080 Full HD

- kontrast typowy min. 1000:1, 

- typowa jasność min 250 cd/m2 

- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

- katy pochylenia w pionie min 5 do 30 stopni

- obrót (SWIVEL) 360 stopni

- regulacja wysokości ekranu w zakresie min. 110mm

- plamka max. 0,248 mm

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie 1 szt. dysku 3,5” lub do 2 szt. 2,5” dysków (HDD/SSD).Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp.

Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora 

· uszkodzenie kontrolera Video
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

Zasilacz o mocy max. 200W i sprawności min. 90% przy 50% obciążeniu zasilacza i 87% przy 100% obciążeniu zasilacza

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7, 8 oraz 8.1 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	10. 
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Modelu komputera, nazwy producenta.

2. Wersji BIOS i daty jego wydania

3. Modelu procesora

4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART

6. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny

7. Wersji firmware iAMT

8. Wersji/ID płyty głównej

9. MAC adres zintegrowanej karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode, slotów PCIe, funkcji ładowania urządzeń przez port USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.


4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	

	11. 
	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

-
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

-
zdalną konfigurację ustawień BIOS;

-
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

-
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

-
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

-
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

-
wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

	12. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min. GOLD

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej

	13. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji wykonawcy

	14. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu Next Business Day oraz pozostawieniem dysku u zamawiającego w przypadku uszkodzenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

	16.
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	17.
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	18.
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt. Display Port lub HDMI
- min. 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo

- 2 szt. PS/2

- czytnik kart SD

- kamera internetowa min. 2 Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, iAMT, SIPP
3. Płyta główna, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt mini PCIe dla WLAN,

- 1 złącze mSATA

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti


3. Notebook – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14,0" o rozdzielczości:

FHD (1920x1080) z podświetleniem LED i powłoką antyrefleksyjną

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3. 
	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4300 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Min. 8 GB 

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 256 GB SSD 

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa HD Audio z wbudowanymi głośnikami stereo
Wbudowany zespół dwóch mikrofonów zlokalizowany w wyświetlaczu
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p 

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Min. 6-cell, 42WH, Li-Ion o przedłuzonej zywotności. Czas pracy na baterii min. 11 godzin. 

Zasilacz o mocy min. 45W

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 , 8 oraz 8.1 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) –załaczyc wydruk ze strony Microsoft do oferty

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – załączyć wydruk ze strony internetowej Energy Star

	11. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB należy załączyć oświadczenie wykonawcy.

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

	13. 
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	14. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu Next Business Day oraz pozostawieniem dysku u zamawiającego w przypadku uszkodzenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

	15. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: min. 1 x Display Port lub 1 x HDMI, min. 2 szt. USB 3.0 w tym min. 1 szt. USB 3.0 dosilone, min. 1 x combo audio (mikrofon/słuchawki), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, złącze pod dedykowaną stację dokującą.  
2. Karta sieciowa WLAN 802.11a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3. Podświetlona klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy.
4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia 
5. Modem HSPA+ 
6. Czytnik linii papilarnych


4. Notebook – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 17" o rozdzielczości:

HD+ (1600x900) w technologii LED z powłoką antyrefleksyjną.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3. 
	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3550 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Min. 4GB, 

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA,

	6. 
	Karta graficzna
	Zewnętrzna karta graficzna z dedykowaną pamięcią 1GB z możliwością przełączania 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa HD, 2 wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Min. 6-cell, min. 50Wh, Li-Ion o przedłużonej żywotności. 
Zasilacz o mocy min. 65W

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 , 8 oraz 8.1 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) –załączyć wydruk ze strony Microsoft do oferty

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	11. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).

	12. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

	13. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu Next Business Day oraz pozostawieniem dysku u zamawiającego w przypadku uszkodzenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

	14. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	15. 
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port lub HDMI, 2 szt. USB 3.0, 2 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 b/g/n (1x1) i moduł Bluetooth® 4.0 Combo, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych
4. Touchpad z obsługą gestów, wyłącznik, przewijanie dwukierunkowe, aktywna obsługa stuknięć, gestów i powiększania dwoma palcami
5. Czytnik linii papilarnych

6. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW.


