- Core - przełącznik warstwy core zapewniający prędkość 10Gbit/s na portach Ethernet SFP+ spełniający co najmniej poniższe wymagania: 1 szt.

| Element | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU, głębokość nie większa niż 46 cm. - minimum 16 porty 10Gigabit Ethernet ze stykiem definiowanym przez moduły SFP+ z obsługą standardów 10GBase-SR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR i 10GBase-ER. Porty przełącznika muszą również umożliwiać obsługę wkładek typu 1G SFP. - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 8 wkładek SFP+ 10GBase-SR. - Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. - Wydajność przełącznika min. 480 Gb/s i min. 250 Mpps. - Przełącznik wyposażony w 1 wbudowany zasilacz 230V/AC. Możliwość zainstalowania redundantnego wbudowanego zasilacza. Nie dopuszczalne jest rozwiązanie zewnętrzne. - Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. - Port konsoli szeregowej. - Minimum jeden port USB. - Port do zarządzania poza pasmem – 10/100Mbps RJ45. - Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP, - Do min. 2 jednostek w stosie, - Magistrala stackująca o wydajności większej niż 80Gb/s, - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation), - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree. |
| Funkcje warstwy 2 | - Virtual Trunking Protocol (VTP) lub GARP VLAN Registration Protocol (GVRP). - Rozmiar tablicy MAC minimum 55 000 adresów. - 4094 sieci VLAN. - Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP. - Min. 64 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów. - Spanning Tree: IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard. - Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP. - Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9000 bajtów. - Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. |
| Funkcje warstwy 3 | - Obsługa protokołów routingu IPv4: OSPF, PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM. - Obsługa min. 16 000 tras dla routingu IPv4. - Obsługa protokołów routingu IPv6: RIPng, OSPFv3. Jeżeli funkcjonalność routingu IPv6 wymaga dodatkowej licencji Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania. - Obsługa ruchu multicast – IGMP v1, v2 i v3. - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server. |
| Bezpieczeństwo | - Min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL. - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www. - Zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 i SSHv2. - Możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP. - Obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny). - Możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP. |
| Quality of Service (QoS) | - Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach. - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP. |
| Monitoring i diagnostyka | - Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN. - Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania. |
| Zarządzenie | - Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI). - SNMPv1, v2, and v3. - Syslog. |
| Serwis gwarancyjny | - Wymagany jest serwis gwarancyjny świadczony przez minimum 3 lata. - Dostępność serwisu 9x5xNBD. - Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. - Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia. - Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania. - Wszystkie dostarczone wkładki SFP+ muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane przełączniki, muszą być z nimi kompatybilne i objęte takim samym serwisem gwarancyjnym jak przełącznik. - Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |

### LAN Access -  przełącznik warstwy dostępowej zapewniające prędkość 1Gbit/s na portach Ethernet spełniający co najmniej poniższe wymagania: 8 szt.

| Element | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU. - Minimum 2 porty Ethernet 10Gbase na moduły SFP+ obsługujące również moduły 1G SFP. - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 1 wkładkę SFP+ 10GBase-SR. - Minimum 48 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 - Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. - Wydajność przełącznika min. 175 Gb/s i min. 100 Mpps - Przełącznik wyposażony w 1 wbudowany zasilacz 230V/AC. - Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. - Port konsoli - szeregowy RS-232 - Minimum jeden port USB |
| Funkcje warstwy 2 | - VTP lub GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) - Rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów - 4094 sieci VLAN - Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP - Min. 24 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów - Spanning Tree: IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard |
| Funkcje warstwy 3 | - routing IPv4 z prędkością łącza, - wsparcie dla statycznego routingu IPv4 - routing IPv6 z prędkością łącza, - wsparcie dla statycznego routingu IPv6. |
| Bezpieczeństwo | - DHCP snooping - RADIUS - Secure Shell (SSHv2) - IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci - Guest VLAN - Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC - MAC-based authentication - IP source guard |
| Quality of Service (QoS) | - Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; - 4 kolejki QoS per port |
| Monitoring i diagnostyka | - Port mirroring |
| Zarządzenie | - Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) - IEEE 802.1ab LLDP - Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego - Serwisy DHCP: klient i relay - SNMPv1, v2, and v3 - Syslog |
| Serwis gwarancyjny | - Wymagany jest serwis gwarancyjny świadczony przez minimum 3 lata. - Dostępność serwisu 9x5xNBD - Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem - Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia - Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania - Dostarczone wkładki SFP+ muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane przełączniki, muszą być z nimi kompatybilne i objęte takim samym serwisem gwarancyjnym jak przełącznik. |

- LAN Access -  przełącznik warstwy dostępowej zapewniające prędkość 1Gbit/s na portach Ethernet spełniający co najmniej poniższe wymagania: 4 szt.

| Element | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU. - minimum 4 porty Ethernet 1000BASE-X. - minimum 24 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 do podłączenia serwerów - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 1 wkładkę SFP 1GBase-T. - Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. - Wydajność przełącznika min. 128 Gb/s i min. 41 Mpps - Przełącznik wyposażony w 1 wbudowany zasilacz 230V/AC. - Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. - Port konsoli - szeregowy RS-232 - Minimum jeden port USB |
| Funkcje warstwy 2 | - VTP lub GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) - Rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów - 4094 sieci VLAN - Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP - Min. 24 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów - Spanning Tree: IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard |
| Funkcje warstwy 3 | - routing IPv4 z prędkością łącza, - wsparcie dla statycznego routingu IPv4 - routing IPv6 z prędkością łącza, - wsparcie dla statycznego routingu IPv6. |
| Bezpieczeństwo | - DHCP snooping - RADIUS - Secure Shell (SSHv2) - IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci - Guest VLAN - Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC - MAC-based authentication - IP source guard |
| Quality of Service (QoS) | - Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; - 4 kolejek QoS per port |
| Monitoring i diagnostyka | - Port mirroring |
| Zarządzenie | - Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) - IEEE 802.1ab LLDP - Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego - Serwisy DHCP: klient i relay - SNMPv1, v2, and v3 - Syslog |
| Serwis gwarancyjny | - Wymagany jest serwis gwarancyjny świadczony przez minimum 3 lata. - Dostępność serwisu 8x5xNBD - Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem - Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia - Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania - Dostarczone wkładki SFP muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane przełączniki, muszą być z nimi kompatybilne i objęte takim samym serwisem gwarancyjnym jak przełącznik. |

UWAGA:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia Wykonawcy dostawy potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.