PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWE
FASTER
20-610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40;    tel. 503-015-014;  e-mail: faster40@tlen.pl

| Inwestor: | Muzeum Narodowe w Warszawie |
| --- | --- |
|  | Al. Jerozolimskie 3 |
|  | 00-495 Warszawa |

Kosztorys „ślepy” nr 2015/01

Obiekt:	 Budynek Główny, Królikarnia, Otwock Wielki

Rodzaj robót: remontowe

Data oprac.: 2015-02-05

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 13-23, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02, AW, KNR 4-03

Sporządził:

mgr inż. Leszek Hyliński

upr. bud. 2306/Lb/84

Kosztorys „ślepy”

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wystawy Czasowe (Gmach Główny, Królikarnia) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 300,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie wykwitów (zacieków) Obmiar = 400,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 1 500,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0920 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Obmiar = 1 500,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0950 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 100,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 7 500,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 7 500,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1611-01-020 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m. Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe długie | m2 | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe krótkie | m2 | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Galeria XIX w, Biura |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 1 200,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 1 200,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 100,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 120,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 80,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie wykwitów (zacieków) Obmiar = 170,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ałun techniczny glinowo-potasowy | kg | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 700,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0920 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Obmiar = 700,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0950 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 50,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 3 000,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 3 000,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 1 800,00 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 1 800,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 1611-01-020 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m. Obmiar = 80,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe długie | m2 | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe krótkie | m2 | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Sala kinowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 86,90 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 86,90 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 5,89 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 7,01 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 36,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 1,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0426-02-050 | Rozebranie paneli na rusztach drewnianych Obmiar = 109,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02 0613-05-050 | Rozebranie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej,z filców z wełny mineralnej na sucho Obmiar = 109,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0780 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0059 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AW-01-020 | Demontaż płaskorzeźby Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0815-07-040 | Wymiana cokołów Obmiar = 36,43 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cokoły przyścienne z drewna liściastego | m | 1,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0706-01-020 | Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na miejscach zamur.cegłami na ścianach Obmiar = 438,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-02 0812-01-050 | Tynki III kategorii,pocienione grubości 8 mm,na ścianach ,wykonane ręcznie. Obmiar = 109,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa wapienna M 0,6 | m3 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0158 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 124,82 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0920 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 124,82 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 109,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 109,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 124,82 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-03 0306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3360 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 4-03 0307-01-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0106-05-060 | Usunięcie z budynku gruzu Obmiar = 17,09 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 5,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0105-06-060 | Odwiezienie gruzu taczkami na odległość 80 m (za 10m) Obmiar = 17,09 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 0105-07-060 | j.w.. dodatek za następne 70 m Obmiar = 17,09 Krotność = 7,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km (za 1 km) Obmiar = 17,09 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 4-01 0108-10-060 | j.w. za nastepne 29 km Obmiar = 17,09 Krotność = 29,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sale Piłsudskiego |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 78,64 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 78,64 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 16,17 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 13,50 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 4,32 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 60,24 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 141,65 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 66,26 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna Keim | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 141,65 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna Keim | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Obmiar = 33,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0420 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0940 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0890 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Obmiar = 48,50 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0380 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0870 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0680 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Malowanie gablot wystawowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 4-01 1215-03-050 | Oczyszczenie powierzchni gablot przed malowaniem Obmiar = 48,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1370 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 25,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 4-01 1209-10-050 | Malowanie dwukrotne farbą olejną Obmiar = 48,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0380 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0870 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Wieża - malowanie klatki schodowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie schodów folią Obmiar = 11,20 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 4-01 0713-0101-050 | Przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby Obmiar = 31,80 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR 4-01 0713-0201-050 | Przetarcie tynków wewnętrznych na biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby Obmiar = 28,88 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni biegów preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 28,88 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 159,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych biegów Obmiar = 28,88 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 159,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Naprawa posadzek na instalacjach |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR 4-01 0411-01-040 | Montaż legarów na podsypce Obmiar = 127,60 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 | m2 | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Krawędziaki iglaste wym.dł.2,4-3,6 m, kl.I | m3 | 0,0190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR 4-01 0607-07-050 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego grubości 18 cm Obmiar = 31,90 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kruszywo lekkie keramzyt | m3 | 0,1980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 4-01 0411-03-050 | Wykonanie ślepej podłogi z płyty OSB Obmiar = 38,28 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | płyta OSB 25 mm | m3 | 0,0260 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 4-01 0814-03-050 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na lepiku Obmiar = 38,28 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klej do parkietu | kg | 1,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deszczułki posadzkowe dębowe,jesionowe | m2 | 1,1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KNR 4-01 0815-01-040 | Uzupełnienie cokołów w odcinkach prostych Obmiar = 64,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cokoły przyścienne z drewna liściastego | m | 1,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KNR 4-01 0323-03-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 0,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR 4-01 0706-01-020 | Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.po przebiciu Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | KNR 4-01 0325-04-040 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 X 1/2 cegły w ścianach Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 1,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 0,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, | szt | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KNR 4-01 0705-0201-040 | Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na murach z cegieł pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 2-02U 0003-02-050 | Montaż paneli ściennych (panele z odzysku) Obmiar = 3,10 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 3,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Sala szara |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 20,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 20,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 6,55 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 4,32 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 1,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KNR 4-01 1205-01-050 | Rozebranie okładziny ścian z tkaniny Obmiar = 41,16 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 2-02U 0002-03-050 | Demontaż rusztu drewnianego Obmiar = 41,16 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KNR 4-01 0815-07-040 | Wymiana cokołów Obmiar = 11,45 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | KNR 4-01 0815-01-040 | Uzupełnienie cokołów w odcinkach prostych Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cokoły przyścienne z drewna liściastego | m | 1,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR 4-01 0705-0101-040 | Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na murach z cegieł pokryw.bruzdy Obmiar = 57,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | KNR 2-02 0812-01-050 | Tynki III kategorii,pocienione grubości 8 mm wykonane ręcznie. Obmiar = 53,97 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa wapienna M 0,6 | m3 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0158 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 4-01 1202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 20,75 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło maziste szare 65% | kg | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 20,75 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 53,97 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 22,83 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 53,97 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej Obmiar = 3,60 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0420 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0940 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0890 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Obmiar = 10,61 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0380 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0870 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0680 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | KNR 4-03 0306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3360 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | KNR 4-03 0307-01-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu Obmiar = 1,29 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | KNR 4-01 0105-06-060 | Odwiezienie gruzu taczkami na odległość 80 m (za 10m) Obmiar = 1,29 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | KNR 4-01 0105-07-060 | j.w.. dodatek za następne 70 m Obmiar = 1,29 Krotność = 7,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km (za 1 km) Obmiar = 1,29 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | KNR 4-01 0108-10-060 | j.w. za nastepne 29 km Obmiar = 1,29 Krotność = 29,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sala czerwona, korytarz, łazienka |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 48,16 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 48,16 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 6,55 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 10,08 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | KNR 4-01W 1216-01-020 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 2,88 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,3570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | KNR 4-01 1205-01-050 | Zerwanie okładziny ścian z tkaniny Obmiar = 56,95 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | KNR 2-02U 0002-03-050 | Demontaż rusztu drewnianego Obmiar = 72,80 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | KNR 4-01 0815-07-040 | Wymiana cokołów Obmiar = 8,95 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | KNR 4-01 0815-01-040 | Uzupełnienie cokołów w odcinkach prostych Obmiar = 17,70 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty stalowe do drewna | 100 szt | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0,0150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cokoły przyścienne z drewna liściastego | m | 1,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | KNR 4-01 0705-0101-040 | Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III po rusztach Obmiar = 72,80 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | KNR 4-01 0701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach Obmiar = 38,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | KNR 4-01 0716-0201-050 | Tynki wewnętrzne kat.III podłoże z cegły,na ścianach płaskich Obmiar = 38,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | KNR 4-01 0713-0301-050 | Przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach Obmiar = 38,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | KNR 4-01 1202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 52,98 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło maziste szare 65% | kg | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 52,98 Krotność = 1,20 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 107,99 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 107,99 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 52,98 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,2980 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej Obmiar = 14,40 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0420 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0940 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0890 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Obmiar = 10,61 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0380 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0870 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0810 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0680 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | KNR 4-03 0306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3360 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | KNR 4-03 0307-01-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne | szt | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | KNR 4-01 0323-03-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 0,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z budynku gruzu Obmiar = 1,93 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | KNR 4-01 0105-06-060 | Odwiezienie gruzu taczkami na odległość 80 m (za 10m) Obmiar = 1,93 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | KNR 4-01 0105-07-060 | j.w.. dodatek za następne 70 m Obmiar = 1,93 Krotność = 7,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km (za 1 km) Obmiar = 1,93 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | KNR 4-01 0108-10-060 | j.w. za nastepne 29 km Obmiar = 1,93 Krotność = 29,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |