Opinia mykologiczno - konserwatorska

dotycząca stanu zachowania konstrukcji dachowej znajdującej się na budynku Manufaktury majoliki artystycznej zlokalizowanym na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (województwo łódzkie),

oraz wnioski remontowe dla trzech konstrukcji dachów.

opracował:

mgr inż. arch. Dominik Mączyński

Specjalista mykologiczno – budowlany

ds. budownictwa ogólnego i architektury zabytkowej

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Warszawa 12.2013r.

UWAGA

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 547 decyzją WKZ z dnia 12.08.1967 r.

Wszelkie działania podejmowane na podstawie niniejszego opracowania wymagają zgody wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1.Wstęp

1.1 Przedmiotem niniejszej opinii jest  konstrukcja dachowa nad ryzalitem w budynku Manufaktury majoliki artystycznej, zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Nieborowie.

1.2. Podstawa wykonania dokumentacji: zlecenie Muzeum Narodowego w Warszawie

1.3. Celem opracowania jest:

- określenie obecnego stanu zachowania konstrukcji więźby dachowej w aspekcie korozji biologicznej i wartości zabytkowych konstrukcji,

- zlokalizowanie uszkodzeń w konstrukcji

- ustalenie przyczyn rozwoju czynników biologicznych niszczących konstrukcję

- podanie ogólnych zaleceń konserwatorskich w celu naprawy więźby

1.4. Niniejszą opinię opracowano na podstawie udostępnionych przez Muzeum w Nieborowie archiwalnych dokumentacji technicznych, użyczonych przez projektanta inwentaryzacji oraz oględzin przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.  przez mgr inż. arch. Dominika Mączyńskiego (upr.: świad. nr 9-PSMB-95).  W trakcie oględzin uwzględniono wszystkie widoczne i dostępne elementy konstrukcji więźby dachowej oraz od strony zewnętrznej oceniono stan dachu -  pokrycia, obróbek, kominów itd.

1.5. Badania mykologiczne uszkodzonych elementów drewnianych wykonano na miejscu metodą makroskopową. Oznaczenie gatunków owadów i grzybów domowych, będących sprawcami zniszczeń drewna, dokonano na podstawie cech  taksonomicznych rozpoznanych pod powiększeniem. Dokonano także odkrywek sprawdzających w miejscach występowania uszkodzeń mających znaczenie dla pracy konstrukcji.

1.6. Wykonano pomiary wilgoci za pomocą skalowanego wilgotnościomierza Survaymaster produkcji General Electric.

1.7. Sporządzono dokumentację fotograficzną części występujących w konstrukcji dachu uszkodzeń oraz dokumentację rysunkową lokalizującą opisane zniszczenia.

1.8. Opracowanie wykonane zostało w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Jedna kopia opracowania pozostaje w archiwum wykonawcy opinii. Opracowanie jest materiałem naukowo – badawczym.

2. Historia budynku

Budynek Manufaktury majoliki artystycznej usytuowany jest w zachodniej części parku. Budynek powstał w latach 60. XVIII w. wg. projektu Szymona Bogumiła Zuga. Był remontowany w latach 50-tych i 80-tych XX w.

3. Charakterystyka obiektu

Jest to budynek wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej pełnej, zbudowany na planie zbliżonych do litery „C” – z centralną częścią na osi północ-południe i przylegającym do niej od wschodu pięciobocznym ryzalitem a od zachodu z dwoma skrzydłami, zwanymi oficynami - południową i północną. Wysunięty ryzalit  jest przekryty dachem mansardowym, pięciospadowym. Dolna część poddasza została zaadaptowana i  mieści pokoje biurowe, górna część jest nieużytkowa.

4. Opis techniczny dachu nad ryzalitem

4.1. Elementy zewnętrzne

Kształt dachu

Dach mansardowy, pięciospadowy. W dolnych połaciach dachu – stosunkowo duże okna w lukarnach.

Pokrycie dachu

Dach pokryty dachówką ceramiczną – karpiówką, w koronkę podwójną.

Komin

Komin w konstrukcji ceglanej, otynkowany.

Rynny i rury spustowe

Rynna wokół dolnej krawędzi dachu, cztery rury spustowe odprowadzają wody opadowe do kanalizacji.

Inne:

Obróbki dachu z blaszane. Instalacja odgromowa z drutu, na metalowych wspornikach.

4.2. Elementy wewnętrzne – poddasze nieużytkowe, konstrukcja więźby dachowej

Przestrzeń poddasza, jednoprzestrzenna, dostępna przez właz z poziomu spocznika klatki schodowej na poddaszu użytkowym. Na poddaszu znajduje się naczynie wzbiorcze instalacji C.O.

Konstrukcja

Więźba w konstrukcji drewnianej, wykonana w różnych okresach czasu. Konstrukcję wyrobiono w drewna iglastego (sosna), obrabianego siekierą i przecieranego mechanicznie. Układ konstrukcji – więźba krokwiowo-płatwiowa, ze ścianką stolcową przebiegającą wokół poddasza, usztywnioną mieczami i zastrzałami.  Deskowania połaci pełne, z desek sosnowych. Na deskowaniu ułożona warstwa papy.

Orientacyjne wymiary elementów podano na rysunku inwentaryzacyjnym.

4. Stan techniczny konstrukcji dachu

Oględziny stanu zachowania pokrycia dachu, rynien i obróbek, rur spustowych i komina wykonano z poziomu terenu.

4.1 Elementy zewnętrzne.

Rynna

Uszkodzona, oberwana i niekompletna, miejscowo zdeformowana i nieszczelna (fot.). Nie zapewnia skutecznego odprowadzenia wód opadowych. Pod uszkodzonymi rynnami widoczne są rozległe zacieki na ścianach budynku.

Rury spustowe

Pogięte, skorodowane, nieszczelne – zwłaszcza w narożniku przy oficynie północnej. Silne zacieki w tym miejscu i korozja tynków.

Pokrycie dachu

Na połaciach dachu widoczne są miejscowe uszkodzenia (ukruszenia) i braki dachówek. Powierzchnie dachówek pokrywają mchy i glony. Brak jest dwóch gąsiorów w narożu dachu od strony północnej.

Instalacja odgromowa

Do sprawdzenia.

4.2  Elementy wewnętrzne

Metoda badań

Przeprowadzono szczegółowe oględziny dostępnych elementów więźby dachowej i wykonano pomiary wilgotności drewna w wybranych elementach konstrukcji. Przy badaniu elementów konstrukcji dachu zastosowano metodę udarowo -  akustyczną, ostukując elementy drewniane metalowym łomem oraz wykonując odkrywki w miejscach uszkodzeń. Badano drewno na obecność żywych larw owadów – technicznych szkodników drewna oraz na obecność grzybów domowych.

Kolejne krokwie ponumerowano w sposób pokazany na załączonym rysunku (od 1 do 25), co umożliwia jednoznaczną identyfikację elementów w konstrukcji oraz lokalizację omawianych uszkodzeń (rys.1).

Słupki w ramie stolcowej ponumerowano cyframi rzymskimi od I do IX.

Konstrukcja więźby dachowej i deskowanie dachów

Konstrukcja więźby dachowej nie jest konstrukcją jednorodną. W czasie remontu w latach 50-tych XX w. została częściowo wymieniona na nową – część elementów  zdemontowano i uzupełniono nowymi, wykonanymi z drewna przecieranego mechanicznie. Konstrukcja jest zdekompletowana -zastrzały nie są zamocowane w belkach, widoczne są puste gniazda połączeń ciesielskich, obcięta jest podwalina ramy stolcowej. Pod podwalinę wsunięto prowizoryczne podkładki.

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji technicznej drewno konstrukcji więźby dachowej zalecano w 1972 r. zabezpieczać środkami chemicznymi, ale  w orzeczeniu mykologicznym z 1987 r. nie stwierdzono wykonania zaleconych prac  i wskazano ponowną impregnację przeciwko owadom technicznym szkodnikom drewna i przeciw grzybom domowym. Prac tych prawdopodobnie także nie zrealizowano.

W elementach konstrukcji stwierdzono ślady żerowania owadów – technicznych szkodników drewna. Jest to zarówno  dawny jak i aktywny żer Spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L.).   W tych częściach konstrukcji, które są wykonane z nowego drewna żer owada może być nadal aktywny, w dawniejszych elementach silnemu uszkodzeniu uległa warstwa bielu. Elementy konstrukcji dachu zachowane są w zróżnicowanym stanie – od powierzchniowych, płytkich uszkodzeń drewna, po głębokie zniszczenia warstwy bielastej (3-5 cm wokół przekroju elementu). Wykonane odkrywki nie ujawniły żywych larw owada, natomiast wykazały wgłębne uszkodzenia struktury drewna, mogące mieć istotny wpływ na nośność konstrukcji.

Nie stwierdzono przecieków przez poszycie (które dodatkowo zabezpiecza pod dachówką warstwa papy).

Krokwie nr 2,4,5,6,8,14,17,19 – ślady żeru owadów, płytkie uszkodzenia drewna.

Krokwie nr 3, 9, 20, 21,23,24 - wgłębne uszkodzenia drewna.

Zastrzały – brak przy słupku nr II, VII bez zamocowania, uszkodzony przez owady przy słupku nr IX.

Płatew: nad słupkiem I-III i VII-IX  silnie uszkodzona przez owady spuszczela na odcinkach ok. 3m.

Brak elementów przy słupku nr 2,3,7.

Zastrzał przy słupku IX uszkodzone, deski połaci dachu –

Słupki ramy stolcowej III, IV, V, VI, VII, IX – odcinkowo i miejscowo uszkodzone wgłębnie przez larwy spuszczela pospolitego.

Podwalina ramy stolcowej – brak części podwaliny pomiędzy słupkiem I i II. Podwalinka pod krokwiami może być uszkodzona od strony zewnętrznej.

Deski poszycia dachu w nielicznych miejscach są również uszkodzone przez owady, ale uszkodzenia te są niewielkie.

Brak jest wentylacji poddasza.

Lokalizację stwierdzonych uszkodzeń pokazano na rysunku nr 2.

Uwagi dodatkowe

Ze względu na widoczne od zewnątrz silne zacieki w narożniku północnym ryzalitu oraz pod gzymsem na ścianie południowej, możliwe jest występowanie uszkodzeń konstrukcji drewnianej, która jest obecnie niedostępna i znajduje się na poziomie zaadaptowanym na część biurową.

5. Przyczyny uszkodzenia obiektu przez biologiczne szkodniki drewna (grzyby i owady).

Elementy zewnętrzne – zawilgocenia ścian budynku w górnych partiach jest spowodowane uszkodzeniami rynien.  Uszkodzone odpływy i rura spustowa powoduje silne zawilgacanie i korozję tynków i muru w narożniku północnym.  Pokrycie dachu – wykonano prawdopodobnie ze słabej jakościowo dachówki. Na powierzchni dachówek w wyniku nanoszenia pyłów utworzyła się warstwa na której rozwinęły się mchy i glony. Powodują one utrzymywanie się wyższego poziomu wilgoci i  powolne niszczenie powierzchni dachówek.

Drewniana konstrukcja więźby dachowej nie była częściowo odpowiednio zabezpieczona i  jest zaatakowana przez owady spuszczela pospolitego.

6. Uwagi konserwatorskie

Po dokonaniu oględzin więźby dachu nad ryzalitem Manufaktury w zespole pałacowo-parkowym w Nieborowie, można stwierdzić, że jest to konstrukcja w dużym stopniu wymieniona i zdekompletowana, a tym samym utraciła ona wartości zabytkowe jako przykład oryginalnej konstrukcji ciesielskiej, która wymagałaby szczególnej ochrony konserwatorskiej. Obecnie należy zachować kształt dachu i historyczny rodzaj pokrycia (dachówka), natomiast do napraw konstrukcji  można stosować w miejscach niewidocznych od zewnątrz materiały i metody współczesne.

7. Kwalifikacja remontowa obiektu

Obecny stan konstrukcji dachu nad ryzalitem wskazuje na konieczność  przeprowadzenia remontu kapitalnego.  Pokrycie dachu kwalifikuje się do przełożenia i częściowej wymiany na nowe.  Wymianie powinna ulec cała konstrukcja więźby dachowej także warstwa papy, łaty kontrłaty i deskowanie połaci dachowych. Niektóre krokwie mogą zostać zakwalifikowane do powtórnego użycia, po demontażu i dokładnym sprawdzeniu.

Szczegółowe rozwiązania techniczne powinny zostać podane w projekcie budowlanym remontu.

8. Zalecenia

8.1 Elementy zewnętrzne

Pokrycie dachu

Do demontażu i przełożenia z wymianą uszkodzonych dachówek i gąsiorów. Zdatne do ponownego użycia dachówki czyścić wodą, szczotkami nie powodującymi zarysowania powierzchni.

Rynny rury spustowe i obróbki dachu, kominów i wyłazu-  do wymiany.

Nowe deskowanie, łaty i kontrłaty impregnować przez 2x smarowanie w odstępie co najmniej co  6 godzin preparatem „Tytan - Impregnat do drewna NW” produkcji Selena lub „Boramon” produkcji Altax.  Wbudować po przeschnięciu.

Komin – sprawdzić uszkodzone tynki, ew. wykonać nowe tynki i obróbki.

Instalacja odgromowa – do wymiany.

8.2 Elementy wewnętrzne:

Konstrukcję więźby zdemontować. Wykonać nową konstrukcje dachu z drewna sosnowego, impregnowanego przez 2x smarowanie w odstępie co najmniej co  6 godzin preparatem „Tytan - Impregnat do drewna NW” produkcji Selena lub „Boramon” produkcji Altax (lub innym preparatem chemicznym dopuszczonym do stosowania na poddaszach).  Wbudować po przeschnięciu.

Wykonać wentylację poddasza i  zabezpieczyć otwory gęstymi siatkami.

Inne prace: wykonać prawidłową instalację odgromową, a wszelkie instalacje elektryczne znajdujące się na poddaszu należy sprawdzić i poprawić zgodnie z obowiązującymi przepisami o instalacjach elektrycznych prowadzonych na konstrukcjach drewnianych.

9. B.H.P.

W trakcie wykonywania zabiegów : impregnacyjnych i  grzybobójczych,  należy przestrzegać przepisów p.poż. i bhp zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. nr 47, poz.401, rozdział 11) oraz przepisów zawartych w ulotkach informacyjnych producenta, a w szczególności:

- przestrzegać uwag podanych przez producentów na etykietach wyrobów i kartach technicznych

- stanowiska impregnacyjne zaopatrzyć w sprzęt gaśniczy, impregnację wykonywać tylko w warunkach przewiewu (wentylacji)

- przy impregnacji stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice gumowe oraz odzież ochronną)

- w pobliże stanowisk impregnacyjnych nie podchodzić z ogniem nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu w miejscach pracy

- przerywając i kończąc pracę umyć ręce i twarz mydłem w ciepłej wodzie

- impregnat przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach ( trucizny ! ), nie zawierających pasz ani żywności, w oryginalnych opakowaniach, z daleka od ognia i źródeł ciepła

- po całkowitym zużyciu impregnatów opakowania jednorazowe pozbawić cech użytkowych

- strzec wód otwartych i gruntowych przed skażeniem impregnatami

- w przypadku wystąpienia oznak zatrucia (mdłości, ból brzucha lub głowy) czy też uczulenia (wysypka, zapalenie spojówek) niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.

10. Zalecone preparaty chemiczne

„Tytan - Impregnat do drewna NW” – zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych, zabezpieczanie drewna przed grzybami i owadami – producent Selena SA , lub

„Boramon” (bezbarwny) - zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych, zabezpieczanie drewna i murów przed grzybami i owadami - producent 
„Altax Sp. z o.o. – Poznań.

Informacje na temat zaleconych preparatów w załączniku. Można stosować inne preparaty o podobnym zakresie działania, po konsultacji  z autorem Opinii.

11. Uwagi końcowe.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie muszą uzyskać przed ich realizacją zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Ważność niniejszej opinii wynosi 3 lata od daty opracowania.

Na podstawie opinii mykologicznej powinna zostać wykonana dokumentacja budowlana określająca szczegółowo zakres planowanych napraw.

W przypadku niejasności lub pojawienia się nowych okoliczności wymagających dalszych ustaleń, należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania.

opracował:

arch. Dominik Mączyński

Warszawa dn. 01.12.2013 r.

Informacja nt. zaleconych preparatów chemicznych:

„TYTAN - IMPREGNAT DO DREWNA NW”   -  prod. Selena S.A.

Niewymywalny, wielofunkcyjny impregnat do drewna działający zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów. Zwalcza także siniznę. Zabezpiecza drewno przed bakteriami i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany pod farby i lakiery zwiększa odporność biologiczną drewnianych elementów budowlanych. Trwale łączy się z drewnem, nie podnosi stopnia palności drewna, jest niekorozyjny wobec stali.

ZASTOSOWANIE:

Zabezpieczanie drewna budowlanego przed działaniem grzybów domowych, pleśniowych, barwnic (sinizna) oraz owadów - technicznych szkodników drewna.

Zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych na drewnie oraz owadów i sinizny.

DANE TECHNICZNE:

Skład: związki boru, triazole, aminy, fenoxycarb, środki modyfikujące, rozpuszczalniki,

Kolor: bezbarwny, (zielony - koncentrat),

Zapach: słaby, lekko mydlany,

Konsystencja: ciekła,

Wskaźnik pH: pH = 6,5

Gęstość (20°C): 1,005 g/cm3

Głębokość wnikania w drewno: 2 mm (drewno o wilgotności 12%) 4 mm (drewno o wilgotności 28%)

Odporność na działanie deszczu: po 24 godz.,

Ilość nanoszonych warstw: 1 - 2 (przy smarowaniu za pomocą pędzla)

Wydajność: roztwór gotowy: 0,3 litr/m2.

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU:

roztwór gotowy do użycia

METODA POWIERZCHNIOWA:

impregnat nanosić przez 2 - 3 krotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą kąpieli,

do czasu utrwalenia środka na drewnie (min. 24 godz.) należy chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed wpływem opadów atmosferycznych (możliwość wypłukania preparatu przez deszcz), po tym czasie można użytkować zaimpregnowane drewno na zewnątrz.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE: 
Impregnat pakowany jest w pojemniki o poj. 5 ltr. Przechowywać, przez 24 miesiące w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temp. od +5°C do +30°C. Z dala od środków spożywczych w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Informacja nt. zaleconych preparatów chemicznych:

„BORAMON” – producent „Altax-Groclin Sp. z o.o.” z Poznania

Wielofunkcyjny impregnat do drewna

oraz środek grzybobójczy do murów, tynków i powłok malarskich

SKŁAD CHEMICZNY - Czwartorzędowe sole amoniowe, związki boru, woda, środki modyfikujące.

PRZEZNACZENIE:

1. NA DREWNIE - działa zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów. Zabezpiecza przed bakteriami i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany pod farby i lakiery zwiększa odporność biologiczną drewnianych elementów budowlanych. Trwale łączy się z drewnem, nie podnosi stopnia palności drewna, nie jest korozyjny wobec stali.

Zastosowanie: konstrukcje drewniane, więźby dachowe, architektura ogrodowa itp.

2. NA MURACH - zwalcza grzyby domowe, pleśnie, glony występujące powierzchniowo na ścianach.

Zastosowanie: tynki, powłoki malarskie w tzw. pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, pralnie, myjnie samochodowe), w halach przemysłu spożywczego, budynkach mieszkalnych.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. NA DREWNIE - Metoda powierzchniowa - impregnat nanosić poprzez dwu-trzykrotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą minimum 30-minutowej kąpieli. Po zastosowaniu, do czasu utrwalenia się BORAMONu na drewnie ( 2 - 3 dni od momentu naniesienia), należy nie dopuścić do wypłukania preparatu poprzez działanie opadów atmosferycznych. Po tym czasie można użytkować zaimpregnowane drewno na zewnątrz.

Metoda wgłębna - (ciśnieniowo-próżniowa; gorąco-zimna) jest możliwa do zastosowania w specjalistycznych zakładach-nasycalniach w/g instrukcji ITB nr 312.

2.  MURY,   TYNKI,   POWŁOKI MALARSKIE - zainfekowaną powierzchnię oczyścić i zmyć wodą - koniecznie bez dodatku detergentów. Po wyschnięciu ściany nanieść preparat poprzez dwu-trzykrotne smarowanie pędzlem lub metodą opryskiwania w odstępach kilku godzin. Po wyschnięciu, w razie potrzeby, nałożyć nowy tynk lub wykończyć dowolną farbą nawierzchniową.

UWAGI:

1. Nie stosować do zabezpieczania drewna egzotycznego i gatunków nie poddających się impregnacji np. dębu.

2. Preparat wiąże się z drewnem (zjawisko wymiany jonowej) po upływie 2-3 dni od momentu naniesienia i staje się praktycznie nie wymywalny, dzięki czemu drewno może być użytkowane na zewnątrz.

3. Zabiegi odgrzybieniowe powinny być poprzedzone likwidacją przyczyn związanych z brakiem izolacji i właściwej wentylacji, itp. oraz ekspertyzą mykologiczno-budowlaną.

PRZECHOWYWANIE - Preparat przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +50 do + 350 C. Chronić przed mrozem.

ZUŻYCIE - 0,3 litra preparatu na 1m2  powierzchni.

OPAKOWANIA: 1,0 l., 5,0 l., 5,0 l. koncentrat 40%.

Dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania budynku 
Manufaktury majoliki artystycznej (stan z dnia 23.11.2013 r.).

fot.1. Widok ogólny głównej części budynku od strony wschodniej.

fot.2. Uszkodzony i nieszczelny kosz dachu (od strony południowej), ubytki dachówek w dachu nad ryzalitem, zagięta rynna, w koszu widoczne leżące dachówki

fot.3. Zagięta rynna powoduje zacieki południowej ściany ryzalitu

fot.4. Ogólny widok elewacji południowej ryzalitu

fot.5. Wschodnia część dachu ryzalitu

fot.6. Ubytki gąsiorów na narożu dachu

fot.7. Uszkodzenia rynny i silne zacieki przy rurze spustowej (narożnik pn-wsch)

fot.8. Zagięta rynna, uszkodzenia tynku przy koszu dachu

fot.9. Północna strona konstrukcji więźby nad ryzalitem – układ konstrukcji

fot.10. Brak części podwaliny pomiędzy słupkiem nr I i II

fot.11. Brak elementów konstrukcji pod zastrzałem

fot.12. Zainfekowany przez owady zastrzał

fot.13. Odkrywka w słupku nr III – wgłębne zniszczenia warstwy bielastej drewna

fot.14.Wgłębne uszkodzenia dolnych części słupków nr III, IV, V i płatwi

fot.15. Zbliżenie uszkodzenia płatwi przez owady spuszczela pospolitego

fot.16. Zbliżenie silnie uszkodzonych przez owady spuszczela pospolitego dolnych części słupków nr III i IV

fot.17. Złamana łata uszkodzona przez owady j.w., brak części konstrukcji pod zastrzałem

fot.18. Miejsca odkrywek  w słupkach nr VI, VII, w płatwi i w krokwiach 20,21.

fot.19. Znaczne uszkodzenie słupka nr VII

fot.20. Wgłębne uszkodzenie krokwi nr 20

fot.21. Silne uszkodzenie krokwi nr 23

fot.22. j.w. krokiew nr 24 i zastrzał przy słupku nr IX

fot.23. Zniszczenia drewna na połączeniu płatwi i słupka nr IX

fot.24. Zbliżenie uszkodzonego miejsca j.w.

fot.25. Odcinkowe uszkodzenia płatwi między słupkiem nr VII-VIII-IX

fot.26. j.w. zbliżenie

fot.27. Naczynie wzbiorcze w środkowej części poddasza.

Uwagi dotyczące stanu zachowania konstrukcji pozostałych dachów Manufaktury i wnioski remontowe.

Konstrukcja dachu nad korpusem głównym budynku Manufaktury.

Poddasze – nieużytkowe. Konstrukcja więźby jest współczesna, wymieniona po II wojnie światowej. Więźba płatwiowo – kleszczowa z ramami stolcowymi ustawionymi na podwalinach, usztywnionymi mieczami w kierunku podłużnym i zastrzałami w kierunku poprzecznym. Wzmocniona dodatkowymi kleszczami w dolnej części konstrukcji. Dach czterospadowy, od strony wschodniej przenika się z dachem dwuspadowym na połączeniu z wysuniętym ryzalitem. Deskowanie pełne, papa i dachówka ceramiczna, karpiówka – krycie w podwójną koronkę.

Główne uszkodzenia konstrukcji to nieszczelności obróbek przy kominach, wyłazach i okienkach dachowych oraz przy koszach dachu na połączeniu z dachem od strony ryzalitu. Te ostatnie są spowodowane wadliwym wykonaniem koszy dachowych i zakończeń krycia połaci dachu dachówką, co powoduje miejscowe przecieki na całej długości koszy. Od strony zewnętrznej w koszach leżą także dachówki, utrudniające swobodny odpływ wody i mogące powodować jej spiętrzanie i przecieki.

W związku z ustawicznymi zawilgoceniami drewna znajdującego się w strefie uszkodzeń (i np. pod nimi) występuje lokalny rozwój grzybów domowych powodujących brunatną zgniliznę drewna. Silnie uszkodzone elementy kwalifikują się do wymiany, powierzchniowo uszkodzone po osuszeniu i oczyszczeniu powinny zostać odgrzybione przez posmarowanie 2x bezbarwnym preparatem „Boramon” (koncentrat) lub „Impregnat do drewna NW”. Od wewnątrz zdemontować należy deski osłaniające kosze dachowe, odsłonięte obróbki, poprawić lub wykonać na nowo. Podobnie należy postępować od strony zewnętrznej, zdejmując część pokrycia przy koszach dachu. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wykonanie kociołków zbierających wodę z kosza dachu i z rynien – w narożniku północno –wschodnim (przy ryzalicie) oraz drugiego odpływu – po stronie płd.-wsch.

Generalnie cała konstrukcja drewniana powinna być profilaktycznie doimpregnowana przez oprysk preparatem „Impregnat do drewna NW” ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca gdzie nastąpiły spękania drewna oraz tam gdzie są widoczne ślady po zaciekach.

Poza tym konstrukcja nie wykazuje istotnych uszkodzeń.

Dach nad oficyną południową.

Poddasze – nieużytkowe. Więźba płatwiowo – kleszczowa z ramami stolcowymi ustawionymi na podwalinach, usztywnionymi mieczami w kierunku podłużnym i zastrzałami w kierunku poprzecznym. Dach czterospadowy, w narożniku  pn-wsch dochodzi do dachu korpusu głównego. Krycie -  dachówka ceramiczna, karpiówka, układana w podwójną koronkę.

Stwierdzono niewielkie nieszczelności pokrycia dachu (pęknięcia dachówek, ukruszenia) oraz wady obróbek blacharskich przy kominach i wyłazach. Na styku z dachem nad korpusem głównym część konstrukcji jest zasłonięta i niedostępna. Należy odsłonić konstrukcję przy koszu i zbadać stan zachowania drewna w miejscach gdzie występowały przecieki.

Odcinkowo uszkodzona przez owady jest podwalina południowej ramy stolcowej. Nie stwierdzono żeru aktywnego owadów. Drewno należy ociosać do drewna pozornie zdrowego, doimpregnować  i ewentualnie wzmocnić konstrukcyjnie impregnowaną nakładką.

Nie stwierdzono innych poważniejszych uszkodzeń konstrukcji. Drewno po oczyszczeniu z brudu powinno być doimpregnowane a w miejscach uszkodzeń naprawione podobnie jak więźba nad korpusem głównym (miejscowa wymiana lub sztukowanie uszkodzonych części impregnowanym drewnem).

Wymienić uszkodzone dachówki.

Dach nad oficyną północną.

Poddasze częściowo użytkowe (w środkowej części). Więźba krokwiowo- stolcowa z usztywnieniem ram stolcowych belkami ułożonymi na płatwiach i na stropie i ścianach poddasza użytkowego.  W związku z adaptacją części poddasza ramy stolcowe występują fragmentarycznie. Są ustawione na odcinkowych podwalinach i usztywnione mieczami. Brak jednego miecza. Dach czterospadowy, w narożniku  płd-wsch dochodzi do dachu korpusu głównego. Krycie -  dachówka ceramiczna, karpiówka, układana w podwójną koronkę.

Stwierdzono niewielkie nieszczelności pokrycia dachu (pęknięcia dachówek, ukruszenia) oraz wady obróbek blacharskich przy kominach, wyłazach, masztach antenowych. Na styku z dachem nad korpusem głównym część konstrukcji jest zasłonięta i niedostępna. Należy odsłonić konstrukcję przy koszu i zbadać stan zachowania drewna w miejscach gdzie występowały przecieki. W przypadku odsłonięcia elementów drewnianych uszkodzonych przez grzyby domowe, zależnie od stanu zachowania drewna postępować jak w przypadku naprawy więźby nad korpusem głównym Manufaktury.

Drewno całej konstrukcji należy oczyścić z brudu i kurzu i pobielić wapnem (drewno było wcześniej tą metodą zabezpieczane i zdała ona egzamin).

Nie stwierdzono innych poważniejszych uszkodzeń konstrukcji. Wymienić uszkodzone dachówki.

Budynek zabytkowy Manufaktura w Nieborowie, Orzeczenie mykologiczno – budowlane, Miejskie Biuro Projektów w Warszawie, wrzesień 1972 – autor B. Konarski oraz Ekspertyza mykologiczna dot. budynku Manufaktury w zespole Pałacowo – Parkowym w Nieborowie k. Łowicza, PP PKZ Warszawa, 1987 r. – autor E.Pawlikowski  - dokumentacje w posiadaniu Muzeum w Nieborowie.