PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWE
FASTER
20-610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40;    tel. 503-015-014;  e-mail: faster40@tlen.pl

| Inwestor: | Muzeum Narodowe w Warszawie |
| --- | --- |
|  | Al. Jerozolimskie 3 |
|  | 00-495 Warszawa |

Kosztorys „ślepy” nr 2015/02

Obiekty: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Rzeźby w Królikarni

Muzeum Plakatu w Wilanowie

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Budynek przy Al. Jerozolimskich 59

Łazienki – dział transportu i laboratorium

Rodzaj robót: remontowe

Data oprac.: 2015-10-23

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 13-23, KNR 4-01, KNR 2-02U

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Leszek Hyliński

upr. bud. 2306/Lb/84

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gmach Główny Muzeum Narodowego, Muzeum Rzeźby w Królikarni - wystawy czasowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 6 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 6 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 350,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie wykwitów (zacieków) Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,381 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 1 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Obmiar = 1 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 100,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 100,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 14 700,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 14 700,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 5 000,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 5 000,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 1211-04-050 | Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 Obmiar = 250,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna | dm3 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 1210-1001-050 | Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 Obmiar = 250,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Emalia ftalowa ogólnego stosowania | dm3 | 0,152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 1215-03-050 | Oczyszczenie powierzchni postumentów, podestów przed malowaniem Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 25,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 4-01 1209-10-050 | Malowanie dwukrotne farbą olejną postumentów i podestów Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Gmach Główny Muzeum Narodowego - galerie, pracownie konserwatorskie, pracownie techniczne, magazyny i biura |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 1 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 1 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 60,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie wykwitów (zacieków) Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,381 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ałun techniczny glinowo-potasowy | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Obmiar = 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 40,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 4 000,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 4 000,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 1 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 1 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Muzeum Plakatu w Wilanowie - galeria plakatu, sala wystawowa, stolarnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 1 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 1 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 75,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 50,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 40,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie wykwitów (zacieków) Obmiar = 400,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,381 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 1 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Obmiar = 1 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 1 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 1 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 500,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 30,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 10,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 10,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 4-01 0701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach Obmiar = 30,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,410 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 4-01 0716-0201-050 | Tynki wewnętrzne kat.III podłoże z cegły,na ścianach płaskich Obmiar = 30,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,690 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 4-01 0713-0301-050 | Przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 1202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 1 000,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło maziste szare 65% | kg | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 4-01 1215-03-050 | Oczyszczenie powierzchni gablot przed malowaniem Obmiar = 50,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 25,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 4-01 1209-10-050 | Malowanie dwukrotne gablot farbą olejną Obmiar = 50,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Łazienki - pomieszczenia działu transportu i labolatorium |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 40,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 60,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 15,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 10,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 4-01 1202-08-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Obmiar = 400,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło maziste szare 65% | kg | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,00088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej Obmiar = 60,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Obmiar = 80,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników Obmiar = 12,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,740 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Budynek przy Al. Jerozolimskich nr 59 - B. Krystall |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą Obmiar = 300,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Obmiar = 100,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Obmiar = 150,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska | m | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie grzejników folią Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich - jedno miej.-1m2 Obmiar = 30,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach płaskich - jedno miej-1m2 Obmiar = 20,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,0266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 | t | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Obmiar = 1 200,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 400,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar = 400,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 | dm3 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar = 800,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | KNR 4-01 1209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Obmiar = 100,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Obmiar = 50,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych Obmiar = 15,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,740 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Remont instalacji elektrycznej i sanitarnej w obiektach wymienionych w pkt. od 1 do 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KNR 4-03 0203-0403-040 | Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YADYp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Obmiar = 300,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1239 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KNR 4-03 0306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych Obmiar = 20,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.PT-130L | szt | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 4-03 0307-03-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym Obmiar = 20,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne | szt | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KNR 4-02W 0110-01-123 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm Obmiar = 10,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,650 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.ze szwem,przewodowe gwint.ocynk. | m | 1,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur stalowych | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki nakrętne z żeliwa ciągl.ocynkowane | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwuzłączki proste nakrętne z żel.ciągl.oc. | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | KNR 4-02W 0111-01-020 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego lub baterii - połączenia sztywne o średnicy 15 mm Obmiar = 20,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynkowane | szt | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.ze szwem,przewodowe gwint.ocynk. | m | 1,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur stalowych | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR 4-02W 0125-0101-020 | Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm Obmiar = 10,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,730 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory wodne przelotowe,proste | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | szt | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur stalowych | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | KNR 4-02W 0132-01-020 | Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściennej Obmiar = 10,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie umywalk.I zlewozmywakowe ścienne | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 4-02W 0210-0301-123 | Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar = 10,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe | m | 1,070 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza dwukielichowe z PVC | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów PVC | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | KNR 4-02W 0210-0501-123 | Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar = 10,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe | m | 1,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza dwukielichowe z PVC | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów PVC | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | KNR 4-02W 0220-04-090 | Wymiana umywalki porcelanowej Obmiar = 5,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umywalki porcelanowe | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Syfony umywalkowe z tworzywa szt.ze spust. | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wsporniki do umywalek | szt | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 4-02W 0224-03-090 | Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt" Obmiar = 5,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 7,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie sanitarne porcelanowe-kompakt | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sedesy z tworzywa sztucznego typu kompakt | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |