
Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie instalacji mechanicznego oddymiania holu głównego z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. Realizacja przedmiotu Zamówienia będzie polegała w szczególności na wykonaniu:
a) instalacji wentylacji pożarowej mechanicznej dla holu głównego i naw bocznych 

b) instalacji wentylacji pożarowej grawitacyjnej dla klatek schodowych
c) instalacji elektrycznych zasilania dla urządzeń mechanicznego oddymiania holu wejściowego z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych
d) instalacji automatycznego sterowania systemem mechanicznego oddymiania holu głównego i naw bocznych z systemu sygnalizacji pożarowej istniejącego w budynku Muzeum Narodowego

e) instalacji automatycznego sterowania systemami grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych z systemu sygnalizacji pożarowej istniejącego w budynku Muzeum Narodowego.
2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie projektów wykonawczych 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wykonanych przez firmę MOLIS Sławomir Zduniak. W skład projektów wykonawczych wchodzą:
a) projekt wykonawczy instalacji mechanicznego oddymiania holu wejściowego 
z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych
b) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania dla urządzeń mechanicznego oddymiania holu wejściowego z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych projekt wykonawczy instalacji sterowania systemami pożarowymi do odprowadzania dymu i ciepła.

c) Wykonawca przy realizacji przedmiotu Zamówienia zobowiązuje się do uwzględnienia opinii technicznej dotyczącej obciążenia konstrukcji wentylatorami i klapami oddymiającymi w poziomie dachu Muzeum Narodowego stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obiekcie i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i należytego wykonania zamówienia. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. Każdy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca będzie prowadził prace objęte przedmiotem zamówienia całodobowo, a prace uciążliwe i głośne, poza godzinami pracy Zamawiającego i w dni wolne od pracy oraz poza czasem trwania ważnych imprez odbywających się w budynku Muzeum Narodowego.
5. Materiały i urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania stawiane urządzeniom tego typu przez aktualne przepisy techniczno-budowlane 
i posiadać aktualne dopuszczenia i aprobaty.
6. W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia karty materiałowe na materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania w ramach realizacji przedmiotu umowy. Karty materiałowe powinny zawierać: 
· krótki opis przeznaczenia / funkcji materiału lub urządzenia
· kartę katalogową z wyróżnionym typem materiału / urządzenia
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności CE.
Karty materiałowe muszą zawierać informacje w języku polskim.
7. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i instalacje niezbędne do montażu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

8. Podczas wykonywania prac montażowych wykonawca powinien zabezpieczyć budynek przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
UWAGA

9. Montaż urządzeń oddymiających nad szklanym sufitem holu głównego i naw bocznych oraz przy szklanych świetlikach dachu budynku Muzeum Narodowego wymaga od wykonawcy dużej staranności i ostrożności oraz zastosowania odpowiednich narzędzi 
i maszyn.
10. Po wykonaniu montażu urządzeń będących przedmiotem zamówienia Wykonawca podłączy wykonane instalacje oddymiania do central pożarowych wskazanych przez Zamawiającego.

11. W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowy harmonogram całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także chronologiczny opis kompleksowego przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
12. Materiały urządzenia i środki zapewniające zgodną z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP i sztuką budowlaną bezpieczną realizację przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 

13. Materiały i środki zapewniające bezpieczny transport dostarczanych urządzeń w miejsce ich montażu na terenie Muzeum Narodowego Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały, wyposażenie i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach objętych robotami, ich uszkodzenie lub utratę, przez okres wykonywania robót, do chwili dokonania odbioru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe na skutek działania Wykonawcy. 

15. Transport i wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 

16. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonywania następujących prac towarzyszących i tymczasowych:

a) odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywania robót oraz starannego 
i dokładnego jego zabezpieczenia zapobiegającego roznoszeniu się kurzu, pyłu i brudu
b) zabezpieczenia kontenera na gruz i inne odpady oraz jego ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

c) wykonania zabezpieczeń rejonów prowadzonych robót zgodnie z zasadami 
i przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej
d) zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przez swoich pracowników przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu Muzeum Narodowego w Warszawie 
e) prowadzenia Dziennika budowy od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego.

17. Warunki równoważności

a) Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu” lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne”). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności
b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

18. Dokumentacja powykonawcza – na zakończenie prac przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej – 3 egz. oraz w formie elektronicznej (płyta CD) – 1 egz.

PAGE  
Wykonanie instalacji mechanicznego oddymiania holu głównego z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych
Strona 2 z 3

