Zakres prac związanych z modernizacją Laboratorium Mikrobiologicznego obejmuje prace związane z ułożeniem nowej posadzki, malowaniem pomieszczeń pracowni oraz wymianą instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Instalacja elektryczna ułożona zostanie podtynkowo (wykonane zostaną bruzdy). Zastosowane zostaną specjalistyczne oprawy oświetleniowe (bryzgoodporne, strugoodporne, przeciwwybuchowe). Zainstalowane zostanie oświetlenie energooszczędne LED. Zamontowana zostanie skrzynka elektryczna. Stara posadzka zostanie zerwana, a pozostały po niej klej skuty. Wykonana zostanie warstwa wyrównująca samopoziomująca, na którą ułożona zostanie nowa posadzka – tarket. Przed malowaniem całe wyposażenie pracowni oraz podłoga zostaną zabezpieczone. Stara farba olejna zostanie usunięta poprzez ługowanie. Część starych tynków zostanie odbita i zostaną wykonane nowe tynki. Tynki zostaną przetarte
a następnie zagruntowane preparatami gruntującymi. W ten sposób przygotowana powierzchnia zostanie dwukrotnie pomalowana farbą emulsyjną.

Zakres prac związanych z modernizacją Pracowni Konserwacji Rzeźby i Kamienia obejmuje prace związane z ułożeniem nowej posadzki i malowaniem pomieszczeń pracowni. Stara posadzka zostanie zerwana, a pozostały po niej klej skuty. Wykonana zostanie warstwa wyrównująca samopoziomująca, na którą ułożone zostaną na klej płytki z gresu antypoślizgowego. Dodatkowo wykonane zostaną cokoliki z płytek z kamieni sztucznych. Przed malowaniem całe wyposażenie pracowni oraz podłoga zostaną zabezpieczone. Tynki zostaną przetarte a następnie zagruntowane preparatami gruntującymi. W ten sposób przygotowana powierzchnia zostanie dwukrotnie pomalowana farbą emulsyjną.