| Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Adres budowy:	 Warszawa, Al. Jerozolimskie 59

Obiekt:			 Budynek Krystall, pomieszczenia nr 309, 311, 312

Rodzaj robót:		 Remont posadzki, roboty malarskie

Data oprac.:		 2019-11-14

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wymiana wykładziny PCW - pomieszczenie nr 312 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność = 1,00 | 38,75 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0803-02-050 | Uzupełnienie i wyrównanie posadzki cementowej pod wykładzinę z zatarciem na gładko krotność = 1,00 | 38,75 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 1112-03-050 | Posadzki z wykładziny podłogowej PVC krotność = 1,00 | 38,75 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 2-02 1113-06-040 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone Butaprenem B. krotność = 1,00 | 24,98 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Malowanie pomieszczeń nr 309, 311, 312 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00 | 74,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - analogia krotność = 1,00 | 74,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00 | 5,40 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00 | 9,12 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0713-0101-050 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby krotność = 1,00 | 161,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0713-0201-050 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeskrobaniem farby krotność = 1,00 | 74,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 161,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00 | 161,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 74,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00 | 74,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 16 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00 | 25,00 | szt |  |  |
| 17 | AW-148 | Czas pracy rusztowań krotność = 1,00 | 86,60 | m-g |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |