Załącznik nr 1 : Minimalna specyfikacja serwera wraz z wyposażeniem    1 sztuka

Producent ____________________	Model ____________________ 	Rok produkcji ______________
(wypełnia Wykonawca)

| Nazwa podzespołu, parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Serwer wraz z wyposażeniem i ruchomymi szynami do montażu w szafie rack |  |
| Rodzaj obudowy | RACK 2U |  |
| Procesor | Minimum dwa procesowy z minimum 24 rdzeniami i minimum 48 wątkami, cache minimum 35,75MB, taktowanie bazowe minimum 3.0GHz w każdym z procesorów. Procesory osiągające (z zaoferowanym serwerem), w testach cpubenchmark.net wynik nie gorszy niż 38500 punktów. Wynik testu musi być załączony do oferty wraz z adresem WWW do raportu opublikowanego na stronie: cpubenchmark.net |  |
| Liczba zamontowanych procesorów | 2 |  |
| Pamięć RAM | - 192 GB (3x64GB) RDIMM - szyna 3200 MHz - możliwość rozbudowy do minimum 2TB - ilość gniazd pamięci: 24 |  |
| Specyfikacja interfejsu dysku oraz zamontowanych dysków | RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Max transfer 12 Gb/s; pamięć kontrolera 8GB ze wspomaganiem bateryjnym - SATA lub SAS - wymiar 2,5” - dyski półprzewodnikowe / SSD - ilość dysków: 14 x 2.4TB SAS 12Gb, prędkość obrotowa 10000 obr/min oraz 2 x SSD 1.6 TB SAS 12GBS/s SAS Mix - minimalna liczba zamontowanych dysków: 12 - minimalna liczba obsługiwanych dysków: 24 |  |
| Łączność | - liczba portów VGA (D-Sub): 1 - min 2 porty RJ-45 GbE - min 2 porty DA/SFP+ 10GbE - min 2 port FC 8Gb/s - min 1 port FC 16 GB/s - karta zdalnego zarządzania ze zdalną konsolą graficzną i dedykowanym zewnętrznym portem Ethernet zgodna funkcjonalnie z posiadanym środowiskiem zarządzania serwerami iRDAC Enterpise - ekran LCD do raportowania stanu pracy serwera - minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 działające z prędkością x8 1 x Karta SAS 2 porty min 8MB Cache służąca do podpięcia biblioteki taśmowej, zewnętrznej macierzy |  |
| Zasilacz | Tak nadmiarowy 2x 1100W |  |
| Złącza dodatkowe | USB 3.0 |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Wsparcie dla wirtualizacji | Tak |  |
| Zainstalowane oprogramowanie | Oprogramowanie do wirtualizacje w ramach posiadanej przez zamawiającego licencji. |  |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy na miejscu w następnym dniu roboczym |  |

| _______________________ (miejscowość i data) | ____________________________ (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |