Załącznik nr 1

Dostawa podnośnika koszowego dla Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie Arkadii.

Fabrycznie nowy lub po remoncie kapitalnym przeprowadzonym przez producenta, samojezdny podnośnik koszowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5100 kg musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, nie może być prototypem lub urządzeniem robionym na potrzeby tego zamówienia i musi spełniać poniższe wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych.

1.Parametry techniczne i jakościowe, jakimi powinien odpowiadać zamawiany w postępowaniu podnośnik koszowy:

  - Opis podnośnika:

  - podnośnik koszowy nowy lub po generalnej renowacji przeprowadzonej przez producenta,

  - pojazd samobieżny o dopuszczalnej wadze do 5100 kg. ,

  - wymagany wysięg- wysokość robocza min. 17 m,

  - wymagany wysięg boczny min. 9 m,

  - szerokość podnośnika maksimum 2 metry,

  - wysokość podnośnika maksimum: 2,20 metry,

  - napęd: silnik spalinowy oraz samodzielny napęd elektryczny, umożliwiający pracę podnośnika bez używania silnika spalinowego,

  - napęd, konfiguracja osi 4x4,

  - pojazd bez podpór,

  - ramię manewrowe JIB (pozwalające na pracę „za murem”),

  - dopuszczalne nachylenie podłoża min  5°,

  - zdolność pokonywania wzniesień min 40 %.

  - pojazd dostosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od - 5 0C do + 500C.

  - wymagana określona przez producenta przewidywana trwałość podnośnika wyrażona w latach lub cyklach uniesienia i opuszczenia,

  - system zapobiegania bezwiednego podtrzymania działania, system chroniący operatora przed niebezpieczeństwem wynikłym z jego nieuwagi,

  - zabudowana uniwersalna ładowarka akumulatorów, wskaźnik naładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem,

  - pojazd musi spełniać wymogi emisji spalin określone w normie UE Stage V,

  - kolor: preferowany szary/zielony,

  - Parametry kosza:

  - udźwig kosza min. 225 kg,

  - wymiary kosza min 1.80 m x 0.80 m,

  - kosz obrotowy, skonstruowany w sposób umożliwiający jego obrót o min 180 stopni,

  - gniazdo zasilające 230V w koszu,

  - podstawa kosza wykonana z materiału odpornego na odkształcenia spowodowane uderzeniami, niepalna. Klatka kosza wykonana ze stali tym samym chroniąca w większym stopniu operatora,

  - sterowanie w koszu i z poziomu ziemi zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,

  - kosz ażurowy, rurkowy, nie zabudowany,

  - bezpośredni dostęp do kosza z powierzchni terenu,

  - układ awaryjnego opuszczania kosza, awaryjna pompa ręczna.

2. Wymagania dodatkowe:

  - dostawa podnośnika koszowego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Muzeum w Nieborowie i Arkadii w ramach ceny zakupu,

  - pojazd powinien być zaprojektowany zgodnie z obecnie obowiązującymi normami europejskimi, oraz posiadać w tym zakresie Świadectwo Homologacji,

  - dołączenia do dostarczonego pojazdu wszystkich wymaganych prawem dokumentów, koniecznych do prawidłowego korzystania z pojazdu,

  - pojazd musi posiadać wszystkie instrukcje niezbędne do prawidłowej obsługi i eksploatacji podnośnika koszowego w języku polskim (np. instrukcja  konserwacji i eksploatacji podnośnika, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książkę przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych, kompletną dokumentację dozorową (UDT) [CE (PL), naklejki (PL)], - odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą podnośnika,

  - Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji codziennej (bieżącej) dostarczonego podnośnika koszowego – szkolenie należy udokumentować protokólarnie.

  - udzielona Zamawiającemu gwarancja jakości obejmuje cały pojazd,

  - w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin (dni robocze od poniedziałku do piątku)  od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o  zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czas naprawy podnośnika do 48 godzin  (dni robocze od poniedziałku do piątku) od momentu telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego  o zaistniałym problemie. W przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin (dni robocze od poniedziałku do piątku) czas naprawy wydłuża czas trwania okresu gwarancyjnego,

  - w okresie gwarancji naprawa i przeglądy podnośnika odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego,

  - w przypadku konieczności odstawienia pojazdu do serwisu w okresie gwarancji w celu naprawy Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane,

  - w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania zamówienia oraz wad urządzeń i materiałów,

  - pojazd winien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz.U. z 2002 Nr 191, poz. 1596 ze zmian).

Opcjonalna tabela

| Nazwa parametru | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| dopuszczalna waga | 5100 kg. |  |
| wysięg- wysokość robocza | min. 17 m, |  |
| wysięg boczny | min. 9 m, |  |
| szerokość podnośnika | maksimum 2 metry, |  |
| wysokość podnośnika maksimum | 2,20 metry |  |
| napęd | silnik spalinowy oraz napęd elektryczny, |  |
| napęd, konfiguracja osi | 4x4, |  |
| podpory boczne | bez podpór |  |
| ramię manewrowe JIB (pozwalające na pracę „za murem”), | Tak |  |
| dopuszczalne nachylenie podłoża | min 5°, |  |
| zdolność pokonywania wzniesień | min 40 %. |  |
| pojazd dostosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w temperaturach otoczenia od - 5 0C do + 500C. | Tak |  |
| system zapobiegania bezwiednego podtrzymania działania, chroniący operatora przed niebezpieczeństwem wynikłym z jego nieuwagi, | Tak |  |
| zabudowana uniwersalna ładowarka akumulatorów, wskaźnik naładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, | Tak |  |
| spełnione wymogi emisji spalin określone w normie UE Stage V, | Tak |  |
| wymiary kosza | min 1.80 m x 0.80 m, |  |
| kosz obrotowy, skonstruowany w sposób umożliwiający jego obrót o, | min 180 stopni |  |
| gniazdo zasilające 230V w koszu, | Tak |  |
| podstawa kosza wykonana z materiału odpornego na odkształcenia spowodowane uderzeniami, niepalna. Klatka kosza wykonana ze stali – lepsza ochrona operatora, | Tak |  |
| sterowanie w koszu i z poziomu ziemi zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, | Tak |  |
| kosz ażurowy, rurkowy, nie zabudowany, | Tak |  |
| resurs podnośnika | 10 lat |  |
| układ awaryjnego opuszczania kosza, awaryjna pompa ręczna. | Tak |  |
| instrukcje niezbędne do prawidłowej obsługi i eksploatacji podnośnika koszowego w języku polskim (instrukcja konserwacji i eksploatacji podnośnika, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książkę przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych, kompletną dokumentację dozorową (UDT) [CE (PL), naklejki (PL)], | Tak |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

| _______________________ (miejscowość i data) | ____________________________ (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |
| --- | --- |