Zad nr 4 monitor

Tabela nr 3 Specyfikacja monitora do stacji graficznej                1 sztuka

Producent ____________________	Model ____________________ 	Rok produkcji ______________

(wypełnia Wykonawca)

| Nazwa podzespołu, parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Monitor do stacji graficznych |  |
| Przekątna wyświetlanego obrazu | 68,47 cm 27 cali |  |
| Gwarantowany obszar wyświetlania (poziom x pion) | 596,74 × 335,66 mm 23,49 cala × 13,21 cala 200301,7 mm² (310,47 cala²) |  |
| Matryca | Typ: IPS Technologia wyświetlania LED |  |
| Powłoka | Powłoka przeciwodblaskowa z przodu utwardzana, polaryzowana powłoka (3H) |  |
| Maksymalna zdefiniowana rozdzielczość | 3840 × 2160 przy 60 Hz |  |
| Kąt widzenia | 178° w pionie/178° w poziomie |  |
| Parametry pikseli | Rozstaw 0,1554 mm x 0,1554 mm |  |
| Obraz | Kontrast statyczny 1300 do 1 Jasność 350 cd/m² Czas reakcji: 5 ms (od szarego do szarego) w trybie szybkim 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym Współczynnik proporcji 16:9 Obsługa kolorów/barw 99% sRGB, 99% Rec 709, 95% DCI-P3, delta E < 2 (średnio) Głębia kolorów: 1,07 miliarda kolorów |  |
| Łączność | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2) 1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) 1 x USB Type-C (3.1) / DisplayPort (1.4) (pobór mocy do 90 W*) 2 x USB 3.0 do odbioru danych 1 x USB 3.0 z funkcją z możliwością przystosowania do ładowania B.C 1.2 z 2 A (maks.) 1 x analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 1 x USB Type-C do odbioru danych z możliwością ładowania do 3 A (maks.) 1 x audio out * Port DisplayPort / USB Type-C (tryb alternatywny z złączem) |  |
| Wymiary | Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty) 395,2–525,2 mm Szerokość z podstawą 611,3 mm Głębokość z podstawą 185,0 mm Wysokość bez podstawy 356,0 mm Szerokość bez podstawy 611,3 mm Głębokość bez podstawy 49,7 mm Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA) 4,4 kg Masa (z podstawą i kablami) 6,6 kg Waga (z opakowaniem) 9,6 kg |  |
| Zasilanie | Wymagane napięcie Od 100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz + 3 Hz / 2,5 Zużycie energii przy normalnej pracy poniżej 35 W (typowo) Maksymalne zużycie energii przy najwyższej jasności i aktywnych portach USB - 210 W Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia Poniżej 0,3 W |  |
| Środowisko pracy | Temperatura podczas pracy: od 15°C do 40°C Wilgotność: od 10% do 80% (bez kondensacji) |  |
| Obudowa | Regulacja wysokości (130 mm) Wysokość (od –5° do 21°) Obracanie w poziomie (od –45° do 45°) Obracanie w pionie (od -90° do 90°) Otwory montażowe VESA (100 mm × 100 mm — za przymocowaną osłoną VESA) |  |
| Warunki gwarancji | 24 miesiące, NBD, On Site |  |
| Normy | Monitor z certyfikatem ENERGY STAR Rejestracja w programie EPEAT zależnie od ustaleń Zgodność z dyrektywą RoHS Wyświetlacze z certyfikatem TCO Brak związków BFR/PVC (bez halogenów) (z wyjątkiem zewnętrznych kabli) Spełnia wymagania NFPA 99 w zakresie prądu upływu Szkło bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel) |  |
| Wyposażenie | Monitor, podstawa 1 x kabel zasilający 1 x Type-C (kabel C-C) 1 kabel DP (DP do DP) 1 kabel USB Type-C do Type A |  |