Zad nr 6 Serwer

Tabela nr 6   Specyfikacja serwera 1U                1szt

Producent ____________________	Model ____________________ 	Rok produkcji ______________
(wypełnia Wykonawca)

| nazwa podzespołu, parametry | opis minimalnych wymagań | Opis i nazwa oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ sprzętu | SERWER 1U |  |
| Ilość obsługiwanych procesorów | 2 |  |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |  |
| Procesor | Procesor 8 rdzeniowy 16 wątkowy o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64 bitowe o minimalnym taktowaniu 2100 MHz (3 Ghz Turbo) lub równoważny, tj. osiągający minimum 10,450 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/ |  |
| Pamięć | 16GB RAM DIMM DDR4 (2x8gb) 2666Mhz, z obsługą pamięci ECC, całkowita liczba banków pamięci 16 |  |
| Dysk twardy | Liczba zamontowanych dysków: 2szt Typ zamontowanych dysków: 2x 2,5” SATA SSD 512 GB HOT SWAP Kontroler dysku obsługujący interfejsy 6Gb/s SATA 12Gb/s SAS |  |
| Obsługiwane RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 , RAID 50, RAID 6, RAID 60 |  |
| Karta Grafiki | Zintegrowana karta graficzna |  |
| Napędy | DVD+ / RW |  |
| Komunikacja | 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 port zarządzający |  |
| Złącza zewnętrzne | Ilość portów USB3.0 z tyłu - 2szt Ilość portów COM (RS-232) z tyłu 1 szt Ilość portów VGA z tyłu – 1szt Ilość portów USB 2.0 z przodu – 1szt Ilość portów VGA z przodu – 1szt Ilość złączy PCI Express 16x - 1szt Ilość złączy PCI Express 8x - 1szt Ilość złączy SAS – min 1szt |  |
| Zasilacz | Liczba zainstalowanych zasilaczy – 2szt Zasilacze typu HOT SWAP Moc jednego zasilacza 550W |  |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy NBD, OnSite |  |

| _______________________ (miejscowość i data) | ____________________________ (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |
| --- | --- |