| SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABUDOWY IZOTERMICZNEJ | Załącznik nr 8 do SWZ |
| --- | --- |

| OPIS TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -konstrukcja samonośna, klejona z płyt warstwowych typu „sandwich” izolowanych bez freonową pianką poliuretanową (bez mostków cieplnych) z poszyciami : -zew. z laminatu poliestrowo-szklanego z żelkotem -wew. z laminatu poliestrowo-szklanego -ściana przednia przystosowana do montażu agregatu chłodniczego, -podłoga izolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką z żywicy poliestrowej, GŁADKA POWIERZCHNIA -drzwi tylne dwuskrzydłowe, płaty otwierane o kąt 270°, blokowane w pozycji otwartej wysuwanym ryglem, uszczelniane wielostopniowo, zamknięcie pionowym ryglem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po 3 zawiasy na każdy płat drzwi, zamykane na kluczyk (min. 2 kluczyki) -ościeżnica tylna spawana z profili zimno giętych ze stali nierdzewnej, wymiary w świetle otworu drzwi zgodne z wymiarami wewnętrznego przekroju komory ładunkowej (-10 mm), uchwyt ułatwiający wchodzenie, kątownik przypodłogowy wys. 160 mm, -listwy do mocowania ładunku typu LOAD – LOK całkowicie wpuszczane w ściany, 5 rzędów na ścianach bocznych, 4 rzędy na ścianie przedniej (WYSOKOŚĆ MOCOWANIA LISTEW KAŻDEGO Z RZĘDÓW DO USTALENIA PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM) -ściany boczne i przednia pokryta atestowaną wykładziną trudnopalna w kolorze szarym -narożniki zewn. wykończone profilem Al. anodowanym klejonym do kadłuba -oświetlenie wewnętrzne – lampy sufitowe listwowe LED, min. 2 sztuki -dodatkowe światło stop - kamera cofania - czujka alarmowa przestrzeni ładunkowej zintegrowana z alarmem przestrzeni pasażerskiej -zabudowa w kolorze białym -rama pośrednia stalowa spawana z profili stalowych ocynkowanych -wyposażenie zewnętrzne -zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego -listwy boczne przeciw-rowerowe, -skrzynka narzędziowa, 2szt. -atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy) -klasa izolacji N normalna -współczynnik przenikania ciepła K< 0,7W/m2 K -kanał na przewody pilota do windy |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) | Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami TAK / NIE Opis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez Zamawiającego) |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |
| 1) | Wewnętrzne wymiary zabudowy | długość 4000 mm |  |
|  |  | szerokość 2200 mm |  |
|  |  | wysokość 2200 mm |  |
| 2) |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM |  |  |  |
| 3) | Agregat chłodząco – grzejący, typu Thermoking lub równoważny | Utrzymujący stałą w czasie jazdy i w czasie postoju temperaturę wewnątrz zabudowy w zakresie 16-22st. C bez względu na temperaturę zewnętrzną z możliwością podłączenia elektrycznego na postoju – gniazdo 230 V lub 380 V umieszczone na zewnątrz zabudowy. ( nawiewy w przedniej części kontenera )+ zapas kabla 10m wraz ze złączką |  |
| 4) | Spojler dachowy kabiny | W kolorze nadwozia |  |
| 5) | Owiewki | boczne |  |
| 6) | Winda/platforma załadunkowa pełna | udźwig 1000 kg. |  |
|  |  | platforma aluminiowa |  |
|  |  | sterownik zewnętrzny z dwoma dżojstikami |  |
|  |  | sterowanie nożne na platformie |  |
|  |  | odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy |  |
|  |  | Założenie księgi rewizyjnej UDT |  |
| 7) | Gwarancja | zabudowa min. 24 miesiące |  |
|  |  | winda min. 24 miesiące |  |
|  |  | agregat chłodząco- grzejący min. 24 miesiące |  |

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę wpisując w każdej rubryce TAK jako potwierdzenie spełniania wymagań, dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższej tabeli są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: …………………..…..………., dnia: ……………………..…………..………. | ………………………………………………………. (pieczęć) ………...….................................................................. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |