| TEMAT: | PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTONICZNEJ DZIAŁU IT |  |
| --- | --- | --- |
| LOKALIZACJA: | 00-495 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 3 |  |
| INWESTOR: | MUZEUM NARODOWE, AL. JEROZOLIMSKIE 3, 00-495 WARSZAWA |  |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA WNĘTRZ |  |
| PROJEKTANT: | mgr arch. wnętrz Barbara Kielanowska |  |
| PROJEKTANT: | arch. wnętrz Bartłomiej Stolarczyk |  |
| PROJEKTANT: |  |  |
| DATA: | LUTY 2022 |  |
| EGZ. NR: |  |  |

Spis treści

2	Dane ogólne	3

3	Przeznaczenie i program użytkowy	4

3.1	Stan istniejący	4

3.2	Założenia ogólne projektu	4

3.3	Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń objętych projektem	4

3.4	Ściany	4

3.5	Podłoga	4

3.6	Sufit	5

3.7	Oświetlenie oraz instalacje elektryczne	5

3.8	Stolarka drzwiowa okienna	5

3.9	Grzejniki	5

3.10	Wyposażenie	5

3.11	Parapety	5

3.12	Zestawienie mebli	5

4	Warunki ochrony pożarowej	6

5	Zagadnienia BHP	6

6	Uwagi końcowe	6

7	Spis rysunków	9

# Dane ogólne

Inwestor

MUZEUM NARODOWE

Lokalizacja

AL. JEROZOLIMSKIE 3, 00-495 WARSZAWA

Projektanci

mgr arch. wnętrz Barbara Kielanowska
arch. wnętrz Bartłomiej Stolarczyk

Podstawa projektowania

- umowa z inwestorem

- ustalenia z inwestorem

- obowiązujące przepisy

Parametry:

Powierzchnia użytkowa wskazanych pomieszczeń objętych opracowaniem – 39,72 m2

# Przeznaczenie i program użytkowy

## Stan istniejący

Dział IT mieści się w 2 pomieszczeniach budynku Muzeum Narodowego. Z pomieszczenia pomocniczego drzwi prowadzą do pomieszczeń magazynowych.

## Założenia ogólne projektu

Celem projektu jest rearanżacja oraz odświeżenie pomieszczeń.

Układ funkcjonalny i zatrudnienie

W projektowanych pomieszczeniach zatrudnionych będzie 7 pracowników na jednej zmianie. Pokój biurowy przeznaczony jest do pracy 7 osób. W pomieszczeniu pomocniczym nr 2 ustawione będą 2 biurka pomocnicze. Ze względu na wysokość oraz brak dostatecznego oświetlenia dziennego pomieszczenie nie może być klasyfikowane jako pokój pracy. Stanowić będzie wyłącznie zaplecze ze stanowiskami pomocniczymi.

## Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń objętych projektem

| LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0/01 | Pomieszczenie biurowe 1 | 28,69 |
| 0/02 | Pomieszczenie pomocnicze | 11,03 |
|  | Powierzchnia użytkowa razem | 39,72 |

## Ściany

- Demontaż ścianki działowej w pokoju nr 1

- Zaślepienie tynkiem „szram” na ścianie i na suficie po demontażu ścianki

- Wykonanie reperacji tynku po dostosowaniu instalacji elektrycznej

- Ściany wykończone tapetą z atestem trudnozapalności, w kolorze złamanej bieli np. Newmor kolekcja SHORELINE, SHO 02 SEA GLASS

- Wymiana uszkodzonych drzwiczek rewizyjnych

UWAGA przed malowaniem ścian należy zabezpieczyć wszystkie instalacje np. kontrolę dostępu

## Podłoga

Należy wykonać reperacje parkietu przed ułożeniem wykładziny dywanowej

- Reperacja parkietu po demontażu ścianki działowej

- Demontaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniu pomocniczym

- Ew reperacje posadzki po zdemontowaniu wykładziny dywanowej

- Ułożenie wykładziny dywanowej w kostkach 50x50cm w kolorze szarym np. GRAPHIC BY POLFLOR, MARBLE 76

- Montaż cokołów w kolorze czarnym, o wysokości 60mm, gr. 11/13mm. Warstwa zewnętrzna z polipropylenu. Cokoły na narożnikach nacinane i zaginane z zachowaniem ciągłości warstwy wierzchniej.

- Łączenie wykładziny w pokoju z klepką na korytarzu listwą progową w kolorze czarnym

- Na stopniach w pomieszczeniu pomocniczym zakończyć wykładzinę elastyczną listwą progową w kolorze czarnym.

## Sufit

- Wykonanie reperacji tynku na ścianie i na suficie po demontażu ścianki

- Wykonanie reperacji tynku po dostosowaniu instalacji elektrycznej

- Malowanie sufitów na kolor biały

UWAGA przed malowaniem sufitów należy zabezpieczyć wszystkie instalacje np. czujki dymowe

## Oświetlenie oraz instalacje elektryczne

- Wymiana opraw oświetleniowych na nowe LED-owe w kolorze czarnym

- W pokoju biurowym belki zwieszane na linkach

- W pokoju biurowym, w niskiej części oraz w pom. pomocniczym belki oświetleniowe montowane natynkowo

- Kable elektryczne prowadzić podtynkowo,

- Kable elektryczne na ścianie z odkrytą cegłą prowadzić natynkowo. Kable w owijkach w kolorze czarnym

- Nowy osprzęt elektryczny w kolorze czarnym

- Uwaga – na ścianie ceglanej gniazda natynkowe

## Stolarka drzwiowa okienna

- Malowanie drzwi wejściowych z klatki schodowej D1 oraz drzwi do pomieszczenia pomocniczego D2 na kolor biały (po wykonaniu koniecznych napraw)

- Okna pozostają bz. Należy wymienić parapety z płyt laminowanej na nowe w kolorze dobranym do nowych mebli

## Grzejniki

Pozostają bez zmian.

## Wyposażenie

- Montaż 3 monitorów do obserwacji stanu sieci teleinformatycznej 		           UWAGA należy ustalić ostateczną lokalizację monitorów – nad drzwiami lub pod oknami.

- Wymiana klimatyzatora na nowy o takich samych parametrach, bez wymiany instalacji

## Parapety

Parapety wewnętrzne małych okienek należy wymienić na nowe wykonane z płyty laminowanej w kolorze dobranym do koloru mebli biurowych

## Zestawienie mebli

Wszystkie biurka wyposażone w koryta kablowe i przelotki.

B1 - biurko 160x80cm, czarna rama z profili zamkniętych – 1szt

B2 - biurko 160x80cm, czarna rama z profili zamkniętych z kontenerem – 3szt

B3 - biurko 170x90cm, czarna rama z profili zamkniętych z kontenerem – 1szt

BZ - biurko na zamówienie, 176x90cm, czarna rama z profili zamkniętych

od biurka "120", po prawej stronie blat dodatkowo mocowany do ściany – 1szt

BN - biurko 160x170cm, narożne, czarna rama z profili zamkniętych,

prawy blat gł. 80cm, lewy 70cm – 3szt

FB - fotel biurowy Sonata (24 / 7), TAPICERKA W KOLORZE CZARNYM LUB CIEMNOSZARYM – 9szt

S1 - szafa odzieżowo biurowa 60x60xok.220cm – 1szt

S2 - szafka 60x43xOK.140cm – 1szt

PO -półka z "plckami" lub skrzynkowa ok. 110x25cm – 4szt

(stanowić będzie przesłonę "szramy" w ścianie ceglanej)

S - stolik kawowy 60x60x74cm – 1szt

K - krzesło – 3szt

# Warunki ochrony pożarowej

Zakres opracowania w żaden sposób nie zmienia warunków ewakuacji ani zabezpieczeń pożarowych.

Tapety i wykładziny z atestami trudnozapalności.

# Zagadnienia BHP

- Projekt aranżacji nie wpływa na rozmieszczenie pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych dla pracowników

- Aranżacja meblowa zapewnia przejścia pomiędzy meblami o szerokości min. 80cm (w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 osób) i 90cm (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania większej ilości osób). Sprzątanie odbywa się po godzinach działania biura.

- Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w normie PNEN 1838: 2005. zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne – natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w najniekorzystniej położonym miejscu drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niż 2 lux.

- Pomieszczenie pomocnicze, ze względu na wysokość oraz brak dostatecznego oświetlenia dziennego nie może być klasyfikowane jako pokój pracy. Stanowić będzie wyłącznie zaplecze ze stanowiskami pomocniczymi.

# Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania techniczne powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa lub stwierdzenia zgodności z PN lub odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności atesty higieniczne oraz atesty trudnozapalności.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, a jakiekolwiek niezgodności części   rysunkowej ze stanem faktycznym należy zweryfikować w porozumieniu projektantem.

- Wszelkie roboty wykonawcze związane z realizacją projektu muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi właściwymi ustawami i odpowiadać przepisom ogólnym i szczególnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Do oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować wyłącznie oprawy posiadające certyfikat dopuszczenia CNBOP.

- Po realizacji wykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu powykonawczego książkę atestów, deklaracji i certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, klasyfikacji ogniowych, itp. Dokumenty te powinny być podpisane przez wykonawcę, co będzie potwierdzało ich zgodność z oryginałem i potwierdzało zastosowanie tych materiałów w przedmiotowym obiekcie.

# Spis rysunków

A 01 		RZUT - OPIS ZAKRESU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH, ROZMIESZCZENIE GNIAZD

A 02		RZUT ARANŻACJA

A 03		RZUT ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

A 04		SUFITY Z OŚWIETLENIEM

OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA