Konstrukcja szaf wzmocnionych na plakaty muzealne.

- Korpus systemu szaf wzmocnionych z szufladami ma być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasno-szary. Lakierowanie ma być wykonane po wytworzeniu wszystkich otworów i zagięć technologicznych.

- W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem ma być zabezpieczona powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2.

- W celu zapewnienia dużej sztywności, usztywnienie korpusu ma stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie na brzegach ma stanowić profil zamknięty, tzw. słupek ściany o wymiarach min. 35xmin. 30mm).

- Szafy szufladowe wyposażone w plastikowe stopki montażowe z płytkami regulacyjnymi.

## Konstrukcja szuflad regału:

Szuflady powinny być wykonane z odpowiedniej grubości blachy malowanej proszkowo na kolor RAL9002. Każda szuflada umocowana jest do dwóch prowadnic teleskopowych zapewniających min. 80% wysuwu. Nośność szuflad szaf: min. 60 kg.

Szuflady odpowiednio wzmocnione bez ścian frontowych ułatwiających wyciąganie i wkładanie plakatów. (tylko tył i boki szuflad)

Całość zamykana specjalnymi drzwiami dwuskrzydłowymi, szklanymi w okuciu z aluminiowym anodowanym.

Szuflady muzealne.

Dodatkowe wymagania dotyczące wszystkich typów szaf wzmocnionych:

Szafy wzmocnione muszą posiadać następujące dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań:

- niepalności (opinia w zakresie niepalności) na elementy szaf,

- higienicznych (atest higieniczny),

- bezpieczeństwa pracy i zgodności z polskimi normami (deklaracja zgodności),

- certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i montaż regałów lub szaf (oferent składający ofertę).