Załącznik nr 1

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej Gmachu Głównego MNW.

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA

- INWENTARYZACJA

Podstawowe dane o inwentaryzowanym obiekcie i zakres prac do wykonania:

- zakres inwentaryzacji:

- Kolorowa chmura punktów utworzona na podstawie danych pozyskanych za pomocą skanera laserowego 3D, drona i kamery naziemnej;

- Szczegółowa dokumentacja fotograficzna wnętrza budynku, elewacji i dachu;

- Model 3D BIM wykonany na podstawie chmury punktów wraz z wieczystą licencją na oprogramowanie do zarządzania modelem;

- Wirtualny spacer po przestrzeniach ekspozycyjnych;

- Dokumentacja 2D (rzuty i przekroje) wygenerowane bezpośrednio z modelu 3D i uzupełnione o odpowiednie informacje zgodnie z opisem zamówienia;

- Rzuty kondygnacji Skrzydeł: I, II, III, IV (wraz z Ryzalitem), V, VI, VII, VIII;

- Rzut dachu (Skrzydła jw.);

- Widoki elewacji (kompletne);

- Przekroje podłużne i poprzeczne (dla każdego ze Skrzydeł w pełni inwentaryzowanych i dla poszczególnych kondygnacji w pozostałych przypadkach – z uwagi na etapowanie);

- Opis techniczny: informacje o materiałach elementów konstrukcyjnych 
i niekonstrukcyjnych: ściany, stropy, belki, słupy itd. Dane oparte na oględzinach i odkrywkach. Wykonanie ekspertyzy nośności wszystkich stropów.

- liczba kondygnacji:

- Skrzydło I: 6 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło II: 6 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło III: 5 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło IV: 3 kondygnacje + 2 niepełne;

- Ryzalit: 6 kondygnacji + nadbudowa niepełna;

- Skrzydło V: 5 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło VI: 5 kondygnacji;

- Skrzydło VII: 5 kondygnacji;

- Skrzydło VIII: 1 kondygnacja.

Układ ścian na poszczególnych kondygnacjach przedstawiono na załączonych do postępowania rysunkach. Rysunki mają charakter poglądowy i mają na celu przybliżyć oferentom architekturę budynku, którą należy zinwentaryzować. Jako kondygnację niepełną należy rozumieć kondygnację o niepełnej powierzchni.

- powierzchnia do zinwentaryzowania: brak dokładnych danych odnośnie powierzchni, każdy oferent powinien określić powierzchnię na podstawie załączonego do postępowania rysunku z ogólnymi wymiarami budynku, zaleca się jednak odbycie wizji lokalnej.

- dostępność pomieszczeń: przeważająca część pomieszczeń to pomieszczenia ekspozycyjne, otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu, następnie pomieszczenia magazynowe głównie z dziełami sztuki – dostępne wyłącznie w asyście pracownika MNW, przestrzenie biurowe i ogólnodostępne przestrzenie komunikacyjne oraz poddasze, które stanowi obszar usytuowania większości central wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz miejsce rozprowadzenia kanałów i instalacji sanitarnych.

- Instalacje:

Na opracowanych rysunkach należy wrysować wszystkie instalacje znajdujące się 
w budynku. Przy inwentaryzacji instalacji należy przewidzieć konieczność wykonywania odkrywek.

- Wymagania:

- Skanowanie laserowe 3D wykonane:

- z funkcją obrazowania HDR (kolorowanie chmury punktów) dla części budynku dostępnych dla zwiedzających,

- bez obrazowania HDR dla części serwisowych (poddasze, piwnice, pomieszczenia serwisowe, kanały instalacyjne);

- Ze względu na utrudnienia w dostępie do niektórych elementów dachu oraz konstrukcje świetlików, wymaga się aby chmura punktów dachu i miejsc niewidocznych dla skanera z przyziemia została utworzona na podstawie danych fotogrametrycznych;

- Ze względu na występowanie dużej ilości pomieszczeń bez dostępu światła dziennego, słabo oświetlonych i zacienionych miejsc wymaga się zastosowania skanera posiadającego kierunkowe lampy doświetlającej skanowane pomieszczenie podczas obrazowania HDR;

- Dokumentacja fotograficzna elewacji zewnętrznej i dachu wykonana za pomocą drona i kamery pozwalającej uzyskać rozdzielczość materiału wynikowego nie mniejszą niż 40 Mpx;

- Model 3D BIM:

- Wykonany dla branży architektoniczno-konstrukcyjnej w szczegółowości LOD 300;

- Wykonany dla branży sanitarnej w szczegółowości LOD 200, zakres: zawory, średnice rur i kanałów, nazwy/opis urządzeń instalacji;

- Wykonany dla branży elektrycznej w szczegółowości LOD 200, zakres: punkty ścienne i sufitowe, skrzynki elektryczne, koryta kablowe;

- Model 3D dostarczony zamawiającemu w następujących formatach: IFC, natywny plik programu użytego przez wykonawcę do realizacji zadania;

- Wykonawca dostarczy licencję wieczystą oprogramowania wykorzystanego przez niego do realizacji zamówienia i zarządzania modelem BIM;

- Wymagania dla dostarczonego oprogramowania:

- możliwość eksportu i importu plików w formatach IFC, DWG, XLS (Excel);

- możliwość umieszczenia utworzonego modelu 3D na centralnym serwerze i pracy co najmniej dwóch osób równolegle w czasie rzeczywistym;

- posiada wbudowane narzędzie do tworzenia kopii danych projektu (np. centralny serwer wykonuje automatycznie kopie zapasowe pliku z modelem 3D w określonych interwałach czasowych);

- możliwość generowania zestawień obiektowych bezpośrednio z modelu 3D oraz ich edycja;

- posiada narzędzia pozwalające na wyświetlanie poszczególnych części modelu 3D w zadanych kolorach (np. model instalacji sanitarnej w kolorze niebieskim, a kanalizacyjnej w kolorze brązowym bez zmiany wykończeń części składowych tych instalacji;

- Wykonawca zapewni szkolenie z zarządzania modelem BIM dla dostarczonego oprogramowania oraz przez okres 12 miesięcy będzie świadczył usługi wsparcia przy wdrażaniu modelu BIM przez Zamawiającego;

- Uwzględnienie deformacji elementów budynku:

- ściany +/- 3 cm;

- stropy, sufity +/- 3 cm;

- klatki i biegi schodowe +/- 1,5 cm;

- słupy, belki, podciągi +/- 2 cm;

- stolarka budowlana +/- 1,5 cm;

Zamawiający wymaga oznaczenia w modelu miejsc deformacji wykraczających poza przyjęte powyżej zakresy.

- Wirtualny spacer: wykonany z wykorzystaniem zdjęć 360⁰ po przestrzeniach ekspozycyjnych MNW z możliwością oznaczenia, opisywania i prezentacji obiektów muzealnych (wystaw wraz z obiektami).

- Dokumentacja 2D:

- skala rysunków 1:100;

- rzuty i przekroje w formacie .dwg/.dxf i .pdf;

- Końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 5 egzemplarzy papierowych w Skali 1:100, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Zakres i wymagania:

- wykonanie mapy do celów projektowych dla działek (identyfikator działek): 146510_8.0601.4/1 oraz 146510_8.0601.28;

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 5 egzemplarzy papierowych w Skali 1:500, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- postać cyfrowa mapy w formatach: dwg/.dxf i pdf.

- INWENTARYZACJA ZIELENI

- wykonanie inwentaryzacji zieleni dla działek (identyfikator działek): 146510_8.0601.4/1 oraz 146510_8.0601.28;

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 4 egzemplarze papierowe w Skali 1:500, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- postać cyfrowa w formatach: dwg/.dxf i pdf.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym:

tel: 22 621 10 31 (212)

e-mail: pkobierski@mnw.art.pl

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Zakres prac | Koszt netto [zł] | VAT [%] | Koszt brutto [zł] | Termin realizacji [mies.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja architektoniczna - Etap I |  |  |  |  |
| 2. | Inwentaryzacja instalacji - Etap I |  |  |  |  |
| 3. | Inwentaryzacja architektoniczna - Etap II |  |  |  |  |
| 4. | Inwentaryzacja instalacji - Etap II |  |  |  |  |
| 5. | Opis techniczny i ekspertyza nośności stropów |  |  |  |  |
| 6. | Mapa do celów projektowych |  |  |  |  |
| 7. | Inwentaryzacja zieleni |  |  |  |  |
| Łączny koszt wszystkich prac: |  |  |  |  |  |

………………………………………………

Podpis