Załącznik nr 1

Konserwacja posadzek drewnianych w Budynku Głównym 
Muzeum Narodowego w Warszawie

- Przedmiot konserwacji.

- Przedmiot  zamówienia:

Wykonywanie kwartalnych konserwacji posadzek drewnianych (z klepek) w Budynku Głównym MNW, w tym:

- Galeria Sztuki Dawnej – 1630,8 m2

- Galeria XIX w. – 1920,0 m2

- Galeria Wystaw Zmiennych (I piętro) – 806,0 m2

- Galeria Wystaw Zmiennych (Parter) – 263,3 m2

- Galeria XX i XXI w. – 680,7 m2

- Sala edukacyjna – 40,4 m2

- Sala kinowa – 162,0 m2

- Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne – 500 m2

Oraz miejscowe podklejanie klepek, cyklinowanie, szpachlowanie i olejowanie wybranych pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych – 1 000,0 m2.

- Zakres i wymagania odnośnie konserwacji.

  - Czas realizacji zamówienia: 12 lub 24 miesiące

  - Częstość prac konserwacyjnych: raz na kwartał (4 lub 8 konserwacji łącznie)

  - Konserwacja jak i pozostałe działania muszą być prowadzone przy użyciu środków uznawanych za tzw. „ekologiczne” tj. nieemitujących substancji szkodliwych mogących mieć niekorzystny wpływ na zabytki znajdujące się w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie.

  - Prace konserwacyjne wykonywane będą naprzemiennie, tj. jako konserwacja tzw.,„głęboka”  
i jako konserwacja tzw. „zachowawcza” w okresach kwartalnych.

  - Konserwacja „głęboka” polegać będzie na czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem głęboko czyszczącym (preparat referencyjny: Rubio Deep Cleaner) i zabezpieczeniu preparatem konserwującym (preparat referencyjny: Rubio Universal Maintenance).

  - Konserwacja „zachowawcza” polegać będzie na czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem czyszczącym (preparat referencyjny: Rubio Universal Soap) i nałożeniu mleczka pielęgnacyjnego (preparat referencyjny: Rubio Refresh Eco).

  - Miejscowe podklejanie klepek wykonywane będzie poprzez iniekcję kleju do napraw w ilości 8 iniekcji/m2 (preparat referencyjny: Maximus PN).

  - Cyklinowanie i szpachlowanie posadzek (preparat referencyjny: Maximus Fugen). Po cyklinowaniu zabezpieczenie posadzki preparatem olejowym (preparat referencyjny: Rubio OIL Plus 2C).

  - Konserwacja prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych, BHP i ppoż.

  - Rozliczanie na podstawie protokołu odbioru za faktycznie wykonane prace (możliwa rezygnacja z konserwacji niektórych przestrzeni w danym kwartale).

Załącznik nr 2

Formularz wyceny

| OBIEKT: | CENA NETTO ZA 1 (JEDNĄ) KONSERWACJĘ: | CENA NETTO ZA ŁACZNIE 4* (CZTERY) KONSERWACJE: | CENA NETTO ZA ŁACZNIE 8** (OSIEM) KONSERWACJI: |
| --- | --- | --- | --- |
| Galeria Sztuki Dawnej |  |  |  |
| Galeria XIX w. |  |  |  |
| Galeria Wystaw Zmiennych (I piętro) |  |  |  |
| Galeria Wystaw Zmiennych (Parter) |  |  |  |
| Galeria XX i XXI w. |  |  |  |
| Sala edukacyjna |  |  |  |
| Sala kinowa |  |  |  |
| Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne |  |  |  |

* 	2 konserwacje „głębokie” i 2 konserwacje „zachowawcze”

**	4 konserwacje „głębokie” i 4 konserwacje „zachowawcze”

| Rodzaj prac | Nazwa preparatu (proponowany przez Wykonawcę) | CENA NETTO ZA 1 m2: | CENA NETTO ZA 1000 m2: |
| --- | --- | --- | --- |
| cyklinowanie i szpachlowanie |  |  |  |
| podklejanie klepek |  |  |  |
| olejowanie |  |  |  |

Łączna cena netto: …………………………………………………… zł.

Obowiązujący podatek VAT    .............. %

Łączna cena brutto: …................................................... zł.

Nazwa preparatów dla konserwacji „głębokiej” (czyszczący, konserwujący): ………………………………………………………………………………………………….

Nazwa preparatów dla konserwacji „zachowawczej”(czyszczący, konserwujący): ………………………………………………………………………………………………….