Tabele równoważności

| Oprawa A01 |  |
| --- | --- |
| Produkt referencyjny | ERCO Parscan LED 51391.000 |
| Parametr | Kryterium równoważności |
| Pobór mocy | ≤30W |
| Tolerancja mocy źródła światła | Tolerancja mocy źródła światła +/- 5% |
| Typ źródła światła | Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. |
| Strumień świetlny oprawy | >2100lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | >70 lm/W |
| Trwałość użytkowa | Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100 000h |
| Współczynnik zawodności półprzewodników | Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h |
| System sterowania | Bluetooth mesh |
| Zakres i rodzaj ściemniania oprawy | Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu migotania – flicker free |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI >92 |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Tolerancja chromatyczności | SDCM <2 |
| Poziom efektu stroboskopowego | SVM ≤ 0.4; PstLM ≤ 1 |
| Regulacja strumienia świetlnego | Tak, bezprzewodowo, z wykorzystaniem komunikacji bluetooth Mesh, w zakresie: 0,1%-100% |
| Układ optyczny | Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek kształtujących rozsył światła. Wymagany jest wąski kąt rozsyłu światła 28-30⁰. Oprawa przy odległości 5m powinna zapewnić: natężenie oświetlenia > 330lx w plamie światła o średnicy 2,4-2,6m. |
| System chłodzenia | Dla wszystkich opraw LED wymagany jest układ statycznego odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych wspomagających chłodzenie. |
| Obudowa oprawy | Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor czarny. Obudowa zasilacza oraz elementy układu optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. |
| System montażu | Adaptor do szyn trójobwodowych |
| Wymiary oprawy | max. 250x150x125mm |
| Waga oprawy | <1,1kg |
| Kolor obudowy | Biały, RAL9002 |
| Gwarancja | min. 5 lat od daty uruchomienia |
| Legislacja UE | Rejestracja w bazie EPREL |
| Certyfikacja | Certyfikat ENEC |

| Oprawa A02 |  |
| --- | --- |
| Produkt referencyjny | ERCO Parscan LED 51399.000 |
| Parametr | Kryterium równoważności |
| Pobór mocy | ≤29W |
| Tolerancja mocy źródła światła | Tolerancja mocy źródła światła +/- 5% |
| Typ źródła światła | Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. |
| Strumień świetlny oprawy | >2100lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | >70 lm/W |
| Trwałość użytkowa | Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100 000h |
| Współczynnik zawodności półprzewodników | Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h |
| System sterowania | Bluetooth mesh |
| Zakres i rodzaj ściemniania oprawy | Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu migotania – flicker free |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI >92 |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Tolerancja chromatyczności | SDCM <2 |
| Poziom efektu stroboskopowego | SVM ≤ 0.4; PstLM ≤ 1 |
| Regulacja strumienia świetlnego | Tak, bezprzewodowo, z wykorzystaniem komunikacji bluetooth Mesh, w zakresie: 0,1%-100% |
| Układ optyczny | Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek kształtujących rozsył światła. Wymagany jest wąski kąt rozsyłu światła 48-50⁰. Oprawa przy odległości 5m powinna zapewnić: natężenie oświetlenia > 120lx w plamie światła o średnicy 4,5-4,7m. |
| System chłodzenia | Dla wszystkich opraw LED wymagany jest układ statycznego odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych wspomagających chłodzenie. |
| Obudowa oprawy | Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor czarny. Obudowa zasilacza oraz elementy układu optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. |
| System montażu | Adapter do szyn trójobwodowych |
| Wymiary oprawy | max. 250x150x125mm |
| Waga oprawy | <1,1kg |
| Kolor obudowy | Biały, RAL9002 |
| Gwarancja | min. 5 lat od daty uruchomienia |
| Legislacja UE | Rejestracja w bazie EPREL |
| Certyfikacja | Certyfikat ENEC |

| Oprawa A03 |  |
| --- | --- |
| Produkt referencyjny | ERCO Parscan LED 57593.000 |
| Parametr | Kryterium równoważności |
| Pobór mocy | ≤12W |
| Tolerancja mocy źródła światła | Tolerancja mocy źródła światła +/- 5% |
| Typ źródła światła | Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. |
| Strumień świetlny oprawy | >680lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | >65 lm/W |
| Trwałość użytkowa | Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100 000h |
| Współczynnik zawodności półprzewodników | Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h |
| System sterowania | Bluetooth mesh |
| Zakres i rodzaj ściemniania oprawy | Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu migotania – flicker free |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI >92 |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Tolerancja chromatyczności | SDCM <2 |
| Poziom efektu stroboskopowego | SVM ≤ 0.4; PstLM ≤ 1 |
| Regulacja strumienia świetlnego | Tak, bezprzewodowo, z wykorzystaniem komunikacji bluetooth Mesh, w zakresie: 0,1%-100% |
| Układ optyczny | Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek kształtujących rozsył światła. Wymagany jest wąski kąt rozsyłu światła 5-6⁰. Oprawa przy odległości 5m powinna zapewnić: natężenie oświetlenia > 1400lx w plamie światła o średnicy 0,5-0,6m. |
| System chłodzenia | Dla wszystkich opraw LED wymagany jest układ statycznego odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych wspomagających chłodzenie. |
| Obudowa oprawy | Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor czarny. Obudowa zasilacza oraz elementy układu optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. |
| System montażu | Adapter do szyn trójobwodowych |
| Wymiary oprawy | max. 250x150x125mm |
| Waga oprawy | <1,1kg |
| Kolor obudowy | Biały, RAL9002 |
| Gwarancja | min. 5 lat od daty uruchomienia |
| Legislacja UE | Rejestracja w bazie EPREL |
| Certyfikacja | Certyfikat ENEC |

| Oprawa A04 |  |
| --- | --- |
| Produkt referencyjny | ERCO Parscan LED 551397.000 |
| Parametr | Kryterium równoważności |
| Pobór mocy | ≤29W |
| Tolerancja mocy źródła światła | Tolerancja mocy źródła światła +/- 5% |
| Typ źródła światła | Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. |
| Strumień świetlny oprawy | >2100lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | >72 lm/W |
| Trwałość użytkowa | Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100 000h |
| Współczynnik zawodności półprzewodników | Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h |
| System sterowania | Bluetooth mesh |
| Zakres i rodzaj ściemniania oprawy | Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu migotania – flicker free |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI ≥92 |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Tolerancja chromatyczności | SDCM <2 |
| Poziom efektu stroboskopowego | SVM ≤ 0.4; PstLM ≤ 1 |
| Regulacja strumienia świetlnego | Tak, bezprzewodowo, z wykorzystaniem komunikacji bluetooth Mesh, w zakresie: 0,1%-100% |
| Układ optyczny | Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek kształtujących rozsył światła. Wymagany jest asymetryczny rozsył światła. Oprawy przy odległości 2m od ściany, i odstępie 2m między oprawami, powinny zapewnić: natężenie oświetlenia >140lx na płaszczyźnie pionowej. |
| System chłodzenia | Dla wszystkich opraw LED wymagany jest układ statycznego odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych wspomagających chłodzenie. |
| Obudowa oprawy | Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor czarny. Obudowa zasilacza oraz elementy układu optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. |
| System montażu | Adapter do szyn trójobwodowych |
| Wymiary oprawy | max. 250x150x125mm |
| Waga oprawy | <1,1kg |
| Kolor obudowy | Biały, RAL9002 |
| Gwarancja | min. 5 lat od daty uruchomienia |
| Legislacja UE | Rejestracja w bazie EPREL |
| Certyfikacja | Certyfikat ENEC |

| Moduł LED B01 |  |
| --- | --- |
| Produkt referencyjny | Inventronics BA-XL-CP-830-24-G5 |
| Parametr | Kryterium równoważności |
| Pobór mocy | ≤2W |
| Tolerancja mocy źródła światła | Tolerancja mocy źródła światła +/- 10% |
| Typ źródła światła | Diody LED |
| Strumień świetlny oprawy | ≥277lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | >138 lm/W |
| Trwałość użytkowa | Trwałość diod LED określona parametrem - L80/B10 w temp. otoczenia Tc 75°C dla 50000h |
| System sterowania | Ściemniane za pomocą zewnętrznego ściemniacza |
| Zakres i rodzaj ściemniania oprawy | Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI ≥80 |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Tolerancja chromatyczności | SDCM ≤3 |
| Regulacja strumienia świetlnego | Tak, bezprzewodowo, z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth Low Energy, w zakresie: 0,1%-100% za pośrednictwem zewnętrznego ściemniacza. |
| Układ optyczny | Moduł LED wyposażony w szerokokątną soczewkę - kąt rozsyłu z jednego modułu 155° +/- 5% |
| Obudowa | Moduł wyposażony w 4 pojedyncze LEDy w obudowie IP66 z wyprowadzonymi przewodami +/-. Moduły połączone ze sobą przewodami, w jednym łańcuchu do 30 modułów LED. |
| System montażu | Do dedykowanych prowadnic. |
| Wymiary modłu | max. 17,80 x 77,9 x 12,4 mm |
| Waga oprawy | <0,8kg (dla łańcucha złożonego z 30 modułów) |
| Zasilanie | 24,0V DC |
| Gwarancja | min. 5 lat od daty uruchomienia |
| Legislacja UE | Rejestracja w bazie EPREL |
| Certyfikacja | Certyfikat ENEC |