Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje: Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „ [….] co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów […]” w Oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie dla:

- Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, ul. Puławska 113A, 02 -707 Warszawa,

- Budynek Kamienica Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, 00 - 697  Warszawa

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej powinien obejmować w szczególności:

      - Oględziny instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

      - Pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej w zakresie:

- pomiar impedancji pętli zwarcia gniazd wtyczkowych,

- badanie wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych

      - Pięcioletnie badanie instalacji odgromowej

| OBIEKT | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- |
| Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Ilości punktów pomiarowych: - Gniazda wtyczkowe z bolcem, urządzenia elektryczne – ok. 216 szt. - Wyłączniki różnicowoprądowe – ok. 12 szt. - Obwody elektryczne – ok. 96 szt. - Złącza kontrolne instalacji odgromowej – 16 szt. |  |  |
| Budynek Kamienica Krystalla (ok. 60 pomieszczeń) Ilości punktów pomiarowych: (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie Ocena stanu technicznego instalacji odgromowej Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych - Gniazda wtyczkowe z bolcem – ok. 400 szt. (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów: - Obwodów 1 – fazowych – ok. 198 szt. - Obwodów 3 – fazowych – ok. 8 szt. |  |  |

Łączna cena (netto) za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………….zł.

Obowiązujący podatek VAT    ..................... %

Łączna cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: …...................................................zł.

Słownie: .........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Terminy realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi :

#### Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni –  w terminie 90 dni od podpisania umowy.

#### Budynek Kamienica Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, 00 - 697  Warszawa – w terminie 90 dni od podpisania umowy.

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)