Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje: w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Oddziałach MNW,

w latach 2026 – 2028  (29 miesięcy).

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja posadzek drewnianych oraz usługi dodatkowe związane z właściwym utrzymaniem tych posadzek (cyklinowanie, szpachlowanie, podklejanie, olejowanie).

Prace konserwacyjne będą polegały na konserwacji tzw. „głębokiej” lub konserwacji tzw. „zachowawczej” O rodzaju konserwacji każdorazowo zdecyduje Zamawiający na podstawie oceny stanu w jakim dana posadzka się znajduje.

- Konserwacja „głęboka” polegać będzie na gruntownym czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem czyszczącym (preparat referencyjny

Pallmann Clean) i nałożeniu preparatu zabezpieczającego (preparat referencyjny Pallmann MAGIC OIL 2K ORIGINAL lub równoważny zgodnie

z wymaganiami określonymi w pkt 5 poniżej.

- Konserwacja „zachowawcza” polegać będzie na bieżącym czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem czyszczącym (preparat referencyjny

Pallmann Clean) i nałożeniu preparatu pielęgnacyjnego (preparat referencyjny Pallmann MAGIC OiL CARE lub równoważny zgodnie z

wymaganiami określonymi w pkt 5 poniżej.

- Miejscowe podklejanie klepek wykonywane będzie poprzez iniekcję kleju do napraw w ilości 16 iniekcji/m2 (preparat referencyjny: Bochem BONIPUR D- 13 lub równoważny zgodnie z  wymaganiami określonymi w pkt 5 poniżej.

- Cyklinowanie i szpachlowanie posadzek (preparat referencyjny Pallmann PALL-X KITT lub równoważny zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 poniżej. Po cyklinowaniu konieczne jest zabezpieczenie posadzki preparatem olejowym (preparat referencyjny; Pallmann MAGIC OIL 2K CHANGE lub równoważny zgodnie z wymaganiami określonymi w 5 poniżej.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie środków i preparatów do wykonywania prac konserwacyjnych

Konserwacja jak i pozostałe działania bezwzględnie muszą być prowadzone przy użyciu środków uznawanych za tzw. „ekologiczne” tj. nieemitujących substancji szkodliwych mogących mieć niekorzystny wpływ na zabytki znajdujące się w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dla każdego zabiegu podajemy preparaty referencyjne, które zostały dopuszczone do stosowania przez Zamawiającego. W przypadku chęci zastosowania przez Wykonawcę innych preparatów, muszą one spełniać poniższe wymagania:

-  składnikami muszą być oleje roślinne, woski naturalne;

- preparaty nie mogą: powodować korozji metali, zawierać substancji utleniających, emitować gazów łatwopalnych, zawierać formaldehydu,  
   zawierać rozpuszczalników klasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska: L20 (VOC) <12 g/L, 1,2-benzoizotioazolu-3(2H)-on < 0,05 %;
-  preparaty muszą posiadać pH od 7,0 do 7,8, powinny być bezbarwne;

-  preparaty muszą gwarantować możliwość obciążania i zmywania po max 12 h (+/- 1h);

wymagania do spełnienia dla kleju:

- mieszanina nie powinna zawierać substancji, dla których zostały określone limity narażenia dla środowiska pracy,

- produkt powinien być stabilny w warunkach stosowania i magazynowania

- nie może wydzielać niebezpiecznych produktów rozkładu

- nie może być zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

Jako potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu karty materiałowe, karty techniczne, charakterystyki lub inne dokumenty. W dokumentach należy zaznaczyć/wyróżnić w sposób czytelny (np. poprzez podkreślenie), że preparat spełnia wymagania co do parametrów opisanych powyżej;

- Konserwacji podlegają parkiety drewniane w Gmachu Głównym MNW o następującej powierzchni:

- Galena Sztuki Dawnej - 1630.8 m2

- Galeria XIX w - 1920,0 m2

- Galena Wystaw Zmiennych (piętro) - 806,0 m2

- Galeria Wystaw Zmiennych (parter) - 263,3 m2

- Galena XX i XXI w.-680,7 m2

- Sala edukacyjna - 40,4 m2

- Sala kinowa - 162,0 m2

- Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne - 500 m2

Dodatkowo Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usług dodatkowych w Gmachu Głównym MNW lub oddziałach MNW. Usługi dodatkowe polegać będą na wykonywaniu wybranych prac (cyklinowanie, szpachlowanie, podklejanie, olejowanie) zleconych przez Zamawiającego w ilości do 1500 m2 (ilość dla każdego rodzaju prac) w okresie trwania umowy.

Zamawiający zakłada, że w trakcie trwania umowy ww. usługi będą wykonane w następujących ilościach:

Konserwacja głęboka: 24 000 m2

Konserwacja zachowawcza: 24 000 m2

Cyklinowanie i szpachlowanie: 1500 m2

Podklejanie klepek: 1500 m2

Olejowanie: 1500 m2

| a | b | c | d | e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | RODZAJ USŁUGI: | CENA NETTO za 1 m2 | CENA BRUTTO za 1 m2 | CENA NETTO ŁĄCZNIE za 24 000 m2 | CENA BRUTTO ŁĄCZNIE za 24 000 m2 | CENA NETTO ŁĄCZNIE za 1500 m2 | CENA BRUTTO ŁĄCZNIE za 1500 m2 |
| 1. | Konserwacja głęboka |  |  |  |  | X | X |
| 2. | Konserwacja zachowawcza |  |  |  |  | X | X |
| 3. | Cyklinowanie i szpachlowanie |  |  | X | X |  |  |
| 4. | Podklejanie klepek |  |  | X | X |  |  |
| 5. | Olejowanie |  |  | X | X |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  | X |  | X |

Łączna cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy wynosi: ( suma łącznej ceny netto za konserwację 
              głęboką i konserwację zachowawczą  oraz usług dodatkowych – suma kolumn e i g)………………….……………………………………….zł.

Obowiązujący podatek VAT    .............. %

Łączna cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: …...................................................zł.

Słownie: .........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

#### Terminy realizacji zamówienia:

#### Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przez okres 24 miesięcy od udzielenia zamówienia (podpisania umowy)

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)