- Spis treści

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

1.1.	Etap I - Wykonanie inwentaryzacji Stajni i Spichlerza wraz z otoczeniem i ekspertyzą techniczną budynku Stajni	2

1.1.1	Wymagania dotyczące dokumentacji BIM	2

1.1.2	Wymagania dotyczące dokumentacji 2D	3

1.1.3	Wymagania dotyczące ekspertyzy technicznej budynku Stajni	4

1.2	Etap II – Opracowanie koncepcji wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji burzowej)	4

1.2.1	Wymagania ogólne	4

1.2.2	Wymagania dotyczące części opisowej	4

1.2.3	Wymagania dotyczące części graficznej	4

1.3	Etap III – Opracowanie Projektu Budowlanego	5

1.3.1	Wymagania dotyczące opracowania Projektu Budowlanego	5

1.4	Etap IV – Opracowanie Projektów Wykonawczych i realizacja  nadzoru autorskiego nad opracacowaną dokumentacją	5

1.4.1	Wykaz wielobranżowych Projektów Wykonawczych dla poszczególnych rodzajów robót	5

1.4.2	Wymagania dotyczące sporządzenia mapy miejsca realizacji inwestycji	5

1.4.3	Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją	6

1.4.4	Dodatkowe uwarunkowania w zakresie dokumentacji	7

1.5	Etap V – Opracowanie Przedmiaru robót, Kosztorysu Inwestorskiego (wraz z jego 2-krotną aktualizacją), Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robót budowlanych. Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.	7

1.5.1	Wykaz dokumentów do wykonania	7

1.5.2	Wymagania dotyczące dokumentacji	7

2.	WYTYCZNE DO PROJEKTU ARANŻACJI PRZESTRZENI NA POTRZEBY MAGAZYNU RZEŹB	9

3.	WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI TELEINFORMATYCZNYCH	9

4.	WYTYCZNE DO PROJEKTU SYSTEMU MONITOROWANIA KLIMATU	10

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja i aranżacja budynku Stajni I Spichlerza  wraz 
z otoczeniem na potrzeby Magazynu rzeźb w Zespole Pałacowo – Parkowym 
w Otwocku Wielkim”.

Kompleks Pałacowo-Parkowy  w Otwocku Wielkim wraz z otoczeniem, to obiekt zabytkowy 
o wyjątkowej wartości historycznej i architektonicznej. Przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycyji wymaga kompleksowych działań projektowych łączących rewitalizację 
z zachowaniem jego oryginalnego charakteru oraz dostosowaniem do potrzeb użytkowników.Przedmiotowa Inwestycja obejmie przekształcenie wnętrza Stajni i Spichlerza na potrzeby Magazynu rzeźb.

Kluczowymi (koniecznym) elementami działań będą również:

#### zaprojektowanie instalacji burzowej/odprowadzenie wody z dziedzińca,

#### przygotowanie podłoża dziedzińca dla ruchu  dla pojazdów o masie < 40 ton,

#### wymiana nawierzchni dziedzińca (obecnie asfalt),

#### naprawa/przebudowa ogrodzenia wokół budynków Stajni i Spichlerza.

## Etap I - Wykonanie inwentaryzacji Stajni i Spichlerza wraz z otoczeniem i ekspertyzą techniczną budynku Stajni

Zakres prac do wykonania w ramach Etapu I

### Wymagania dotyczące dokumentacji BIM

#### Chmura punktów kolorowa i w odcieniach szarości (seria pomiarów laserowych, sferycznych zapisując zmierzone odległości i odwzorowując położenie zmierzonych punków w wirtualnej przestrzeni) utworzona na podstawie danych pozyskanych za pomocą skanera laserowego 3D, która ma stanowić liczny zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację fizycznego obiektu, rozmieszczony w wirtualnej przestrzeni, odwzorowujący z dużą dokładnością geometrię elementów.

#### Parametry urządzenia pomiarowego, nie gorsze niż

- wyznaczenia odległości z dokładnością do 2 mm,

- dokładność kątowa do 16’,

- szum pomiaru do 1,5 mm na dystansie 30 m,

- dokładność kompensatora 3”,

- prędkość pozyskiwania punktów (prędkość skanowania) do 1 000 kHz,

#### Wielkość chmury punktów z pojedynczej stacji skanowania, dla:

- elewacji zewnętrzne: 61.2 - 108.8 MPTS (ang. Measurement Points – Punkty Pomiarowe) - w kolorze w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 300 Mpx,

- przestrzenie ekspozycyjne ogólnodostępne: 27.2 - 61.2 MPTS w kolorze 
w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 150 Mpx,

- pozostałe pomieszczenia: 6.8 - 27.2 MPTS w odcieniach szarości.

- Pomiary przeprowadzić z nawiązaniem do georeferencji, zgodnej z krajowymi standardami geodezyjnymi, z uwzględnieniem osnowy geodezyjnej opartej na minimum trzech punktach kontrolnych,

#### W celu uzyskania wysokiej precyzji odwzorowania zabytkowej tkanki budynku z  zachowaniem jej integralności, pomiar chmury punktów wykonać z wykorzystaniem technologii TLS (ang. Terrestrial Laser Scanning – Naziemny skaning laserowy),

#### Ze uwagi na utrudnienia w dostępie do niektórych elementów dachu, wymaga się aby chmura punktów dachu i miejsc niewidocznych dla skanera z przyziemia została utworzona na podstawie danych fotogrametrycznych.

### Wymagania dotyczące dokumentacji 2D

#### Zakres  inwentaryzacji instalacji budynkowych:

#### widoczne elementy instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o, wentylacja, klimatyzacyjnej),

#### instalacje elektryczne, a w tym: rozdzielnia główna, wewnętrzne linie zasilające (WLZ), rozdzielnice piętrowe, gniazda, oprawy),

#### przekroje podłużne i poprzeczne

#### instalacje budynkowe wrysować w dokumentację techniczną,

#### Wymagania dla rzutów i przekrojów:

#### charakterystyczne wymiary, nazwy i numery pomieszczeń z określeniem ich powierzchni netto i brutto, poziomy odniesienia, ppp;

#### widok dachu;

#### Zakres przedstawienia układu przestrzennego oraz formy architektonicznej budynków:

#### kubatura,

#### wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji;

#### informacji na temat zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania 
z obiektów przez osoby niepełnosprawne,informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

#### dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej,

#### rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego,

#### informacji  konstrukcyjno-materiałowych o podstawowych elementach konstrukcji budynków,

#### informacji konstrukcyjno-materiałowych na temat wewnętrznych 
i zewnętrznych przegród budowlanych,

#### informacji o sposobie funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

#### Zakres danych o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego urządzeń:

#### grzewczych,

#### chłodniczych,

#### klimatyzacyjnych,

#### wentylacji grawitacyjnej,

#### wentylacji mechanicznej,

#### wodociągowych,

#### kanalizacyjnych,

#### gazowych,

#### elektroenergetycznych,

#### telekomunikacyjnych,

#### piorunochronnych.

#### Sposób przedstawienia danych na każdy z budynków osobno,
z uwzględnieniem zestawienia tabelarycznego:

  - architektury,

  - stropów,

  - ścian,

  - główne urządzenia danej instalacji (np. centrale wentylacyjne, serwery itd.).

UWAGA!

Dostępność pomieszczeń: Wyłącznie w asyście pracownika MNW.

### Wymagania dotyczące ekspertyzy technicznej budynku Stajni – opracowanie ma obejmować:

#### Ocenę techniczną wraz z rozpoznaniem konstrukcji budynków,

#### Wskazanie możliwych lokalizacji windy/podnośnika w budynku na potrzeby transportu obiektów,

#### Możliwości poszerzania ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń oraz łatwości transportowania obiektów,

#### Określenie wytrzymałości ścian konstrukcyjnych i stropów w miejscach potencjalnych lokalizacji windy/podnośnika  w budynku, Określenie nośności stropów;

#### Przedstawienie wniosków  i zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu

## Etap II – Opracowanie koncepcji wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji burzowej)

Zakres prac do wykonania w ramach Etapu II

### Wymagania ogólne

#### Opracowanie koncepcji wielobranżowej Inwestycji (zwanej dalej „Koncepcją”), zaproponowanie rozwiązań technicznych i jakościowych dla zadania zgodnie z pkt.1 wraz z dopasowaniem technologii wg.wytycznych Zamawiającego. Dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu, w szczególności z Zamawiającym oraz osobami wskazanymi przez niego.

#### Przekazanie Zamawiającemu Koncepcji w wersji elektronicznej i na odpowiednim nośniku pamięci (pendrive) lub przesłanie na adresy e-mail: rbiernacka@mnw.art.pl oraz wrozplochowski@mnw.art.pl. Dodatkowo po uzyskaniu akceptacji wersji elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu Koncepcję w wersji papierowej w formie broszury A3 – 2 egz.

### Wymagania dotyczące części opisowej

  - Zestawienia tabelaryczne wszystkich powierzchni budynku wraz z podsumowaniem powierzchni poszczególnych kondygnacji i funkcji;

  - Opis architektury krajobrazu;

  - Opis konstrukcji budynku;

  - Opis instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z bilansem zapotrzebowania na media;

  - Opis zabezpieczenia pożarowego budynku;

  - Podstawowe rozwiązania materiałowe.

### Wymagania dotyczące części graficznej

#### Projekt zagospodarowania w skali 1:500 działki, narysowany na czytelnej mapie zasadniczej, przedstawiający budynek i wszystkie elementy zagospodarowania oraz zakładane przyłącza i przekładki sieci wraz z podstawowymi wymiarami;

#### Projekt zagospodarowania w skali co najmniej 1:200:

- rzuty wszystkich kondygnacji budynku z opisem funkcji i powierzchni pomieszczeń oraz przedstawieniem podstawowych elementów instalacji i wyposażenia budynku;

- rzut dachu z lokalizacją istotnych elementów instalacji i urządzeń;

- charakterystyczne przekroje budynku z rzędnymi poziomów i podstawowymi wymiarami;

- wszystkie elewacje budynku z przedstawieniem kolorystyki i określeniem materiałów wykończeniowych;

- schematy dotyczące instalacji, jeżeli opis nie będzie w pełni oddawał proponowanych rozwiązań;

- wizualizacje zewnętrzne z poziomu terenu - 2 szt.

## Etap III – Opracowanie Projektu Budowlanego

Zakres prac do wykonania w ramach Etapu III

### Wymagania dotyczące opracowania Projektu Budowlanego

#### Opracowanie Projektu Budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive), po uzupełnieniu uwag Zamawiającego;

#### Przedłożenie Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z kompletem uzgodnień, pozwoleń w 6 egz. w wersji papierowej (przy czym wersja papierowa przekazana zostanie po uzupełnieniu uwag Zamawiającego, wersja do weryfikacji przekazana zostanie jedynie w formie elektronicznej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive);

#### Skompletowanie i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

## Etap IV – Opracowanie Projektów Wykonawczych i realizacja  nadzoru autorskiego nad opracacowaną dokumentacją

Zakres prac do wykonania w ramach Etapu IV.

### Wykaz wielobranżowych Projektów Wykonawczych dla poszczególnych rodzajów robót

  - Projekt zagospodarowania terenu;

  - Projekt architektoniczny;

  - Projekt konstrukcji;

  - Projekt instalacji sanitarnych;

  - Projekt instalacji elektrycznych;

  - Projekt instalacji niskoprądowych;

  - Projekt instalacji burzowej

### Wymagania dotyczące sporządzenia mapy miejsca realizacji inwestycji

#### Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy obejmującej:

- dane pozwalające na geograficzną identyfikację projektu (dane geolokalizacyjne);

- dane dot.  powierzchni poszczególnych przestrzeni/obszarów;

- dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt, należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zidentyfikować i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązania. Wielkość każdego z plików nie może przekraczać 25 MB.

### Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją

#### Uwzględnienie w projektach specyficznych wymagań ochrony zabytków, takich jak wykorzystanie odpowiednich materiałów, technologii i metod zgodnych z wytycznymi konserwatorskimi oraz charakterem budynku;

#### Stałe konsultacje z Zamawiającym oraz wsparcie w procesie uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych zezwoleń.

#### Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji – od momentu wprowadzenia wykonawcy/wykonawców robót budowlanych na teren budowy do końca inwestycji

#### Nadzór autorski wykonywany będzie przez Wykonawcę – autora projektu wspólnie 
z projektantami branżowymi, którzy są współautorami Dokumentacji, będącej Przedmiotem Zamówienia. Odstępstwo od tej zasady wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;

#### Nadzór autorski obejmować będzie m.in.:

- nadzorowanie w trakcie realizacji robót zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową;

- uszczegóławianie, w miarę potrzeb, dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w toku realizacji;

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej;

- kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian w projekcie, tak aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu;

- udział w cyklicznych naradach technicznych, w terminach wcześniej ustalonych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych nie częściej jednak niż raz 
w tygodniu;

- udział w odbiorach kluczowych prac budowlanych, w tym w odbiorach końcowych;

- udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy administracji państwowej, nadzoru budowlanego i inne oraz współdziałanie z Zamawiającym 
w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ewentualnych zmian w Dokumentacji projektowej żądanych przez wyżej wymienione organy, przy czym w ramach nadzoru wprowadzane będą zmiany, które wynikają z błędów lub braków 
w Dokumentacji projektowej lub konieczności jej uszczegółowienia;

- opiniowanie zgodności Dokumentacji warsztatowych i montażowych z projektem wykonawczym;

- opiniowanie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity; 
Dz. U. z 2021 r,, poz. 1213), sporządzonej przez podmiot inny niż Wykonawca;

- wykonywanie opracowań zamiennych, uzupełnień oraz aktualizacji rysunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z błędów, braków w Dokumentacji projektowej lub konieczności jej uszczegółowienia

### Dodatkowe uwarunkowania w zakresie dokumentacji

- W przypadku opracowań będących częściami składowymi zamówienia, lub opracowań pomocniczych wykonywanych na potrzeby zamówienia, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga od sporządzającego określonego wykształcenia, doświadczenia oraz uprawnień, opracowania te winny być wykonane przez osoby z tymi kwalifikacjami;

- W przypadku działań podejmowanych na potrzeby realizacji zamówienia, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga określonych zgód administracyjnych i pozwoleń Wykonawca jest zobowiązany do otrzymania takiej zgody przed przystąpieniem do tychże działań.

## Etap V – Opracowanie Przedmiaru robót, Kosztorysu Inwestorskiego (wraz z jego 2-krotną aktualizacją), Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robót budowlanych. Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Zakres prac do wykonania w ramach Etapu V.

### Wykaz dokumentów do wykonania

#### Przedmiaru robót,

#### Kosztorys inwestorski,

#### Zbiorcze zestawienia kosztów,

#### Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

#### Harmonogram Rzeczowo-finansowy robót budowlanych

### Wymagania dotyczące dokumentacji

#### Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski oraz Zbiorcze zestawienia kosztów wykonać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive);

#### STWiOR wykonać w 3 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive), przy czym wersja papierowa przekazana zostanie po dokonaniu odbioru i uzupełnieniu uwag Zamawiającego, wersja do weryfikacji w ramach obiorów przekazana zostanie jedynie w formie elektronicznej,

#### W Harmonogramie rzeczowo-finansowym ująć kluczowe kamienie milowe dotyczących terminów i kosztów realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych,

#### Sporządzania projektów odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące technicznych aspektów Dokumentacji projektowej;

#### Dokonywania zmian (modyfikacji) Dokumentacji projektowej, jeżeli będzie to niezbędne z uwagi na braki lub błędy w dokumentacji projektowej.

#### Parametry budynków:

| Parametry | Stajnia | Spichlerz (Kotłownia) |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia użytkowa łącznie: | b.d. | 373,56 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 664,00 m2 | 400,00 m2 |
| kubatura budynku | 4 611,00 m2 | 3 600,00 m2 |
| liczba kondygnacji naziemnych | 1 + poddasze użytkowe | 1 + poddasze nieużytkowe |
| liczba kondygnacji podziemnych | 0 | 0 |
| liczba wejść/klatek | 3 | 2 |

# WYTYCZNE DO PROJEKTU ARANŻACJI PRZESTRZENI NA POTRZEBY MAGAZYNU RZEŹB

W dokumentacji ująć

#### Odnowienie/wymiana stolarki okiennej (w tym: malowanie, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania okucia okiennego, regulacja okien, konserwacja zawiasów, w niektórych przypadkach wymiana);

#### Udrożnienie i sprawdzenie przebiegu kanałów wentylacji grawitacyjnej;

#### Wykonanie projektu systemu zabezpieczeń technicznych budynków (SSP, CCTV, KD, oświetlenie ewakuacyjne oraz systemu monitorowania klimatu)

#### Wykonanie projektu aranżacji wnętrza Stajni i Spichlerza wraz z adaptacją pomieszczeń  na potrzeby Magazynu rzeźb;

#### Malowanie ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem ubytków w zaadaptowanych (pozostały) pomieszczeniach

#### Wykonanie projektu wysłony okien;

#### Wykonanie projektu sieci teleinformatycznej (sieci LAN i Wi-Fi,);

#### Wykonanie projektu kompleksowej informacji graficzno-tekstowej dla Stajni 
i Spichlerza:

- Wobec wskazanych rozwiązań w opisie zamówienia: Wykonawca, po dokonaniu analizy funkcjonalności oraz uwzględnieniu zapotrzebowania w ramach istniejącej przestrzeni, może zaproponować alternatywny sposób jej zagospodarowania, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu oraz spełnią zakładane cele i funkcjonalności.

# WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Sieć LAN

#### Typ Okablowania:

  - Zastosować kable kategorii 6a (Cat. 6a) dla sieci LAN, aby zapewnić dużą przepustowość, odpowiednią dla technologii nowej generacji;

      - Instalacja Kabli Ethernet:

  - Prowadzić okablowanie w sposób nienaruszający istniejącej architektury, 
z użyciem ukrytych kanałów w widocznych miejscach;

  - Każde stanowisko biurowe, edukacyjne i konferencyjne powinno posiadać co najmniej dwa punkty dostępowe LAN.

#### Bezpieczeństwo Sieciowe:

  - Zainstalować systemy zabezpieczeń i zarządzania dostępem zgodne z wymogami ochrony danych. Zapewnić ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, szczególnie w pomieszczeniach archiwalnych.

Sieć WI-FI

#### Zasięg Sieci:

  - W Stajni i Spichlerzu zainstalować punkt/punkty dostępowe

#### Bezpieczeństwo Sieci Wi-Fi:

  - Sieć Wi-Fi powinna być zabezpieczona hasłami i wymagać autoryzacji. Sieć pracowników oddzielić od sieci gościnnej, wyposażając ją w firewall i filtrację MAC adresów.

#### Wyposażenie i Wydajność Sieci:

  - Wykorzystać technologie Wi-Fi 802.11ac lub wyższe oraz urządzenia z funkcją beamforming, aby poprawić wydajność sygnału.

# WYTYCZNE DO PROJEKTU SYSTEMU MONITOROWANIA KLIMATU

Projekt Systemu monitorowania klimatu sprowadza się do zaprojektowania rozbudowy systemu posiadanego przez Zamawiającego. Istniejący skrypt/aplikacja (iQVISION niagara 4) zarządza danymi (parametry klimatu: wilgotność i temperatura) dostarczonymi przez urządzenia monitorowania klimatu (rejestratory klimatu) rozmieszczone w przestrzeni obiektu. Przetwarzane parametry zwizualizowane są w prostej formie graficznej pozwalającej zlokalizować dany punkt pomiarowy na planie budynku.

#### Wymagania systemu monitorowania klimatu

Aplikacja/skrypt będący przedmiotem zamówienia musi stanowić rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego aplikacji/skryptu, której funkcjonalność przedstawiona została poniżej:

  - komputerze w sieci MNW, poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. odpowiedni adres IP przyznawany przez MNW;

  - pamięć dla rejestrowanych danych pomiarowych: minimum 12 miesięcy,

  - system alarmowy na adres mailowy, z możliwością wyłączenia; system alarmowy informuje przekroczeniach zadanych parametrów, o kończącej się baterii w rejestratorze, o utracie łączności z czujnikiem, o braku zmiany parametrów klimatu (przez możliwy do zdefiniowania okres czasu) przesyłanych przez dany rejestrator – potencjalna awaria rejestratora; umożliwia dodawanie i usuwanie adresów e-mail do bazy alarmowej przez Użytkownika; współpracuje z systemem poczty elektronicznej MNW (smtp/imap w wariancie z autoryzacją i szyfrowaniem oraz bez);

  - system alarmowy z wykorzystaniem protokołu SNMP v2 lub 3;

  - wizualizacja posiada rozbudowane narzędzie generowania raportów. Raporty mają formę wykresów (temperatura i wilgotność względna na jednym wykresie) oraz osobnej tabeli wartości parametrów z datą i godziną ich zmierzenia; użytkownik ma możliwość wybierania czujników z których będzie generować raporty, zakresów dat, z których chce otrzymać raport; narzędzie pozwala generować raporty łączone z kilku czujników (na jednym wykresie dane z kilku czujników) oraz raporty rozdzielne (każdy czujnik jest prezentowany na osobnym wykresie), raporty generowane w formacie *.pdf;

  - system pozwala na generowanie danych w formacie umożliwiającym zaimportowanie do programu Excel;

  - wizualizacja uwzględnia dwa typy użytkowników:

  - użytkownik „zaawansowany”, mający uprawnienia do definiowania wartości dopuszczalnych zakresów parametrów, po przekroczeniu których wysyłany jest alarm na pocztę elektroniczną, pobierania gromadzonych danych w formatach umożliwiających ich zaimportowanie do programu Excel;

  - użytkownik „zwykły”, mający uprawnienia tylko do podglądu aktualnych danych oraz do generowania raportów z wybranych przez siebie czujników w formacie .pdf;

  - wizualizacja jest wyposażona w moduł dodawania czujników przez użytkownika;

  - możliwość zmiany położenia czujników w oknie wizualizacji/przeglądarki – drag & drop;

  - możliwość zmiany przypisanej nazwy rejestratora/dodawanie notatek w oknie przeglądarki;

  - możliwość zmiany interwału zapisu danych o temperaturze i wilgotności względnej;

  - możliwość ustawienia automatycznego generowania raportów, zgodnie z podanymi wyżej parametrami, gdzie możliwy jest wybór ustawienia z których czujników i za jaki okres, dane raporty będą się generować automatycznie;

  - funkcja: kopia bezpieczeństwa – na wypadek wystąpienia problemów w działaniu systemu możliwość utworzenia kopii jego ustawień (systemu), którą można załadować/wgrać jako ustawienia bieżące;

  - funkcja filtrowania wyświetlanych na wizualizacji rejestratorów, np. stałe, ruchome;

  - moduł sterowania ogrzewaniem.

#### Wymagania dla urządzeń pomiarowych (rejestratorów) systemu monitorowania klimatu

  - dopuszcza się urządzenia przeznaczone do zastosowań wewnątrz budynków minimalnej klasie ochrony IP 30 z opcją wyświetlania wartości wszystkich mierzonych parametrów powietrza (rejestratory pełniące funkcje pomiarowe);

  - w przypadku rejestratorów bezprzewodowych komunikacja pomiędzy rejestratorami musi odbywać się bezprzewodowo i dwukierunkowo, z wykluczeniem potrzeby korzystania z jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury bezprzewodowej obiektu;

  - w przypadku rejestratorów przewodowych wymóg powyżej nie musi być spełniony (wybór między rejestratorami bezprzewodowymi a przewodowymi zostanie dokonany na etapie projektowania);

  - urządzenie musi zapewniać możliwość łatwej wymiany baterii bez dodatkowych narzędzi (rejestrator bezprzewodowy);

  - wszystkie rejestratory bezprzewodowe muszą działać jednocześnie jako nadajniki oraz repeatery sygnału. Dopuszcza się możliwość wykorzystania jedynie urządzeń działających w sieci typu MESH, która nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych repeaterów, wzmacniaczy sygnałów czy innych urządzeń sieciowych;

  - rejestratory bezprzewodowe muszą wykorzystywać standaryzowany protokół radiowy na dedykowanych częstotliwościach nie wymagających uzyskania pozwolenia radiowego od Zamawiającego dopuszczony do użytkowania w UE. System radiowy nie może wzajemnie negatywnie oddziaływać z innymi systemami wykorzystującymi komunikację radiową na terenie MNW (w szczególności WiFi w paśmie 2.4 i 5 GHz – 802.11 wszystkie iteracje, bluetooth, bluetooth LE, z-wave, zigbee);

  - system autoryzacji urządzeń bezprzewodowych powinien zabezpieczać przed możliwością podszycia się pod już zarejestrowane urządzenie;

  - instalację bezprzewodową zakończyć należy stacją bazową, która będzie jednocześnie interfejsem wspierającym komunikację po protokole MODBUS z urządzeniem nadrzędnym (np. sterownikiem czy oprogramowaniem nadzorczym). Podłączenie komunikacji przewodowej zapewnić należy jednocześnie jako Modbus RTU oraz Modbus TCP, a łącznie z urządzeniem dostarczyć pełną specyfikację dostępnych rejestrów Modbus;

  - uruchamianie jak również serwisowanie rejestratorów umożliwiać musi nieodpłatna aplikacja dostępna dla typowych urządzeń mobilnych (Android, iOS). Aplikacja ta musi być w stanie w formie graficznej przedstawić aktualną siatkę połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci bezprzewodowej (rejestratorami oraz stacją bazową), a także pozwalać na bezprzewodową aktualizację oprogramowania firmware wszystkich rejestratorów bezprzewodowych;

  - urządzenia muszą posiadać możliwość przesyłania do stacji bazowej w czasie rzeczywistym informacji o pomiarach temperatury, wilgotności względnej powietrza, stanie zużycia baterii, stanie sieci bezprzewodowej (siły sygnału połączeń między urządzeniami);

  - W celu ograniczenia zużycia baterii oraz optymalizacji transmisji danych przetworniki muszą być wyposażone w funkcję wysyłania informacji jedynie przy zmianie stanu pomiaru tzw. COV (change of value);

  - rejestratory bezprzewodowe muszą pozwalać na współistnienie innych urządzeń wykorzystujących te same częstotliwości radiowe, nie zakłócając ich pracy, czyli musi wspierać technologię FPCC (Future-Proof Coexistence Connectivity);

  - Zasilanie 24 Vac / Vdc (rejestratory przewodowe);

  - Wbudowany port RS485 izolowany galwanicznie z komunikacją MODBUS RTU z możliwością wyboru szybkości 9600 - 115200 bitów/s obciążający sieć maksymalnie 1/8 UL (rejestratory przewodowe);

  - Obudowa wykonana z tworzywa ABS i dostępna co najmniej w dwóch kolorach barwionych w masie (białym oraz czarnym);

  - Wspieranie analizy w czasie rzeczywistym dla oceny jakości instalacji (IQS index);

  - Maksymalna dopuszczalna niedokładność pomiaru temperatury ±0,3°C osiągana dla zakresu co najmniej 20 - 25°C;

  - Maksymalna dopuszczalna niedokładność pomiaru wilgotności względnej powietrza ±2%rH osiągana dla zakresu co najmniej 20 - 25°C oraz 30 - 75%rH;

  - Wbudowany system kompensacji pomiaru temperatury względem prędkości powietrza w otoczeniu czujnika;

  - Wbudowane dodatkowe wejście uniwersalne (napięciowe/cyfrowe/ /rezystancyjne) do przyszłej rozbudowy o dodatkowy pomiar lub alarm (rejestratory przewodowe);

  - Wbudowany regulator P/PI oraz 4 wyjścia napięciowe z możliwością sieciowego nadpisywania wartości w tym jedno z możliwością skonfigurowania jako wyjście sterownicze;

  - Automatyczne przeliczanie wilgotności względnej, wilgotności bezwzględnej, entalpii, stosunku zmieszania pary wodnej z powietrzem;

  - Wbudowana funkcja alarmu kondensacji;

  - Zabezpieczenie przed dostępem poprzez konieczność użycia klucza sprzętowego w celu zdalnego dostępu do konfiguracji urządzenia (rejestratory przewodowe),

  - Nowe rejestratory muszą współpracować z posiadaną przez Zamawiającego wizualizacją.